ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение  энергетического обследования (энергоаудита)

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Федеральный закон от 23.11.2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .

- ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ФГУП «Молмаш» Россельхозакадемии в объеме систем тепло-, электро-, воздухоснабжения, вентиляции, технологического оборудования.

3. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Энергетического обследование предприятия выполняется с целью:

- Анализа состояния энергохозяйства предприятия;

- Анализа структуры потребляемых ресурсов;

- Оценки потенциала энергосбережения и определения основных его направлений;

- Обоснования направлений и мероприятий по экономии финансовых затрат на энергоресурсы;

- Разработки мероприятий по повышению энергоэффективности предприятия;

- Разработки энергетического паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

При проведении обследования необходимо выполнить:

• сбор первичной информации по расходам энергоресурсов;

• анализ состояния приборного учёта  потребления  энергоресурсов;

• обследование основных технологических процессов с точки зрения энергоэффективности;

• оценку технического состояния, работоспособности всех систем энергоснабжения, наличия необходимой технической документации, инструкций по эксплуатации и исполнительных схем и др.;

• оценку потерь энергоресурсов и потенциала энергосбережения;

• разработку и экономическую оценку энергосберегающих мероприятий.

В ходе работы должно быть проведено обследование теплотехнической и электротехнической части энергохозяйства  предприятия.

По теплотехнической части:

Выполнить анализ структуры теплопотребления, финансовых затрат и удельных расходов, составляющих расходной части теплового баланса; провести анализ и дать оценку состояния учета расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Составить тепловой баланс при расчетно-нормативных условиях. Предложить энергосберегающие мероприятия с оценкой их экономической эффективности.

По электротехнической части:

Выполнить анализ финансовых затрат на оплату электроэнергии. Провести анализ схемы электроснабжения предприятия, состояния ТП, загрузки силовых трансформаторов. Оценить состояние приборного учета электроэнергии. Составить баланс электроэнергии и определить потери. Разработать мероприятия по рационализации электропотребления и оценить их эффективность.

Энергетический паспорт должен отвечать требованиям действующих нормативных документов.

4.  ПЕРЕЧЕНЬ  ОТЧЁТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ

1) Отчёт   (расчетно-пояснительную записку к энергетическому паспорту)   о результатах обследования энергохозяйства   предприятия       и  зарегистрированный	в СРО

( саморегулируемой	 организации  в области энергетического обследования).

2) Энергетический паспорт в 1 экз. на бумажном носителе.