УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота
________________________ О.Э.Дарбинян
«____» _____________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка токарно-винторезного станка (номенклатурная группа № 1.32 – поставка станочного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара:
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.


	1
	Токарно-винторезный станок ГС526У-02 (или эквивалент)
	· Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм:
- над станиной – 500
- над суппортом - 275

· Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм - 2000

· Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 - Морзе 6

· Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 - 6К

· Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм - 57

· Наибольшая высота резца устанавливаемого на станке, мм - 25

· Количество скоростей шпинделя:
 - прямого вращения/обратного вращения - 22

· Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 - 16..2000 

· Пределы рабочих подач суппорта, мм/об:
- продольных /поперечных - 0,05..2,8/0,025..1,4 

· Пределы шагов нарезаемых резьб: 
- метрических, мм /дюймовых, число ниток на 1" /модульных, 
  модуль /питчевых, питч - 0,5..112 /56..0,5 /0,5..112 /56..0,5 

· Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм - 1

· Мощность привода главного движения, кВт  - 7,5 (11)

· Габаритные размеры станка: 
- длина*ширина*высота, мм
3880*1265*1485

· Масса станка, кг, не более 
3680

· Габаритные размеры упаковки: 
- длина*ширина*высота, мм/Класс точности по ГОСТ 8-82 -4080*1465*1950/П
Входит в комплект поставки и стоимость продукции:

·  Патрон 3-х кулачковый O250;

· 086.5300.000 комплект сменных зубчатых колес -1 шт.;

·  086.6000.000 комплект инструмента – 1 шт.;

· -086.6002.000 ключ к электрошкафу – 1 шт.
	1
	Шт.


3. Требования к комплектации: 
Продукция должна поставляться в соответствии со стандартной комплектацией завода изготовителя, а также в соответствии с требованиями к комплектации, изложенными в п.2 настоящего Технического задания.
4. Требования к упаковке:
Товар поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
5. Требования к продукции и технической документации:
5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:
5.1.1. паспорт завода изготовителя;

5.1.2.  сертификат качества завода изготовителя;

5.1.3. документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя; 
5.1.4. инструкция по эксплуатации с переводом на русском языке;
5.1.5. документы с полным техническим описанием характеристик и комплектации поставляемой продукции;
5.1.6. другие документы предусмотренные заводом изготовителем.
6. Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок на предлагаемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев.
7. Порядок формирования цены: 
В соответствии с условиями проекта Договора.
8. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: 
В соответствии с условиями проекта Договора.

9. Место поставки продукции:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
10. Сроки поставки продукции:
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «26» октября 2012г. по «25» ноября 2012 г.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп. Мантула Е.И.
Р.т. 7228
