ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очередному комплексному обследованию причала №4 (инв.№100003601) ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 6.7 – инженерное обследование причалов).

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по очередному комплексному обследованию причала №4 (инв.№100003601) ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 6.7 – инженерное обследование причалов).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

Утверждаю:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

ФГУП «Атомфлот»

____________________ М.М. Кашка

Техническое задание

на выполнение работ по очередному комплексному обследованию причала №4

ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17

г. Мурманск							                        «07»    мая    2015г.

Выполнить очередное комплексное обследование причала №4 (инв.№ 100003601) ФГУП «Атомфлот», в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 54523-2011 и РД 31.35.10-86, в том числе:

  - Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной документации на сооружение.

  - Комплексное инженерное обследование ГТС в необходимом объеме, включая:

  - Обмерные работы конструкций и элементов сооружения в надводной и подводной зоне с фиксацией и замерами имеющихся дефектов, с указанием их характера и степени износа.

  - Фотосъемка видимых дефектов и повреждений конструкций и элементов сооружения

  - Определение степени износа конструкций и элементов сооружения средствами неразрушающего контроля.

  - Геодезическая съемка конструкций и элементов сооружения с определением их фактического положения и указанием возможных отклонений от проектных и нормативных значений, в объеме необходимом для выполнения данной работы.

  - Съемка рельефа дна способом площадного обследования вдоль линии кордона сооружения и участка акватории рядом с ним (шириной 60 м) с составлением технического отчета и планшетов в масштабе М1:500 в системе координат WGS-84, в соответствии с требованием РД 31.74.04-2002 и предназначенных для использования в целях безопасности  мореплавания и навигации.

  - Подготовку и оформление необходимой документации:

  - Графическое оформление материалов освидетельствования конструкций и элементов сооружения.

  - Составление технического заключения по результатам проведенного комплексного обследования гидротехнического сооружения с представлением отчета.

  - Корректировку паспорта сооружения.

Технические характеристики причала №4 ФГУП «Атомфлот»:

- длина – 175м;

- ширина – 25м;

- проектная глубина от отсчетного уровня – 12м;

- по причалу проходят крановый путь и 2 ж/д пути;

- конструкция причала представляет собой заанкерованный больверк из металлического шпунта, экранированный железобетонными сваями с разгрузочной платформой в виде ж/б плиты.

Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.2 настоящего технического задания, в срок не более 3-х календарных дней, по заявке Заказчика, поданной не позднее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты начала работ.

Составил:

Ведущий специалист ОКС ФГУП «Атомфлот»	Д.Н. Шеленин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС ФГУП«Атомфлот»						А.Л.Коротких

Начальник управления по базированию

ФГУП «Атомфлот»									С.Д.Попович

Заместитель генерального директора по

по безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот»		 		К.В. Хайдуков