ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ЧАСТЬ 3.

Предмет закупки - автомобильное шасси

IVECO-AMT «EuroCargo MLC180E28»

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовое автомобильное шасси IVECO-AMT EuroCargo MLC180E28 | -Колесная база, мм. - 4590, задний свес 2130. -Дорожный просвет, мм. –244. -Полная масса автомобиля, кг. - 18 000. -Грузоподъемность, кг. –12 290. -Нагрузка на переднюю ось, кг. –max 7500-/6900 с данным типом шин. -Нагрузка на заднюю ось, кг. –max 12000 – (в зависимости от индекса нагрузки шин). -Максимальная грузоподъемность шасси, кг. –26 700. Кабина: -MLC (короткая, без спального места) тканевая обивка, сиденья с подголовниками, водительское на пневмоподвеске с электроподогревом, пассажирское двойное, солнцезащитный козырек, без задних окон, иммобилайзер, радиоподготовка, круизконтроль. Двигатель: -TECTOR 6 E28, с турбонагнетателем на отработавших газах, с системой впрыска Коммон рейл, 5880м3 EURO 5. мощность 205/279 кВт/л.с Максимальный крутящий момент 950 нМ. Коробка передач: -Механическая ZF9S1110TD(TO), 9-ти ступенчатая с синхронизаторами. | х | Тормоза: - Передние колеса – дисковые или барабанного типа. - Задние колеса – барабанного типа. Пневматические, двухконтурные с раздельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с антиблокировочной системой (АВС+EBL) и противобуксовочной системой (ASR). Генератор: 90А, 24В. Воздушный компрессор: 225 куб. см. Система выхлопа: Труба выхлопа отработанных газов горизонтально расположенная по правому борту под рамой. Топливный бак: 280л. Топливозаборник с подогревом. Бак для AdBlue: 25л. с подогревом AdBlue АКБ: 190А/ч. Подвеска: Рессорная. Телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Усиление подвески под бронирование. Предпусковой подогреватель Termo 50PR. Автономный воздушный отопитель кабины. Запасное колесо. Защитные решетки фар. Наружная розетка. Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки. Шланг для накачки шин 15 метров. Домкрат. Топливный фильтр сепаратор Ивеко с подогревом. Чехол утепления радиатора. Комплект инструмента. Противотуманные фары. Электрорегулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида. Внешний солнцезащитный козырек. Бортовой компьютер. Счетчик рабочих часов в составе бортового компьютера. Счетчик расхода топлива в составе бортового компьютера. Звукопоглащающая обивка кабины на 80ДБ. Цифровой тахограф (Штрих-ТахлRUS). Заднее защитное устройство (не подпружиненное). 2 проблесковых маячка. Задний буксирный прибор Рокингер. Подготовка шасси под перевозку опасных грузов: -Искрогаситель на выхлопной трубе. -Цепь заземления. -Управление выключателем массы из кабины. | ед. | 1 | Не позднее 20 дней с момента внесения авансового платежа с правом досрочной поставки либо от договора в случае отказа от аванса | На шасси – 12 месяцев или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее, начиная с момента подписания акта приема-передачи; на силовую линию 24 месяца или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее, начиная с момента подписания акта приема-передачи.. | 451118 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть новой 2015 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: - техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.); - счет, счет-фактуру; - товарную накладную (по форме ТОРГ-12); - документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; - документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству; - пакет документов предоставляется не позднее 28 числа текущего месяца; - другие документы, предусмотренные законодательством.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Периодичность обслуживания: в зависимости от условий работы (согласно инструкции)

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс не менее Евро 5.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 13.1 Место поставки продукции

Самовывоз со склада поставщика

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Начальник подразделения  _________________ Д.С. Осетрин

Исполнитель   _________________________      Ю.В. Багиров