Техническое задание 

на поставку оборудования

Предмет закупки: леса строительные
Владивосток
2014

Техническое задание 

на поставку оборудования, 

для  объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Стартовый элемент
	Используется для создания основы лесов совместно с регулируемыми домкратами, прошедшие горячую оцинковку
	шт.
	72

	2
	Фланец накидной 19ММ
	Крепится к любому месту стойки и позволяет присоединить до шести ригелей или диагоналей
	шт.
	432

	3
	Настил с перекрытием зазора 3,07 х 0,11 м
	Для перекрытия зазора в настилах
	шт.
	42

	4
	Стойка 1,00 без наконечника
	Вертикальная стойка производится из стальных труб диаметром 48,3х3,2мм прошедших горячую оцинковку с фланцами через каждые 0,5м для крепления в один узел до 8 соединений.
	шт.
	18

	5
	Стойка 1,50 без наконечника
	
	шт.
	90

	6
	Стойка 2,00 без наконечника
	
	шт.
	234

	7
	Наконечник для стоек
	Для соединения стоек
	шт.
	342

	8
	U – Ригель 1,40 м
	Используется в качестве балки, поддерживающей настил, в качестве каркаса и перил, прошедшие горячую оцинковку

Нагрузки на центр ригеля, кН:

1,40м – 4,40

2,07м – 2,88

3,07м – 2,02

усиленный  ригель 1,40м – 6,84
	шт.
	156

	9
	U – Ригель 2,07 м
	
	шт.
	24

	10
	U – Ригель 3,07 м
	
	шт.
	432

	11
	U – Ригель HS 1,40 м усиленный
	
	шт.
	114

	12
	Диагональ 1,40х2,00 м
	Используется для придания большей жёсткости основной конструкции из стоек и ригелей, прошедшие горячую оцинковку
	шт.
	60

	13
	Диагональ 2,07х2,00 м
	
	шт.
	36

	14
	Диагональ 3,07х2,00 м
	
	шт.
	54

	15
	U – Балочный ригель 2,07 м
	Ригель двойной балочный. Точечная нагрузка на центр ригеля 6,92 кН, прошедшие горячую оцинковку
	шт.
	36

	16
	U – Замок 1,40 м
	Предохраняет настил от выпадения
	шт.
	270

	17
	U – Отбортовочная доска 1,40 м, сталь
	Для продольного направления и установки по краям
	шт.
	72

	18
	U – Отбортовочная доска 2,07 м, сталь
	
	шт.
	12

	19
	U – Отбортовочная доска 3,07 м, сталь
	
	шт.
	144

	20
	U – Замок 2,07м
	Предохраняет настил от выпадения
	шт.
	60

	21
	U – Замок 3,07м
	Предохраняет настил от выпадения
	шт.
	432

	22
	U – Стальной настил Т4 3,07х0,32 м
	Перфорированный, антискользящее покрытие, вес 21,5кг,  прошедший горячую оцинковку
	шт.
	384

	23
	U – Алюминиевый настил с люком со встроенной лестницей 3,07м
	Алюминиевый настил с люком со встроенной лестницей
	шт.
	42

	24
	Стальная планка 2,50х0,30х0,045
	Соединительный элемент, способный выдерживать большие нагрузки. Нагрузка 6,0 кН/м2, прошедший горячую оцинковку
	шт.
	138

	25
	Фиксатор для стальной планки
	Сделан из пластика, диаметр 11мм
	шт.
	552

	26
	Труба 0,50 м
	Для откосов, используются совместно с хомутами
	шт.
	12

	27
	Труба 2,00 м
	
	шт.
	144

	28
	Труба 2,50 м
	
	шт.
	24

	29
	Труба 3,00 м
	
	шт.
	12


	30
	Хомут не поворотный 19мм
	Для откосов, используются совместно с трубами
	шт.
	336

	31
	Хомут поворотный 19мм
	
	шт.
	48

	32
	Клипса 2,8 мм
	Для соединения отдельных навесных стоек друг с другом
	шт.
	684

	33
	Спец. болт М12х65 мм с гайкой
	Для соединения отдельных навесных стоек друг с другом
	шт.
	684

	34
	Палец М12х65 мм
	Фермовый болт
	шт.
	684

	35
	Винтовой домкрат 80, усиленный
	Резьба диаметр 38мм, шаг резьбы 8,1мм. Ширина стенки 6,3мм, прошедший горячую оцинковку
	шт.
	54


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Модульные леса должны представлять собой пространственную каркасную конструкцию, выполненную из унифицированных модульных элементов с клиновым соединением, изготовленных из оцинкованной стали или алюминия, для обеспечения универсального их использования для сокращения сроков производства работ, повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда, повышение пожарной безопасности, сокращения трудозатрат, а также повышения качества работ производимых с лесов. Система модульных клиновых лесов должна быть совместима с модульными лесами Layher.

Эксплуатация при температурах от -20ºС до +35ºС, относительная влажность 100%.

Модульная система доступа с клиновым соединением элементов должна соответствовать следующим нормативным требованиям, иметь сертификаты соответствия: ГОСТ 27321-87; ГОСТ 24258-88; ГОСТ 23118-99;ISO 9001:2008.

Указанная продукция должна быть выполнена из негорючих материалов не требующая обязательного подтверждения соответствия требованиям закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123-ФЗ).

Со стороны поставщика продукции требуется:

Наличие бесплатной консультационной поддержки и горячей линии во время всего срока эксплуатации системы модульных лесов по вопросам проектирования и использования.
Основные несущие элементы лесов (стойки, ригеля, диагонали) должны быть выполнены из стальной оцинкованной трубы Ø48,3мм. с толщиной стенки не менее 2,3мм. с пределом текучести не менее 3,2т/см2 или алюминиевой трубы Ø48,3мм. с толщиной стенки не менее 2,4мм. и пределом текучести не менее 2т/см2.

Предлагаемые элементы или аналоги должны быть выполнены из соответствующего материала (сталь или алюминий) согласно с требуемым комплектом лесов.

Все элементы, выполненные из стали, должны быть защищены методом горячего оцинкования с толщиной покрытия 60-80мкр. 

Изготовление элементов из дерева, фанеры, ДСП и прочих производных материалов на основе дерева не допускается, в том числе частичное.

Основные элементы как: стойки, ригеля, верхние и нижние пояса ферм, верхний пояс усиленных (балочных) ригелей, диагонали, трубы, консоли, ограждения, должны иметь одинаковый внешний размер поперечного сечения  трубы  - Ø48,3мм. 
Бортики безопасности должны иметь высоту не менее 0,15 м, быстро устанавливаться и сниматься без самопроизвольного раскрепления.

Система лесов не должна иметь самофиксирующихся, самозападающих элементов.

Металлический настил и стальная планка должны быть не горючими, с противоскользящим покрытием, не задерживающий воду и прочие загрязнения. Суммарная площадь перфорации должна составлять не менее 20% от общей площади элемента. Максимальная несущая способность 270 кг/м².

Все элементы конструкции модульных лесов и настилов должны допускать применение дезактивирующих растворов. 

Поставляемая продукция должна сопровождаться инструкцией по монтажу и использованию,   каталогами поставляемых элементов лесов на русском языке.

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Все соединения должны обеспечивать надежное крепление узлов без самопроизвольного их раскрепления.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать, сохранность изделия до момента его передачи Покупателю


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Покупатель в течение 10 (двадцати) дней после получения от Поставщика акта сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренной Календарным планом, обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от подписания акта.

Поставщик в течение 5 (пяти) дней со дня получения подписанного обеими Сторонами акта предоставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. 

В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта сдачи-приемки Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Срок эксплуатации не менее 20 лет
Гарантийный срок на оборудование — 24 месяцев. Отсчет гарантийного срока начинается с подписания акта приёмки-сдачи выполненных работ. 


1
6

