ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку розеток и вилок серии ГРППМ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка розеток и вилок ГРППМ  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска – 2013 - 2014 год), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Розетка ГРППМ10-90ГО2В

Приемка «5»
	Товар должен соответствовать данным характеристикам.
Обозначение

Розетка ГРППМ 10 90 Г (Ш) О 2 –В

ГРППМ – соединитель прямоугольный малогабаритный;
10 – порядковый номер разработки;
90 – количество контактов;
Часть соединителя: Г – розетка; (Ш) – вилка

Конструктивное исполнение:

   О – ГРППМ10 прямые с контактами под объемный монтаж;
Покрытие контактов: 2 – серебро;
В – всеклиматическое исполнение В2.1 по ГОСТ 15150-69;
Условия эксплуатации

Синусоидальная вибрация:

   Диапазон частот, Гц (не менее): от 1 до 2000

   Амплитуда ускорения, м/с²(g): 100(10)

Акустический шум:

   Диапазон частот, Гц (не менее):  от 5 до 10000

   Уровень звукового давления, дБ (не более): 140

Механический удар многократного действия:

   Пиковое ударное ускорение, м/с² (g): 350(35)

   Длительность действия, мс (не менее): от 2 до 10

Механический удар одиночного действия:

   Пиковое ударное ускорение, м/с² (g): 1500(150)

   Длительность действия, мс (не менее): от 1 до 2

Линейное ускорение, м/с² (g): 1000(100)

Атмосферное пониженное рабочее давление, ПА (мм. рт. ст.):    3,9·10²(3)

Повышенная рабочая температура среды, °С:  70

Пониженная рабочая температура среды, °С:  минус 60

Смена температур (с учётом температуры перегрева контактов), °С (не менее): от минус 60 до 100;

Повышенная относительная влажность при температуре среды 35°С, %: 98;

Иней и роса, солнечное излучение, соляной туман, плесневые грибы 

Хвостовики контактов допускают присоединение проводов сечением, мм²:

   Для розеток ГРППМ10

       Одного провода: не более 0,35

       Двух проводов, для каждого: не более 0,14

Технические характеристики

Рабочий ток на контакт, А, не более: 1;

Напряжение, В (ампл.): 100

Сопротивление контактов, Ом, не более: 0,01

Емкость между любыми контактами, пФ, не более: 

       Шаг 55мм: 3

       Шаг 2,5мм и 3мм: 4

Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 1000

Усилие расчленения контактов с контрольным калибром, Н(кгс), не менее: 0,2 (20)

Усилие расчленения соединителей, Н (кгс), не менее: 

ГРППМ10-90ГО2: 150 (15)

Число сочленений-расчленений: не менее 250

Минимальная наработка, ч: не менее 10000

Минимальный срок сохраняемости, лет: не менее 12.                          
	Не менее 12 лет со дня производства
	1000
	Шт.

	2
	Вилка ГРППМ10-90Ш2В

Приемка «5»
	
	
	1000
	Шт.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи, приемка «5».
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней после поставки (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Заводская упаковка с оригиналами этикеток. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

6 рабочих недель с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________М. С. Дроздов________
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                   
