Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

(АО «НПК «Дедал»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НПК «Дедал» ___________________ И.И. Сушков «___» ______________2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на поставку опоры антенной

Предмет закупки: Опора антенная УРИВ.301329.027  20м

Дубна, 2016

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора антенная сборно-разборная, башенного типа, высотой 20м квадратного сечения УРИВ.301329.027 или эквивалент. | Шт. | 6 |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Год выпуска - 2016.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Опора антенная (далее ОА) предназначена для установки на неё антенн и аппаратуры, подлежащих периодическому обслуживанию и являющихся составными частями телемеханики и радиорелейных линий связи.

ОА устанавливается на производственных объектах с ограниченными площадями.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОА предназначена для использования в II ветровом районе по СНиП 2.01.07-85* и ГОСТ 16350-80 при следующих условиях:

− гололедный район II;

− температура окружающей среды от 233К до 323К (от минус 40°С до плюс 50°С);

− относительная влажность воздуха до 100 % при температуре плюс 25°С;

− воздействие атмосферных выпадающих и конденсирующих осадков (дождь, снег,иней, роса), солнечного излучения и песка.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические данные

- высота – 20м;

- диаметр анкерных болтов ОА – М24;

Подраздел4.2. Масса секции, ОА и комплекта монтажных частей без упаковок (см. табл.1)

Таблица 1 Состав комплекта опоры антенной «Башня Н=20м»

| №п/п | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРИВ.301329.027 | Опора антенная «Башня Н=20м» | 3245 | Без антенного оборудования |
| 1.1 | УРИВ.301363.176 | Секция №6-50 | 633 |  |
| 1.2 | УРИВ.301363.201 | Секция №2-20 | 935 |  |
| 1.3 | УРИВ.301363.209 | Секция №1-20 | 1677 | Опорная секция |
| 1.4 | УРИВ.305611.026 | Комплект монтажных частей | 91 |  |

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка отправочных элементов указана в упаковочном листе в соответствии с рабочей конструкторской и упаковочной документацией.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по качеству и количеству производится в точном соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, спецификациями, транспортными и удостоверяющими сопроводительными документами, имеющимися в наличии. Приемка продукции по качеству производится на складе Покупателя, в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента фактической передачи товара Покупателю.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Продукция должна иметь необходимые сертификаты соответствия. Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемой продукции всем обязательным требованиям предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировки данной категории товаров, содержащимся в Договоре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к качеству в соответствии с паспортами (документами) на поставляемый товар. Приложить сертификаты соответствия на товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Предмет договора: поставка опоры антенной сборно-разборной, башенного типа, высотой 20м квадратного сечения УРИВ.301329.027

Количество: 6 шт.

Срок поставки товара: не позднее 75 дней с даты заключения договора.

Место поставки товара: поставка осуществляется путем доставки продукции силами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В бумажном и электронном виде, на русском языке, в двух экземплярах.

Начальник ОМТО ПД					А.Н. Кокорев

Вед. инженер ОМТО ПД					М.В. Павлов