Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Сервисное обслуживание турбин

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Сервисное обслуживание турбин

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Разборка, очистка, дефектация системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Стендовая наладка узлов импульсной части. Сборка. Промывка системы рабочей жидкостью. Настройка по заводским данным. Анализ результатов и оформление техдокументации. 2. Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. Заполнение формуляров. 3. Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и приборов. Снятие характеристик. Анализ причин, вызывающих нарушение работы. Наладка, подгонка узлов. Корректировка настройки в соответствии с данными завода-изготовителя. Заполнение формуляров, составление акта и отчета. 4. Настройка системы регулирования по заводским данным: Анализ причин, выбывающих нарушение работы системы. Наладка и корректировка настройки системы регулирования в соответствии с формулярными данными завода-изготовителя. Составление акта и отчета. 5. Разборка, очистка, дефектация узлов импульсной части системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. Настройка по заводским данным. Анализ результатов настройки и оформление тех. документации. 6. Контрольное измерение вибрации опор турбоагрегата. 7. Контрольное измерение вибрации контактных колец электрических машин. 8. Виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор. 9. Балансировка валопровода турбоагрегата на месте. 10. Экспресс-испытание турбоустановки.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Сервисное обслуживание турбин ЗАО «СГК» выполняется для выявления и устранения отклонений фактических характеристик работы турбоагрегатов от нормативных значений. Сервисное обслуживание проводится для следующих турбин: 1. ЛАВАЛЬ (П-4-35/5) – 4 шт. 2. ВПТ-25-4 – 1 шт. 3. ПР-25-90/10/0,9 – 1 шт. Сервисное обслуживание проводится при возникновении необходимости, при этом заказчик извещает исполнителя о необходимости прибытия специалистов для проведения СО во взаимосогласованные сроки.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов Ростехнадзора, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Параметры работы паротурбинных агрегатов в результате проведения СО должны соответствовать требованиям ПТЭ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Предприятие-подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям НТД не менее 12 месяцев с момента включения оборудования в работу.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК», возможна с согласия с Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012

Подраздел 3.8 Специальные требования

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности несёт производитель работ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результатом проведения сервисного обслуживания является безаварийная и экономичная работа паровых турбин в соответствии с требованиями ПТЭ

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после окончания работ в полном объёме по каждому случаю проведения СО.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Акты выполненных работ в 2 экз, технический отчёт в 1 экз.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СО | Сервисное обслуживание |
| 2 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 3 | ЕОСЗ ГК «Росатом» | Единый отраслевой стандарт закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |
| 4 | ЗАО «СГК» | Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания» |