2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения  положений документации о проведении открытого конкурса

 в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку Барабана ВД с опорами и внутрибарабанными устройствами 

для котла-утилизатора П-140 ЮГРЭС-2 блок 2
Извещение № 139/2/718 от «07» сентября 2012 г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку Барабана ВД с опорами и внутрибарабанными устройствами для котла-утилизатора П-140 ЮГРЭС-2 блок 2 от «07» сентября 2012 года Извещение № 139/2/718 от 07.09.2012г. (номер закупки на официальном сайте 120907/0601/683).
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения конкурсной документации, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Просим предоставить расчет на прочность барабана ВД
	В техническом задании Э-74578 указаны все геометрические размеры и материальное исполнение элементов Барабана ВД (корпус, патрубки).

	2
	Просим предоставить сборочный чертеж опоры барабана ВД с деталировочными чертежами, а также чертеж подушки под опору
	Разработка сборочных и деталировочных чертежей на элементы Барабана ВД включена в стоимость изготовления и находится в зоне ответственности поставщика.

	3
	Просим предоставить сборочный чертеж по элементу «Д» барабана ВД
	Разработка сборочных и деталировочных чертежей на элементы Барабана ВД включена в стоимость изготовления и находится в зоне ответственности поставщика.

	4
	Также обращаем внимание организаторов торгов, что в соответствии с ПБ 10-574-03 сталь 22К (которая обозначена в задании на барабан ВД: Э-74578 – для штуцеров) не может быть применена для штуцеров, изготовленных из трубы
	В техническом задании Э-74578, в соответствии с ПБ 10-574-03, для изготовления штуцеров предусмотрен материал – поковки из стали 22К.



	5
	Также сообщаем, что на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» отсутствует штамповая оснастка для изготовления сферического днища Двн+1646мм S=60мм. Имеется оснастка для изготовления днищ Двн=1600мм, S=70мм и S=105мм, высотой эллиптической части – 550мм. Необходимо согласовать применение днищ  указанного типоразмера.
	Применение днищ указанного типоразмера допускается только после проведения поставщиком соответствующих расчетов на прочность, при этом объем Барабана ВД должен остаться неизменным, а вес подлежит обязательному согласованию.


2

