Ленинградское отделение

филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

УТВЕРЖДАЮ Главный инженер _______________В.В. Лазаревич «___» ________________2014 г.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Платформа универсальная транспортная

К-1449-000-00 Б ПМ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

по РБ и обращению с РАО

______________ А.В. Плотников

«___»__________2014

Главный специалист ПКО

______________ А.В. Чикуров

«___»__________2014

2014г.

Содержание

1. Общие положения......................................………………….	3

2. Общие требования к условиям, обеспечению

и проведению испытаний ……………………………….….	3

3. Требования безопасности.. ………..............................…….	4

4. Программа испытаний…......................................................	4

5. Режимы испытаний изделия………....................…..……….	5

6. Методика испытаний........................................……...……...	6

7. Отчетность………………....................................……………	7

Приложение 1  Перечень средств измерений…………………   8

Приложение 2  Перечень документов, на которые даны

ссылки в тексте ………..……………..…….....    10

- Общие положения

- Платформа универсальная транспортная К-1449-000-00 Б.

- Цель испытаний - подтверждение соответствия характеристик изделия всем требованиям, заданным ТЗ, в условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации (применения, использования), а также для подтверждения эксплуатационной пригодности изделия.

- Вид (виды) испытаний, которым подвергается изделие.

Изделие подвергается приемо-сдаточным испытаниям.

- Условия предъявления изделия на испытания.

    - Все изготовленные единицы изделия подвергаются приемо-сдаточным испытаниям.

    - Изделие предъявляется на испытания в следующей комплектации:

- изделие;

- комплектующие, согласно спецификации конструкторской документации.

    - Изделие предъявляется с комплектом сопроводительной документации:

- техническое задание;

- техническая документация;

- настоящая ПМ;

- документы, подтверждающие качество изготовления изделия и т.д.

- Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

- К месту проведения испытаний.

Испытания проводятся силами и на базе предприятия ____________________________________________________________________.

Испытания должны проводиться в хорошо освещенном  месте. Пол должен быть ровным, горизонтальным, выдерживающим удельную нагрузку не менее 2000 т/м2. Допускается использовать, для размещения платформы  при испытаниях, площадку или настил выдерживающий указанную удельную нагрузку.

- К средствам проведения испытаний.

Перечень средств измерений приведен в Приложении 1. Средства измерений, указанные в Приложении 1, могут быть заменены другими, обеспечивающими требуемую точность измерений. Средства измерений должны быть поверены в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94. Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.

Для проведения испытаний необходимо следующее оборудование:

- кран(ГПМ) грузоподъемностью не менее 1 т;

- набор грузов общей массой 1,75 т, формой и размером, обеспечивающим равномерное распределение груза на платформе;

- весы, обеспечивающие измерение массы до 1 т, с точностью не превышающую установленную для весов данного типа;

- подъемные приспособления, обеспечивающие подъем контейнера с грузом общей массой 932,3 кг за четыре проушины (рыма) корпуса.

- К условиям проведения испытаний (состояние окружающей, искусственно создаваемой или моделируемой среды и т.п.).

Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха, оС 20±10;

- относительная влажность воздуха, % от 45 до 80;

- атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800.

Специальных требований к условиям проведения испытаний не предъявляется.

- К подготовке изделия к испытаниям.

На испытания предъявляют изделия, выдержавшие предъявительские испытания и (или) производственный контроль, предусматриваемые технологическим процессом изготовления и оговоренные в технологической документации изготовителя.

- К персоналу, осуществляющему подготовку к испытанию и испытание.

Проводятся без назначения комиссии, но с возложением ее функций и обязанностей на ОТК изготовителя. К проведению испытаний допускается персонал, прошедший обучение и (при необходимости) аттестацию, изучивший документацию на изделие.

Все лица, участвующие в испытаниях, должны изучить конструкцию платформы, изложенную в технической документации, порядок испытаний, приведенный в настоящей программе, а также быть проинструктированы  согласно правилам безопасного ведения порученных работ.

- Требования безопасности

Требования безопасности при проведении испытаний.

Испытания проводят после проверки готовности мест проведения испытаний к обеспечению технических требований, требований безопасности и после назначения ответственных специалистов по всем работам при подготовке и проведении испытаний.

При подготовке и проведении испытаний необходимо соблюдать требования по безопасности работ с грузоподъемным оборудованием согласно ПОТ РМ-007-98.

- Программа испытаний

Определяемые показатели и точность их измерений:

| № п/п | Наименование показателя, обозначение (при наличии), единица измерения | Номинальные значения показателей/предельные отклонения от номинальной величины или пределы измерения | Перечень оборудования (стенды, приборы, приспособления, оснастку, инструмент и др.) для определения каждого показателя | Класс точности измерительного оборудования | Допускаемую погрешность измерения (расчета) определяемых показателей | Пункт методики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности и соответствия изделия ТЗ и КД | Требования ТЗ, КД |  |  | Согласно КД и ТЗ |  |
|  | Проверка соответствие внешнего вида и массогабаритных характеристик ТЗ и КД | Требования ТЗ и КД | Кран не менее 1т, стропы, средства визуального и измерительного контроля, весы | Паспортное, но не более 0,1/100 мм и ±2 кг | Согласно КД и ТЗ |  |
|  | Проверка прочности строповочных устройств платформы | Требования ТЗ, КД, ГОСТ | Кран не менее 1т, стропы, набор грузов, средства визуального и измерительного контроля | Паспортное, но не более 0,1/100 мм | Согласно КД и ТЗ |  |
|  | Испытание на сжатие при штабелировании | Требования ТЗ, КД | Кран не менее 1т, стропы, набор грузов, средства визуального и измерительного контроля | Паспортное, но не более 0,1/100 мм | Согласно КД и ТЗ |  |

При испытаниях платформы измеряют остаточные прогибы в продольных и поперечных балках основания и верхней рамы, в угловых стойках, а также поверхности стального листа (днища) средствами визуального и измерительного контроля  согласно РД 03-606-03.

- Режимы испытаний изделия

- Режимы испытаний изделия.

Испытания проводят в объеме и последовательности, которые установлены в Программе испытаний. Последовательность проведения испытаний может быть изменена по решению руководителя ОТК предприятия изготовителя.

- Ограничения и другие указания, которые необходимо выполнять на всех или на отдельных режимах испытаний.

Испытания прекращаются в случаях:

- несоответствия получаемых результатов требованиям ТЗ;

- возникновения аварийных ситуаций.

- Условия аннулирования и возобновления испытаний на всех или на отдельных режимах.

Необходимость, условия и порядок перерыва, аннулирования или прекращения испытаний определяется руководителем ОТК предприятия изготовителя.

- Методы испытаний

- Проверка комплектности и соответствия изделия ТЗ и КД, проводится путем сравнения комплектности изделия с ТЗ и КД на него. Изделие соответствует п.4.1, если комплектность соответствует ТЗ и КД.

- Проверка соответствие внешнего вида и массогабаритных характеристик требованиям КД и ТЗ:

- разместить платформу на поверхности, обеспечивающей требования п. 2.1;

- провести проверку комплектности контейнера на соответствие КД и ТЗ;

- провести проверку внешнего вида платформы на соответствие сборочному чертежу К-1449-000-00 Б СБ. Не допускается наличие загрязнений, следов коррозии, механических повреждений строповочных устройств и трещин сварных швов;

- провести проверку габаритных и присоединительных размеров платформы на соответствие технической документации К-1449-000-00 Б. Проверку проводить мерительным инструментом, обеспечивающим точность, указанную в чертеже;

- провести взвешивание платформы, полученная величина массы не должна превышать расчётной 57,3 ± 2 кг.

  - Провести проверку прочности строповочных устройств платформы статической нагрузкой, для чего:

- подвесить страповочное устройство(«паук») на крюк крана, закрепить крюки строповочного устройства(«паука») на четырех проушинах(рымах) универсальной платформы;

- разместить на  платформе груз равномерно распределённый по поверхности общей массой:

M = 1,25Q= 1, 25×700 = 875 кг

где  Q = 700 кг – расчётная грузоподъёмность платформы, согласно конструкторской документации К-1449-000-00 Б;

- плавно (без рывков) поднять платформу краном на высоту 100200 мм от пола и выдержать 1015 мин;

- провести визуальную проверку состояния проушин(рымов), сварных  соединений после опускания платформы на пол. Деформации строповочных устройств и нарушений сварных соединений не допускаются.

  - Провести испытание на сжатие с целью проверки запаса прочности конструкции и определению возможности штабелирования максимально загруженных платформ в 2 яруса:

- загруженная платформа должна быть установлена на ровную поверхность согласно п.2.1. Затем на наконечники первой платформы установить вторую платформу, на которую устанавливают равномерно распределено нагрузку массой 700 кг. В загруженном состоянии контейнер должен быть выдержан в течение 24ч.;

- по истечении 24 часов произвести тщательный визуальный осмотр наружной поверхности платформы на предмет деформаций и искривлений каркаса.

- Отчетность

- Результаты испытаний оформляют Актом испытаний в 2-х экземплярах, который должен содержать:

- оценку полноты выполнения программы испытаний;

- оценку результатов испытаний;

- оценку соответствия изделия требованиям ТЗ;

- выводы по результатам испытаний.

- К Акту прилагаются протоколы испытаний по пунктам программы (по форме 1 Приложения В ГОСТ 15.309-98 или по форме, принятой у изготовителя).

- Правила хранения и рассылки отчетных документов.

Материалы испытаний хранятся на предприятии изготовителе в течение 10 лет (установленный срок службы платформы) со дня окончания испытаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

- Типы луп, применяемые при визуальном и измерительном контроле

| Тип | Назначение | Конструктивное исполнение | Группа лупы | Оптическая система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лупа просмотровая (ЛП) | Для просмотра деталей, мелких предметов и т.д. | Складные, с ручкой, штативные, с подсветкой | Малого, среднего, большого увеличения | Простая однолинзовая, многолинзовая корригированная |
| Лупа измерительная (ЛИ) | Для линейных и угловых измерений | В оправе, имеющей диоптрийную подвижку и измерительную шкалу | Среднего увеличения | Многолинзовая корригированная |

- Приборы и инструменты для измерительного контроля

| Тип прибора, инструмента | Марка (рекомендуемая) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Профилограф-профилометр | Модель 170311 |
| Люксметр | Ю-116 |
| Образцы шероховатости поверхности (сравнения) |  |
| Угломер с нониусом | М127 УМ4 УМ5 |
| Стенкомер индикаторный | С-2 С-10А С-10Б С-25 С-50 |
| Штангенциркуль двусторонний с глубиномером | ШЦ-1-125 |
| Толщиномер индикаторный | ТР 10-60 ТР 25-60 ТР 50-160 ТР 50-250 |
| Щуп | № 1 № 2 № 3 № 4 |
| Набор радиусных шаблонов | № 1 № 2 № 3 |
| Набор специальных шаблонов |  |
| Набор резьбовых шаблонов | М60 Д55 |
| Универсальный шаблон сварщика | УШС-3 |
| Линейка измерительная металлическая | 150 мм 300 мм 500 мм 1000 мм |
| Метр складной металлический |  |
| Рулетка металлическая |  |
| Угольник поверочный 90° лекальный плоский | УЛП-1-60 УЛП-1-160 |
| Меры длины концевые плоскопараллельные | 2-Н7 (2-й класс, набор № 7) |
| Меры длины концевые плоскопараллельные | 2-Н1 |

Приборы и средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности

| Тип прибора, инструмента | Марка (рекомендуемая) | Длины измеряемых поверхностей, мм |
| --- | --- | --- |
| Интерферометр | ИЗК-40 | Свыше 400 до 6300 |
| Автоколлиматор | АК-1У АК-6У | Свыше 400 до 10000 |
| Оптические линейки | ИС-36 ИС-43 ИС-49 | До 4000 До 4000 До 4000 |
| Индуктивные линейки | ЛИП-3 УИП-5 | До 1000 До 1000 |
| Уровни (рамные, брусковые, индуктивные) |  | Свыше 400 до 10000 |
| Поверочные линейки (прямоугольного и двутаврового сечения, мостики) | ШП, шд, ШМ | Свыше 400 до 4000 |
| Оптические струны | ДП-477М | Свыше 400 до 10 000 |
| Визирные трубы | ппс-11 ППС-12 | Свыше 400 до 10000 Свыше 400 до 10000 |
| Уровни гидростатические | 115-I 115-II |  |
| Примечание. Допускается применение других средств контроля при условии соответствия диапазонов измеряемых параметров и точности измерений требованиям НД. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ

Документы предприятия-изготовителя

| К-1449-000-00 Б | Техническая документация Платформа универсальная транспортная |
| --- | --- |
| Техническое задание | Техническое задание на изготовление и поставку платформ универсальных транспортных |

Нормы и правила, стандарты

| ПР 50.2.006-94 | Порядок проведения проверки средств измерений |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 8.568-97 | Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
| ПОТ РМ-007-98 ГОСТ 15.309-98 РД 03-606-03 | Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Испытания и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения Инструкция по визуальному и измерительному контролю |