ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координатно-измерительная система состоящая из стационарной ЧПУ КИМ и мобильной КИМ типа «рука» | - Стационарная КИМ ЧПУ -1шт. - Структура - Координатно-измерительная машина типа ЧПУ с перемещаемым порталом и гранитным столом - Тип конструкции - Портальный - Перемещения: - Перемещение продольное (портала) Ось Х, мм- не менее 1500 - Перемещение поперечное Ось ,Y, мм- Не менее 850 - Перемещение вертикальное (пиноли) Ось Z, мм – не менее 700 - Максимальная распределенная нагрузка на стол, кг- Не более 1800 - Вес кг- Не более 2200 1.6 Параметры точности: в стандартном диапазоне колебания температуры (19-21°С) Макс. градиент: 1,0 °C/ч--------------------------±2,7+L/333 мкм, L – измеряемая длина в мм Макс. градиент: 2,0 °C/24ч------------------------±2,7+L/333 мкм, L – измеряемая длина в мм Макс. градиент: 0,5 °C/м--------------------------±2,7+L/333 мкм, L – измеряемая длина в мм - Динамические характеристики: Скорость позиционирования мм/с---------- Не менее 750 Максимальное ускорение мм/с²------------- Не менее 2000 - Пульт управления: Джойстик с LCD дисплеем с возможностями: - Включения питания приводов КИМ; - Световой индикации жидкокристаллического дисплея, содержащей информацию об: 1.8.1 Индикации активности функции защиты; 1.8.2 Индикации положения поворотной головки в градусах; 1.8.3 Индикации положения КИМ; 1.8.4 Индикации статуса КИМ: Автоматический/Ручной/Моторизованный; 1.8.5 Индикации гистограммы скорости перемещения; 1.8.6 Индикации состояния КИМ при нахождении в концевых положениях, включенных тормозах и включенного питания обмоток, а также блокировки осей перемещения в любом сочетании; - Плавного регулирования скорости перемещения КИМ; - Управления поворотами моторизованной головки; - Функционального управления циклом измерения с возможностью отмены измеренных значений, прекращения цикла измерения, а также его завершения в ручном режиме без необходимости работы с клавиатурой компьютера; - Дублирования с клавиатуры джойстика команд оператора в диалоговом окне измерительной программы; - Выбора функций безопасности с программируемым выбором: 1.8.7 По датчикам, определяющим наличие руки оператора (с программируемым выбором для левшей или правшей); 1.8.8 По отсутствию активности оператора; - Авторизованный доступ к функциональному меню 1.9 Управляющий контроллер- - Управление 3-х осевым движением машины, включая управление сервоприводами с возможностью проведения измерений, как в ручном (джойстик), так и в ЧПУ режимах - Наличие собственного интегрированного контроллера поворотной моторизованной головки; - Наличие собственного интегрированного контроллера сканирующего интерфейса; - При настройке контроллера имеется возможность: 1.9.1 программно менять полярность сигналов концевых выключателей; 1.9.2 задавать сетевой интерфейс контроллера; 1.9.3 задавать логику срабатывания светового диода поворотной моторизованной головки; 1.9.4 настройки скорости и ускорения перемещения для разных задач измерения; 1.9.5 настройки громкости и частоты звукового сигнала динамика контроллера; 1.9.6настройки громкости и частоты звукового сигнала динамика джойстика; 1.9.7 настройки соответствия осей джойстика осям машины; 1.9.8 настройки скорости поворота моторизованной головки; 1.9.9 программно выбирать тип счетной линейки; 1.9.10 программно оптимизировать электрические параметры контроллера для получения оптимальной траектории движения; 1.9.11 программно устанавливать начальное положение нуля. 1.9.12. Должна быть предусмотрена возможность модернизации контроллера в случае необходимости расширения функциональных возможностей КИМ (например установка сканирующего интерфейса) 1.10 Управляющий компьютер: Процессор - Intel i5 Тактовая частота - 2,9 ГГц Оперативная память - 8 Гб Видеокарта- 1 Гб Жесткий диск - 250 Гб 7200 RPM Дисковод- DVD RW Монитор - Плоский цветной 21" Принтер - Лазерный Цветной А4 ПО- Windows 7 64-Bit Клавиатура Rus Мышь - Оптическая, 2 клавиши, колесико 1.11 Измерительное программное обеспечение: - Русскоязычное меню - Измерение стандартных геометрических элементов; - Определение параллельности, перпендикулярности, концентричности, соосности, отклонения фигур от номинальной формы; - Работа с CAD моделями - Автономное программирование - Ощупывание стандартных и сложных поверхностей; - Формирование протоколов, отчетов по условиям заказчика. - Автоматическая установка и смена щупов. - Проведение компенсации геометрических ошибок по следующим параметрам: повороты и изгибы осей КИМ; взаимная перпендикулярность плоскостей системы координат; - Оптимизация работы КИМ в следующих случаях: задание траектории движения машины в ЧПУ режиме без участия оператора, возможность редактирования этой траектории перед началом измерения; задание регулируемой зоны безопасности для детали при измерениях в ЧПУ режиме с ее графическим отображением в реальном режиме времени; 3цветовое кодирование отклонений измеренных параметров деталей от номинальных значений; - возможность настройки оператором конфигурации интерфейса; Определение параметров: параллельность, перпендикулярность, концентричность, соосность; Расширенные варианты базирования и оптимального совмещения, включая базирование по шести точкам; Наличие геометрической компенсации (MTCOMP); - возможность опционально установить пакеты для решения следующих задач: Пакет расширение возможностей анализа GD&T; Пакет для измерения зазоров и порогов; Пакет для контроля геометрических параметров Пакет для контроля геометрических параметров лопаток Опция чтения оригинальных форматов: CATV4, CATV5, UG, PRO/E Direct , PRO/E tool kit, IDEAS 1.12 Поворотная моторизованная головка – Полнофункциональное мультиконтактное стыковочное соединение - 720 повторяемых положений с шагом 7,5° - Позволяет использовать удлинитель длиной 300 мм Полные диапазоны поворота: Ось А 0-105 градусов с шагом 7,5 градусов Ось В +/-180 градусов с шагом 7,5 градусов Масса (без хвостовика) не более 645 г. 1.13 Комплект щупов и аксессуаров под резьбу М2 – не менее 67 элементов 1.14 Контактно- измерительный модуль: - Контактно-измерительная система с механическим (тригерным) срабатыванием - Быстрая смена контактных модулей без необходимости повторной калибровки посредством магнитного крепления - Обеспечение измерения как в 5-ти направлениях ±X, ±Y, +Z - Совместимость с предлагаемой головкой и удлинителем - Способ установки модуля - резьба М8 - Способ установки щупов - резьба М2 - Стандартное измерительное усилие срабатывания: X,Y - 0,08 Н Z- 0,75 Н 1.15 Сферическое устройство для калибровки щупов - Керамическая калибровочная сфера 1.16 Техническая документация: - Техническая документация на КИМ на русском языке - Техническая документация на контроллер на русском языке - Инструкция по эксплуатации на программное обеспечение на русском языке - Гарантийные сертификаты и сертификаты о калибровке производителей 1.17 Наличие сертификатов и свидетельств : - Свидетельство о поверке КИМ, выданное аккредитованной организацией (оригинал) - Сертификат утверждения типа СИ (копия). - Методика поверки (копия). - Сертификат о калибровке КИМ, выданной аккредитованной лабораторией (оригинал). - Мобильная КИМ типа «рука» № п/п; Наименование показателя; Данные участника размещения заказа. 1; 2; 3. 1.; Комплект мобильной КИМ; Мобильная координатно-измерительная машина типа «рука» с измерительным диапазоном 1,2 м. Установочная плита. Циркониевый шариковый щуп Ø 3мм. Циркониевый шариковый щуп Ø 3мм. Конус для калибровки. Ключ 12мм. Болты для крепления установочной плиты 6 шт. Источник питания, 110-230 В. USB кабель для соединения КИМ с ПК. Перезаряжаема батарея, для автономной работы КИМ. Футляр для транспортировки. Чехол. Инструкция. Ноутбук. ПО. Магнитное основание. 2.; Измерительный диапазон, мм; 1200. 3.; Вес кг; До 9 кг. 4.; Параметры точности по стандарту ISO 10360-2. Погрешность, мкм; ±5 + 8L/1000. Повторяемость, мкм; 6. 5.; Рабочий диапазон температур; От +10ºС до +40ºС. Температурный цикл; 3ºС/5 мин. Влажность; 95% без конденсата. 6.; Персональный компьютер; Не менее. Тип процессора; Intel i7 Core 2700 МГц. Тип памяти; DDR3 1333 МГц. Объем памяти; Не менее 8192 Мб. Объем жесткого диска; Не менее 750 Гб. Устройство чтения/записи дисков; DVD Super Multi. Дисплей, диагональ матрицы; Не менее 15,6". Дисплей, тип матрицы; LED. Дисплей, разрешение матрицы; Не менее 1920х1080. Видеокарта, модель; NVIDIA GeForсe GT 525M. Видеокарта, объем памяти; Не менее 2048 Мб. Сетевая карта; LAN 10/100/1000. Сетевая карта Bluetooth; Bluetooth есть. Сетевая карта Wi-Fi; Wi-Fi есть. Разъемы USB; 3 шт. Батарея, максимальное время работы, ч; Не менее 8. 7.; Измерительное программное обеспечение; - Русскоязычное меню - Измерение стандартных геометрических элементов и сложных криволинейных поверхностей; - Работа с CAD моделями; - Определение параметров расстояний, диаметров, цилиндричности, прямолинейности, соосности, взаиморасположения различных элементов; - Формирование протоколов, отчетов по условиям заказчика; - Методы базирования: свободная форма (6 точек), RPS, 3-2-1, PLP, лучшая подгонка (с условиями материала), выравнивания на основе характеристик + перевод, вращение существующих настроек, (итеративное базирование) выравнивание.. 8.; Система термокомпенсации; есть. 9.; Система внутренней балансировки; есть. 10.; Применение щупов различной конфигурации; Возможность применения щупов сферических, изогнутых, а так же удлинителей.. 11.; Возможность калибровки щупа оператором; Оператор имеет возможность провести калибровку щупа с помощью калибровочного конуса(входит в комплект поставки). 12.; Степень защищенности; IP 64. 13.; Техническая документация; - Инструкция на КИМ на русском языке - Инструкция по эксплуатации на программное обеспечение на русском языке - Гарантийные сертификаты и сертификаты о калибровке производителей. 14.; Наличие сертификатов и свидетельств; - Свидетельство о поверке КИМ, выданное аккредитованной организацией (оригинал) - Сертификат утверждения типа СИ (копия). - Методика поверки (копия). - Сертификат о калибровке КИМ, выданной аккредитованной лабораторией (оригинал).. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВНЕСЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ!!!. | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ

2. Срок поставки:

Поставка продукции до 25 ноября 2012 г.

Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа в течение 3-х дней с момента подписания накладной Торг-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания Акта пуско-наладочных работ. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  8 123 034,34 руб. в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и других обязательных платежей.

8. Порядок расчетов:

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

40% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания акта пуско-наладочных работ.

9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика – 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_______________________/