Приложение № 4

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание
на поставку погрузочно-транспортной машины XYWJ-1 (или эквивалент) с комплектом расходных материалов (фильтров) для проведения ТО на 3600 мото/час.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка погрузочно-транспортной машины XYWJ-1 с комплектом расходных материалов приобретается для Уранового горнорудного управления (далее УГРУ) для транспортирования горной массы по горным выработкам S-7,5м² шахт и рудников с уклоном до 15º и радиусам поворота не более 4300 м.,

Оборудование должно быть изготовлено   по ТУ 3142-005-46991303-2008 (или эквивалент) (с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Погрузочно-транспортная машина XYWJ-1, предназначен  для погрузочно-транспортных работ по перегрузке горной массы  с дизельным двигателем внутреннего сгорания марки DEUTZ.

2.1 Основной комплект поставки:                                                                           табл. 1

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | погрузочно-транспортной машины XYWJ-1 | шт. | 1 |
| 2 | комплект ЗИП, согласно п. 2.2 данного Т.З. | комплект | 1 |
| 3 | комплект расходных материалов (фильтра, клиновые ремни) для проведения ТО машины на 3600м/часов | комплект | 1 |
| 4 | комплект документации согл. п. 5.2 (за исключением цветных копий сертификационной документации) | комплект | 1 |
| 5 | огнетушитель 3литра | Шт. | 1 |

2.2 Комплект поставки ЗИП:

- ключ баллонный                            -1 шт.

- запасное колесо в сборе                -1шт.

- домкрат                                           -1 шт.

- шприц                                             -1 шт.

2.3 Требование к гарантийным обязательствам Поставщика по комплектации поставляемого оборудования:

Комплект ЗИП – входит в стоимость оборудования.

Техническая характеристика XYWJ-1	табл.2

| Наименование | Единицы измерения | Тип погрузочно-транспортной машины XYWJ-1 | Или аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| - Грузоподъемность, | кг | 4800 | Не более 4800 |
| - Емкость ковша, м³ | м³ | 1,0 | Не более 1,0 |
| - Скорость передвижения: по горизонтали с грузом | км/час | 0-10 | Не более 10 |
| - Дизельный двигатель воздушного охлаждения (система выхлопа с каталитическим нейтрализатором и глушителем, централизованной системой | DEUTZ | F4L912W |  |
| - Мощность | кВт | 47,5 |  |
| - Ширина | мм | 1300 | Не более 1300 |
| - Длина | мм | 6000 | Не более 6000 |
| - Высота | мм | 1350 | Не более 1350 |
| - Радиус поворота внешний | мм | 4260 | Не более 4260 |
| - Радиус поворота внутренний | мм | 2540 | Не более 2540 |
| - Клиренс (дорожный просвет) | мм | 200 | Не более 200 |
| - Гидроцилиндры | двойного действия |  |  |
| - Шины | 10.00-20 (14слойные) |  |  |
| - Минимальный преодолеваемый уклон | градус | 15º | Не менее 15º |

2.4 Требование к гарантийным обязательствам Поставщика по изготовлению:

2.4 1 Поставщик гарантирует Заказчику что,  согласно ПБ-06-11-95 «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом», комплектация поставляемого оборудования погрузочно-транспортной машины XYWJ-1 будет осуществлена следующими комплектующими узлами ,а так же будут установлены следующие системы:

-  Боковое расположение оператора с расширенным полем зрения;

- Система аварийной остановки дизельного двигателя;

- Прибор замера уровня зарядки аккумулятора;

- Манометр контроля давления в гидростатической трансмиссии;

- Манометр  контроля давления  в гидросистеме рулевого управления

- Манометр  контроля давления  в гидросистеме ковша

- Счетчик моточасов двигателя;

- Тревожной сигнализацией высокой температуры двигателя (визуальной, звуковой);

- Тревожной сигнализацией низкого давления масла  двигателя (визуальной, звуковой);

-Тревожной сигнализацией обрыва ремня турбины охлаждения  двигателя (визуальной, звуковой);

- Тревожной сигнализацией низкого давления гидростатической трансмиссии (визуальной, звуковой);

- Системой проверки функционирования стояночного тормоза;

- Звуковым и визуальным сигналом заднего хода;

- Осветительными устройствами

- Сиденьем оператора с регулируемой подвеской;

- Система блокировки среднего сочленения;

- Системой блокировки стрелы в поднятом положении для обслуживания машины;

- Амортизированное сидение с ремнём безопасности и подлокотниками;

- Управление на джойстике управления;

- Централизованная система пожаротушения дизельного двигателя;

- Централизованная система  смазки;

- Фильтр влагоотделитель грубой очистки топлива.

- Все применяемые подшипники должны соответствовать стандартам РФ.

2.4.2 Сборочные единицы и детали, работающие в условиях высоких нагрузок и повышенного износа (валы, вал-шестерни, оси, втулки) должны быть изготовлены только из  высокопрочных сталей прочностью выше 120 кГ/мм2.

3. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация) в точном соответствии с комплектами поставок согласно табл. 1, п.2.2, 5.2 данного Т.З.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1   Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90

5.2  Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации  на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации, каталог) запаянные в водонепроницаемую упаковку.

5. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».

7. Требования к безопасности поставляемого товара

7.1  Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3142-005-46991303-2008 или эквивалент.

7.2  Оборудование должно быть новым, не ранее  2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов), должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном Т.З., а также действующим ГОСТам 12.2.003-91, Р52543-2006(ЕН982:1996), 12.1.012.90, РД 05-325-99,  ПБ 03-553-03, ПБ-06-11-95 Приложение 2 К §27.

7.3  Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного согласно документации завода изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты.

| От Поставщика | От Покупателя |
| --- | --- |
| ________________________ | _________________________ |