Разъяснения к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку топлива наливом и по картам
(www.zakupki.rosatom.ru 150204/4645/019, www.roseltorg.ru M020080)
«24» февраля 2015 года

	Раздел аукционной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Документация
Спецификация
	1. Необходимо ли в 1 Части Заявки представить Техническое предложение, если данной формы в Документации не имеется, или достаточным для предоставления информации о товаре Форма Предложения о качественных и функциональных характеристиках?
2.  Какие конкретные показатели (ГОСТ) для Дизельного топлива и бензина АИ-92 требуются для Заказчика?
	1. При заполнении первой части заявки участника на участие в аукционе Вам необходимо предоставить заполненную ЧАСТЬ 1 заявки на участие в аукционе (форма 1), Предложение о функциональных характеристиках продукции (форма 1.1) и Предложение о качестве поставляемого товара (форма 1.2), подписанные ЭЦП.
2. Дизельное топливо
Наименование показателя
Норма для марки
Метод испытания
Л

З

А

1. Цетановое число, не менее 

45 

45 

45 

По ГОСТ Р 52709* или ГОСТ 3122

2. Фракционный состав: 

  

  

  

По ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 или ГОСТ 2177 

50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 

280 

280 

255 

  

95 % перегоняется при температуре, °С, не выше 

360 

360 

330 

  

3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт) 

3,0-6,0 

1,8-5,0 

1,5-4,0 

По ГОСТ 33 

4. Температура застывания, °С, не выше, для климатической зоны: 

  

  

  

По ГОСТ 20287 с дополнением по п. 5.2 настоящего стандарта

умеренной 

-10 

-35 

- 

холодной 

  

-45 

55 

5. Температура помутнения, °С, не выше, для климатической зоны: 

  

  

  

По ГОСТ 5066 (второй метод)

умеренной 

-5 

-25 

- 

  

холодной 

  

-35 

  

  

6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже

  

  

  

По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 или ГОСТ 6356 

для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин 

62 

40 

40 

  

для дизелей общего назначения 

40 

40 

30 

  

7. Массовая доля серы, %, не более 

  

  

  

По ГОСТ 51947, ГОСТ 19121 

вида I 

0,20 

  

вида II 

0,05 

  

8. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 

0,01 

0,01 

0,01 

По ГОСТ 17323 

9. Содержание сероводорода 

Отсутствие 

По ГОСТ 17323 

10. Испытание на медной пластинке 

Выдерживает

По ГОСТ 6321 

11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей 

Отсутствие 

По ГОСТ 6307 

12. Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более

40 

30 

30 

По ГОСТ 8489 

13. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 

5 

5 

5 

По ГОСТ 5985 

14. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 

6 

6 

6 

По ГОСТ 2070 

15. Зольность, %, не более 

0,1 

0,1 

0,1 

По ГОСТ 1401 

16. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более 

0,2 

0,3 

0,3 

По ГОСТ 19932 

17. Коэффициент фильтруемости, не более 

3 

3 

3 

По ГОСТ 19006 

18. Содержание механических примесей 

Отсутствие

По ГОСТ 6370 

19. Содержание воды 

То же

По ГОСТ 2477 

20. Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 

860 

840 

830 

По ГОСТ 3900 

21. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше, для климатической зоны

  

  

  

По ГОСТ 22254 

-умеренной 

Минус 5 

Минус 25 

- 

 

-холодной 

- 

Минус 35 

Минус 45

Бензин Аи-92
Наименование показателя

Норма по ГОСТ (ТУ)

Марка 

Аи-92

Октановое число, не менее: моторный метод 

82,5

Октановое число, не менее: исследовательский метод

91,0

Содержание свинца, г/дм³, не более

0,010 

Содержание марганца, мг/дм³, не более 

18

Содержание фактических смол, мг /100 см³, не более

5,0

Индукционный период бензина, мин, не менее

360 

Массовая доля серы, %, не более 

0,05

Объемная доля бензола, %, не более

5 

Испытание на медной пластине

Выдерживает, класс 1

Внешний вид 

Чистый, прозрачный

Плотность при 15 °С, кг/м³

725-780




