PAGE  
12

	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент  

ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

____________________________

                       подпись 

«____» _____________ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту № 122Пр/ЗЦ-014 
Проведение ремонта и технического обслуживания автотранспорта ОИИЗ ОАО «НИАЭП»
том 2 «техническая часть»

г. Нижний Новгород 

2014 год
Техническое задание

на проведение ремонта и технического обслуживания автотранспорта ОИИЗ ОАО «НИАЭП»
1. Тип и марки транспортных средств (далее – ТС), подлежащих техническому обслуживанию (далее – ТО), перечень расходных материалов на каждое ТС определяется в соответствии со Спецификацией (Таблица 1). На каждую единицу ТС требуется не менее двух ТО в течение действия договора.

2. Место, сроки и условия поставки товара: Ремонт и ТО выполняется по заявкам Заказчика. Срок выполнения работ определяется действующими нормативами по соответствующему виду работ для каждой марки ТС. Работы проводятся в помещениях Исполнителя в пределах города Нижнего Новгорода.
3.  Условия и сроки оплаты: 
- 10 рабочих дней после выполнения работ;

- авансирование не предусмотрено. 
4. Гарантийные обязательства: 
- на использованные материалы и запасные части – в течение гарантийных сроков, установленных производителем, в случае их отсутствия – не менее 3 месяцев, после установки со дня эксплуатации;

- на выполненные работы – не менее 3 месяцев от даты приемки Заказчиком результатов выполненных работ Исполнителем.
5. Общие требования к ремонтно-технической базе и штату работников Исполнителя:
- автомойка для грузового, специального и легкового транспорта или наличие договора на оказание данных услуг;
- цех ремонта и технического обслуживания с пропускной способностью не менее 4 единиц ТС одновременно;
- цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТС с наличием стендов для проверки всех типов генераторов, стартеров, свечей зажигания, др. электрооборудования;
- моторный цех с наличием стендов для ремонта двигателей ЗМЗ, УМЗ, ММЗ Д-245, ЯМЗ, КАМАЗ;

- цех по ремонту топливной аппаратуры ТС;

- цех по ремонту узлов и агрегатов ТС;

- электро-сварочный, газо-сварочный посты;

- токарный цех;

- не менее 4 бригад квалифицированных слесарей по ремонту ТС;   

- автоэлектрик;

- моторист;

- токарь.

6. Общие требования к ТО и ремонту:
- перед проведением работ 
- при любом виде обслуживания проводится общая диагностика состояния автомобиля, включающая определение его технического состояния в целом и отдельных систем, узлов и агрегатов, а при выявлении дефекта – его вид и причину;
- неисправности, выявленные в ходе диагностики и оказывающие влияние на безопасность движения, должны быть доведены Исполнителем до сведения Заказчика соответствующим актом дефектовки до выполнения работ по ТО и ремонту автомобиля для согласования мер по их устранению и сроков устранения неисправностей.

7. Проведение ТО:

- ТО проводится Исполнителем в объемах установленных заводом – изготовителем автомобиля для поддержания его в исправном состоянии; 

- перечень проводимых работ должен соответствовать установленному в регламенте ТО завода – изготовителя по общему и межремонтному пробегу автомобиля; 

- время каждой операций ТО должно соответствовать времени отведенному на ее проведение и установленное нормативной документацией завода – изготовителя автомобиля;

- по заявке на проведение ТО расходные материалы по согласованию сторон представляются Заказчиком, и согласовываются дата и время начала выполнения работ;

- по окончании ТО автомобиль предъявляется представителю Заказчика для осмотра и проверки выполненных работ;

- выявленные недостатки устраняются до подписания акта приема-передачи;

- ТО автомобиля завершается подписанием акта выполненных работ, при этом представителю Заказчика должны быть выданы: акт выполненных работ, копия заказ-наряда, счет и счет-фактура, заверенные печатью организации выполнившей ТО и подписями ее руководителя и главного бухгалтера.

8. Проведение ремонтов:

- все ремонты проводимые Исполнителем по заявке Заказчика ТС выполняются по технологическим картам и нормативным документам завода – изготовителя автомобиля;  

- запасные части для устранения выявленных неисправностей по согласованию сторон представляются Заказчиком после представления ему Исполнителем акта дефектовки;

- в случаях обнаружения неисправностей в работе сопряженных элементов, узлов, иных агрегатов и систем установленного оборудования на специальных автомобилях, Исполнитель уведомляет о них Заказчика;

- если дополнительные работы согласованы с Заказчиком, а особенности конструкции не позволяют устранить заявленные неисправности без отсутствующих запасных частей, то по согласованию с Заказчиком ремонт может быть отложен или срок окончания ремонта смещен на период поставки запчастей и время на их замену;

- демонтированные запасные части, узлы, агрегаты подлежат возврату Заказчику.

9. Экология:

- наличие лицензии у Исполнителя на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировку, размещению отходов или договора со специализированной организацией имеющую такую лицензию.

Таблица 1. Спецификация:

	
	ГАЗ 2752 гос.н. М812ТЕ/52 2002г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное Лукойл 5W-30
	л
	6

	2
	Фильтр тонкой очистки топлива GB-327
	шт
	1

	3
	Масляный фильтр в сборе 406-1012005-01
	шт
	1

	4
	Масло трансмиссионное"Лукойл ТМ-5" SAE 85W-90
	л
	8

	5
	Смазка универсальная WD-40 200мл
	шт
	1

	6
	Замена масла моторного
	н.ч.
	1,2

	7
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,2

	8
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	9
	Проверка уровней жидкости трансмиссии и ГУР
	н.ч.
	0,5

	10
	Развал-схождение (1 ось)
	н.ч.
	1,5

	11
	Протяжка сайлентблоков и амортизаторов
	н.ч.
	2

	12
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	13
	Регулировка и смазка замков дверей
	н.ч.
	0,5

	14
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	15
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	16
	Проверка замена ремней навесных агрегатов
	н.ч.
	1,6

	
	ГАЗ 22177 гос.н. У963ХХ/52 2005г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное Лукойл 5W-30
	л
	6

	2
	Фильтр тонкой очистки топлива GB-327
	шт
	1

	3
	Масляный фильтр в сборе 406-1012005-01
	шт
	1

	4
	Масло трансмиссионное"Лукойл ТМ-5" SAE 85W-90
	л
	8

	5
	Смазка универсальная WD-40 200мл
	шт
	1

	6
	Замена масла моторного
	н.ч.
	1,2

	7
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,2

	8
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	9
	Проверка уровней жидкости трансмиссии и ГУР
	н.ч.
	0,5

	10
	Развал-схождение (1 ось)
	н.ч.
	1,5

	11
	Протяжка сайлентблоков и амортизаторов
	н.ч.
	2

	12
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	13
	Регулировка и смазка замков дверей
	н.ч.
	0,5

	14
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	15
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	16
	Проверка замена ремней навесных агрегатов
	н.ч.
	1,6

	
	ГАЗ 27057 гос.н. А185УА/152 2009г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное Лукойл 5W-30
	л
	6

	2
	Фильтр тонкой очистки топлива GB-327
	шт
	1

	3
	Масляный фильтр в сборе 406-1012005-01
	шт
	1

	4
	Масло трансмиссионное"Лукойл ТМ-5" SAE 85W-90
	л
	8

	5
	Смазка универсальная WD-40 200мл
	шт
	1

	6
	Замена масла моторного
	н.ч.
	1,2

	7
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,2

	8
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	9
	Проверка уровней жидкости трансмиссии и ГУР
	н.ч.
	0,5

	10
	Развал-схождение (1 ось)
	н.ч.
	1,5

	11
	Протяжка сайлентблоков и амортизаторов
	н.ч.
	2

	12
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	13
	Регулировка и смазка замков дверей
	н.ч.
	0,5

	14
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	15
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	16
	Проверка замена ремней навесных агрегатов
	н.ч.
	1,6

	
	ГАЗ 330273 гос.н. А183УА/152 2010г.в. 

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное Лукойл 5W-30
	л
	6

	2
	Фильтр тонкой очистки топлива GB-327
	шт
	1

	3
	Масляный фильтр в сборе 406-1012005-01
	шт
	1

	4
	Масло трансмиссионное"Лукойл ТМ-5" SAE 85W-90
	л
	8

	5
	Смазка универсальная WD-40 200мл
	шт
	1

	6
	Замена масла моторного
	н.ч.
	1,2

	7
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,2

	8
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	9
	Проверка уровней жидкости трансмиссии и ГУР
	н.ч.
	0,5

	10
	Развал-схождение (1 ось)
	н.ч.
	1,5

	11
	Протяжка сайлентблоков и амортизаторов
	н.ч.
	2

	12
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	13
	Регулировка и смазка замков дверей
	н.ч.
	0,5

	14
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	15
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	16
	Проверка замена ремней навесных агрегатов
	н.ч.
	1,6

	
	УАЗ 390902 гос.н. Т908ВР/52 2006г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное Лукойл 5W-30
	л
	6,5

	2
	Фильтр тонкой очистки топлива 
	шт
	1

	3
	Масляный фильтр в сборе 
	шт
	1

	4
	Масло трансмиссионное"Лукойл ТМ-5" SAE 85W-90
	л
	4,3

	5
	Жидкость тормозная ДОТ-4
	кг
	0,8

	6
	Смазка универсальная WD-40 200мл
	шт
	1

	7
	Замена масла моторного
	н.ч.
	1,2

	8
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,2

	9
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	10
	Замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления
	н.ч.
	0,5

	11
	Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы
	н.ч.
	0,8

	12
	Проверка уровней жидкости трансмиссии 
	н.ч.
	0,5

	13
	Развал-схождение (1 ось)
	н.ч.
	1,5

	14
	Протяжка сайлентблоков и амортизаторов
	н.ч.
	2

	15
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	16
	Регулировка и смазка замков дверей
	н.ч.
	0,5

	17
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	18
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	19
	Проверка замена ремней навесных агрегатов
	н.ч.
	1,6

	
	УАЗ 39099 гос.н. Р535ТН/52 2005г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное Лукойл 5W-30
	л
	6,5

	2
	Фильтр тонкой очистки топлива 
	шт
	1

	3
	Масляный фильтр в сборе 
	шт
	1

	4
	Масло трансмиссионное"Лукойл ТМ-5" SAE 85W-90
	л
	4,3

	5
	Смазка универсальная WD-40 200мл
	шт
	1

	6
	Замена масла моторного
	н.ч.
	1,2

	7
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,2

	8
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	9
	Проверка уровней жидкости трансмиссии 
	н.ч.
	0,5

	10
	Развал-схождение (1 ось)
	н.ч.
	1,5

	11
	Протяжка сайлентблоков и амортизаторов
	н.ч.
	2

	12
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	13
	Регулировка и смазка замков дверей
	н.ч.
	0,5

	14
	Проверить состояние тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	0,5

	15
	Проверить состояние тормозных колодок задних тормозных механизмов
	н.ч.
	0,5

	16
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	17
	Проверка замена тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	3

	18
	Проверка замена ремней навесных агрегатов
	н.ч.
	1,6

	19
	Колодки тормозные передние
	компл
	1

	20
	Колодки тормозные задние
	компл
	1

	
	УАЗ 390995 гос.н. М440РЕ/152 2013 г.в.
	 

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное Лукойл 5W-30
	л
	6,5

	2
	Фильтр тонкой очистки топлива 
	шт
	1

	3
	Масляный фильтр в сборе 
	шт
	1

	4
	Масло трансмиссионное"Лукойл ТМ-5" SAE 85W-90
	л
	4,3

	5
	Смазка универсальная WD-40 200мл
	шт
	1

	6
	Замена масла моторного
	н.ч.
	1,2

	7
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,2

	8
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	9
	Проверка уровней жидкости трансмиссии и ГУР
	н.ч.
	0,5

	10
	Развал-схождение (1 ось)
	н.ч.
	1,5

	11
	Протяжка сайлентблоков и амортизаторов
	н.ч.
	2

	12
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	13
	Регулировка и смазка замков дверей
	н.ч.
	0,5

	14
	Проверить состояние тормозных колодок передних тормозных механизмов
	н.ч.
	0,5

	15
	Проверить состояние тормозных колодок задних тормозных механизмов
	н.ч.
	0,5

	16
	Замена колодок тормозных передних
	н.ч.
	3

	17
	Замена колодок тормозных задних
	н.ч.
	3

	
	ГАЗ 6602 гос.н. Е371ТВ/52 1990 г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	8

	2
	Тосол А-40
	л
	21,5

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	21

	4
	Тормозная жидкость ДОТ-4
	кг
	0,9

	5
	Колодки тормозные передние
	шт
	4

	6
	Колодки тормозные задние
	шт
	4

	7
	Цилиндр тормозной рабочий
	шт
	8

	8
	Барабан тормозной
	шт
	4

	9
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	10
	Расточка тормозного барабана 4 шт
	н.ч.
	4

	11
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	0,8

	12
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	1,7

	13
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	14
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	15
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	16
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	17
	Замена колодок тормозных передних
	н.ч.
	6

	18
	Замена колодок тормозных задних
	н.ч.
	6

	19
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	7,4

	
	ГАЗ 6606 «Вахта» гос.н. А951РК/52 1988г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	8

	2
	Тосол А-40
	л
	21,5

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	21

	4
	Тормозная жидкость ДОТ-4
	кг
	0,9

	5
	Колодки тормозные передние
	шт
	4

	6
	Колодки тормозные задние
	шт
	4

	7
	Цилиндр тормозной рабочий
	шт
	8

	8
	Барабан тормозной
	шт
	4

	9
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	10
	Расточка тормозного барабана 4 шт
	н.ч.
	4

	11
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	0,8

	12
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	1,7

	13
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	14
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	15
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	16
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	17
	Замена колодок тормозных передних
	н.ч.
	6

	18
	Замена колодок тормозных заддних
	н.ч.
	6

	19
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	7,4

	
	ГАЗ 66 УГБ-1ВС гос.н. А408ТВ/52 1990г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	8

	2
	Тосол А-40
	л
	21,5

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	21

	4
	Тормозная жидкость ДОТ-4
	кг
	0,9

	5
	Колодки тормозные передние
	шт
	4

	6
	Колодки тормозные задние
	шт
	4

	7
	Цилиндр тормозной рабочий
	шт
	8

	8
	Барабан тормозной
	шт
	4

	9
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	10
	Расточка тормозного барабана 4 шт
	н.ч.
	4

	11
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	0,8

	12
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	1,7

	13
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	14
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	15
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	16
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	17
	Замена колодок тормозных передних
	н.ч.
	6

	18
	Замена колодок тормозных заддних
	н.ч.
	6

	19
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	7,4

	
	ГАЗ 3308 гос.н. М278СУ/52 2001г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	8

	2
	Тосол А-40
	л
	21,5

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	21

	4
	Тормозная жидкость ДОТ-4
	кг
	0,9

	5
	Колодки тормозные передние
	шт
	4

	6
	Колодки тормозные задние
	шт
	4

	7
	Цилиндр тормозной рабочий
	шт
	8

	8
	Барабан тормозной
	шт
	4

	9
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	10
	Расточка тормозного барабана 4 шт
	н.ч.
	4

	11
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	0,8

	12
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	1,7

	13
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	14
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	15
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	16
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	17
	Замена колодок тормозных передних
	н.ч.
	6

	18
	Замена колодок тормозных заддних
	н.ч.
	6

	19
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	7,4

	
	ГАЗ 33081 гос.н. Р0019ОС/52 2005г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	8

	2
	Тосол А-40
	л
	21,5

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	21

	4
	Тормозная жидкость ДОТ-4
	кг
	0,9

	5
	Колодки тормозные передние
	шт
	4

	6
	Колодки тормозные задние
	шт
	4

	7
	Цилиндр тормозной рабочий
	шт
	8

	8
	Барабан тормозной
	шт
	4

	9
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	10
	Расточка тормозного барабана 4 шт
	н.ч.
	4

	11
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	0,8

	12
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	1,7

	13
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	14
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	15
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	16
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	17
	Замена колодок тормозных передних
	н.ч.
	6

	18
	Замена колодок тормозных заддних
	н.ч.
	6

	19
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	7,4

	
	ГАЗ 33081 гос.н. М235РЕ/152 2013г.в. 

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	8

	2
	Тосол А-40
	л
	21,5

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	21

	5
	Тормозная жидкость ДОТ-4
	кг
	0,9

	6
	Колодки тормозные передние
	шт
	4

	7
	Колодки тормозные задние
	шт
	4

	8
	Цилиндр тормозной рабочий
	шт
	8

	10
	Барабан тормозной
	шт
	4

	11
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	12
	Расточка тормозного барабана 4 шт
	н.ч.
	4

	13
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	0,8

	14
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	1,7

	13
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	14
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	15
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	16
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	17
	Замена колодок тормозных передних
	н.ч.
	6

	18
	Замена колодок тормозных заддних
	н.ч.
	6

	19
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	7,4

	
	ГАЗ 330811 гос.н. А184УА/152 2009г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	8

	2
	Тосол А-40
	л
	21,5

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	21

	4
	Тормозная жидкость ДОТ-4
	кг
	0,9

	5
	Колодки тормозные передние
	шт
	4

	6
	Колодки тормозные задние
	шт
	4

	7
	Цилиндр тормозной рабочий
	шт
	8

	8
	Барабан тормозной
	шт
	4

	9
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	10
	Расточка тормозного барабана 4 шт
	н.ч.
	4

	11
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	0,8

	12
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	1,7

	13
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	14
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	15
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	16
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	17
	Замена колодок тормозных передних
	н.ч.
	6

	18
	Замена колодок тормозных заддних
	н.ч.
	6

	19
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	2

	
	ЗИЛ 131 ПБУ-2 гос.н. Е367ТВ/52 1990г.в.
	 

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	9,5

	2
	Тосол А-40
	л
	29

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	27,4

	4
	Колодки тормозные 
	шт
	12

	5
	Барабан тормозной
	шт
	6

	6
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	7
	Расточка тормозного барабана 6 шт
	н.ч.
	6

	8
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	0,8

	9
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	2,5

	10
	Очистка масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	11
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	12
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	13
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	14
	Замена накладок тормозных колодок
	н.ч.
	4,2

	15
	Замена колодок тормозных передн средн и задних
	н.ч.
	18

	16
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	2,6

	17
	Проверка надежности стопорения болтов и гаек крепления картера рулевого, рулевой колонки, рулевого колеса, рычага поворотного кулака их подтяжка 
	н.ч.
	2,4

	18
	Проверка затяжки гаек стремянок передних и задних рессор и реактивных штанг, состояние резиновых ограничителей хода мостов 
	н.ч.
	5,8

	
	ЗИЛ 131 ПБУ-2 гос.н. С508ТУ/52 1985г.в. 

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	9,5

	2
	Тосол А-40
	л
	29

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	27,4

	4
	Колодки тормозные 
	шт
	12

	5
	Барабан тормозной
	шт
	6

	6
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	7
	Расточка тормозного барабана 6 шт
	н.ч.
	6

	8
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	1

	9
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	2,5

	10
	Очистка масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	11
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	12
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	13
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	14
	Замена накладок тормозных колодок 6 к-ов
	н.ч.
	4,2

	15
	Замена колодок тормозных передн средних и задних
	н.ч.
	18

	16
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	2,6

	17
	Проверка надежности стопорения болтов и гаек крепления картера рулевого, рулевой колонки, рулевого колеса, рычага поворотного кулака их подтяжка 
	н.ч.
	2,4

	18
	Проверка затяжки гаек стремянок передних и задних рессор и реактивных штанг, состояние резиновых ограничителей хода мостов 
	н.ч.
	5,8

	
	ЗИЛ 131 СП-59Б гос.н. Х054РЕ/52 1985г.в. 

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	9,5

	2
	Тосол А-40
	л
	29

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	27,4

	4
	Колодки тормозные 
	шт
	12

	5
	Барабан тормозной
	шт
	6

	6
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	7
	Расточка тормозного барабана 6 шт
	н.ч.
	6

	8
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	1

	9
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	2,5

	10
	Очистка масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	11
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	12
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	13
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	14
	Замена накладок тормозных колодок
	н.ч.
	4,2

	15
	Замена колодок тормозных задних
	н.ч.
	18

	16
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	2,6

	17
	Проверка надежности стопорения болтов и гаек крепления картера рулевого, рулевой колонки, рулевого колеса, рычага поворотного кулака их подтяжка 
	н.ч.
	2,4

	18
	Проверка затяжки гаек стремянок передних и задних рессор и реактивных штанг, состояние резиновых ограничителей хода мостов 
	н.ч.
	5,8

	
	УРАЛ 4320 ПБУ-2 гос.н. Х238ТТ/52 2009г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М10Г
	л
	24

	2
	Антифриз ОЖ-40
	л
	33,5

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15В
	л
	34

	 
	Масло марки«Р»
	л
	6,5

	 
	Смазка Литол-24
	 
	10

	4
	Колодки тормозные 
	шт
	12

	5
	Барабан тормозной
	шт
	6

	6
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	7
	Расточка тормозного барабана 6 шт
	н.ч.
	6

	8
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	1

	9
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	3

	10
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	11
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	12
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	13
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	14
	Замена накладок тормозных колодок
	н.ч.
	4,2

	15
	Замена колодок тормозных передн средн и задних
	н.ч.
	18

	16
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	2,6

	17
	Проверка надежности стопорения болтов и гаек крепления картера рулевого, рулевой колонки, рулевого колеса, рычага поворотного кулака их подтяжка 
	н.ч.
	2,4

	18
	Проверка затяжки гаек стремянок передних и задних рессор и реактивных штанг, состояние резиновых ограничителей хода мостов 
	н.ч.
	5,8

	
	КАМАЗ 43118 (кран-манип.) гос.н. А637РВ/152 2009г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М10Г2к
	л
	30,5

	2
	Тосол А-40
	л
	29

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	33

	4
	Колодки тормозные 
	шт
	12

	5
	Барабан тормозной
	шт
	6

	6
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	7
	Расточка тормозного барабана 6 шт
	н.ч.
	6

	8
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	1

	9
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	3

	10
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	11
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	12
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	13
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	14
	Замена накладок тормозных колодок
	н.ч.
	4,2

	15
	Замена колодок тормозных передн средн и задних
	н.ч.
	18

	16
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	2,6

	17
	Проверка надежности стопорения болтов и гаек крепления картера рулевого, рулевой колонки, рулевого колеса, рычага поворотного кулака их подтяжка 
	н.ч.
	2,4

	18
	Проверка затяжки гаек стремянок передних и задних рессор и реактивных штанг, состояние резиновых ограничителей хода мостов 
	н.ч.
	5,8

	
	КАМАЗ 43118 ПБУ-2 гос.н. М565ХР/152 2013г.в.

	№ п/п
	Наименование услуг и деталей
	ед. изм
	кол-во

 на одно ТО

	1
	Масло моторное М8В
	л
	30,5

	2
	Тосол А-40
	л
	29

	3
	Масло трансмиссионное ТАП-15
	л
	33

	4
	Колодки тормозные 
	шт
	12

	5
	Барабан тормозной
	шт
	6

	6
	Проверить состояние тормозных колодок, накладок, барабанов, пружин и подшипников колес
	н.ч.
	1

	7
	Расточка тормозного барабана 6 шт
	н.ч.
	6

	8
	Проверка уровня масла в трансмиссии
	н.ч.
	1

	9
	Замена масла в двигателе
	н.ч.
	3

	10
	Замена масляного фильтра
	н.ч.
	0,5

	11
	Замена фильтра топливного
	н.ч.
	0,5

	12
	Замена фильтра воздушного
	н.ч.
	0,5

	13
	Шприцевание а/м
	н.ч.
	1,5

	14
	Замена накладок тормозных колодок
	н.ч.
	4,2

	15
	Замена колодок тормозных передн средн и задних
	н.ч.
	18

	16
	Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного прибора
	н.ч.
	2,6

	17
	Проверка надежности стопорения болтов и гаек крепления картера рулевого, рулевой колонки, рулевого колеса, рычага поворотного кулака их подтяжка 
	н.ч.
	2,4

	18
	Проверка затяжки гаек стремянок передних и задних рессор и реактивных штанг, состояние резиновых ограничителей хода мостов 
	н.ч.
	5,8



