УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

________________ А.В. Шмаков

«        » ____________ 2013 года

Техническое задание

на оказание услуг: Услуги спутниковой передачи данных

| 1. Наименование объекта | Цех подземного выщелачивания ОАО «Хиагда» |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения объекта | Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское месторождение, 53° 39´ 00´´ с.ш. и 112° 43´ 00´´ в.д. |
| 3. Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 4. Срок оказания услуг | С момента заключения договора сроком на 1 год. |

5. Содержание услуг

Канал связи №1

Имеющееся оборудование:	Антена диаметром 1,8 м., модем LinkStar S2A

Входящая | исходящая скорость передачи данных:	5 Мбит/с | 2 Мбит/с

Ожидаемый трафик в месяц	25 Гбайт

Канал связи №2

Имеющееся оборудование:	Антена АС General Dynamics 1,8 м. 1184 Ku, 3W, спутниковый модем VSAT HN7740S Hughes.

Входящая | исходящая скорость передачи данных:	5 Мбит/с | 2 Мбит/с

Ожидаемый трафик в месяц	5 Гбайт

Качество канала связи №1 и №2:

Задержка (Delay)  – это суммарное время, требуемое для передачи IP-пакета (UDP-пакета) от Источника к Ответчику и обратно. Это время включает в себя три вида задержек: задержку распространения сигнала по каналам связи (propagation delay), задержку, вносимую активным сетевым оборудованием (transport delay), задержку, вносимую входным буфером, компенсирующим разброс времени прихода пакетов (jitter buffer delay)	Не более 600 мс

Скорость передачи данных НЕ снижается при превышении предоплаченного трафика.

Процент потерь IP-пакетов (% of packet loss):  не более 5 % в месяц.

Интерфейс заказчика: Ethernet 10/100BASE-TX

Режим оказания услуги: 24x7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365(6) дней в году)

Доступность услуги в месяц: 99,5%

Количество установленных соединений: Не ограничивается.

| 6. Требования к потенциальному участнику | Наличие лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи на оказание Телематических услуг связи. Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи на оказание Услуг связи по предоставлению каналов связи. Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи на оказание Услуг связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации Все платы за использование радиочастоты и прочие сопутствующие затраты включены в стоимость 1 Гб трафика при входящей/исходящей скорости 5120/2048 Кбит/сек. |
| --- | --- |

Начальник отдела информационных технологий			А.В. Коробейников