Завод …
энергоцех
















Утверждаю

















Главный инженер
















_____________ 
















«____»____________ 2012г.
Ведомость дефектов №  4 
На капитальный ремонт теплосети Ду 600, Ду 500  на участке от коллекторной№1 до НСС-2
	№
п/п
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	1
	Асфальтобетонное покрытие:
разборка, погрузка, вывозка на расстояние 7км.
	
	
	М3
т
	4,2
9,7
	
	

	2
	Разработка  грунта экскаватором и вручную, траншея до 2-х метров
	
	
	м3
т
	30,4
55,3
	
	

	3
	Разрушение гидроизоляции  (штукатурки по сетке Рабица), тепловой изоляции.
	
	
	м2
	331
12
	
	

	4
	Разрушение плит перекрытия и лотков
	
	
	т
	10,1
	
	

	5
	Демонтаж стальных труб диаметром 600мм
	
	
	м
	22,2
	
	

	6
	Демонтаж стальных труб диаметром 500мм
	
	
	м
	22,2
	
	

	7
	Демонтаж П-образного компенсатора диаметром 600мм
	
	
	шт
т
	1
5,9
	
	

	8
	Демонтаж П-образного компенсатора диаметром 500мм
	
	
	шт
т
	1
4,6
	
	

	9
	Демонтаж труб диаметром 600мм
500, 400, 200 с арматурой
внутри здания  (подвальная прокладка)
	
	
	т
	2.974
	
	

	10
	Очистка лотков и вывозка мусора
на расстояние до 7км
	
	
	м3
т
	3,9
7
	
	

	11
	Устранение дефектов произвести 
заменой труб и компенсаторов, покраской трубопроводов, покрытием труб тепловой и гидроизоляцией, покраской наружного слоя изоляции зеленой краской.
	
	
	
	
	
	


