- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программируемый контроллер системы WAGO -I/O System # 750-882 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Поддерживаемые протоколы: ETHERNET/IP, MODBUS/TCP; Скорость передачи: 100 Мбит/с; Максимальное число модулей ввода-вывода (на узел): 64; Максимальное число модулей ввода-вывода с расширением шины (на узел): 250; Максимальное число дискретных сигналов: 2040; Максимальное число аналоговых сигналов: 1020; Память программ: 1024 кбайт; Память данных: 512 кбайт; Энергонезависимая память: 32 кбайт; Напряжение питания: 24 В пост. тока; Подключение контроллера к сети: RJ 45 (2 порта); Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2 ; Ток шины разводки питания: 10 А; Внутренний ток потребления: 300 мА при 5 В; Суммарный ток потребления модулями: 1700 мА при 5 В; Ток потребления: 500 мА при 24 В; Напряжение изоляции система/питание: 500 В; Габаритные размеры ШхВхГ: 62х65х100 мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 4 |
|  | Ответный модуль для расширения внутренней шины системы WAGO -I/O System 750-628 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Число модулей в узле: 64; Напряжение питания: 24 В пост. тока; Ток шины разводки питания: 10 А; Ток потребления: 200 мА при 24 В; Внутренний ток потребления: 150 мА при 5 В; Суммарный ток потребления модулями: 400 мА при 5 В; Напряжение изоляции система/питание: 500 В; Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2; Соединение шины: 2хRJ45 (вход +выход) розетки; Габаритные размеры ШхВхГ: 25х64х100 мм; Установка на динрельс DIN-35. | # шт. | # 7 |
|  | Оконечный модуль для расширения внутренней шины системы WAGO -I/O System 750-627 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Число подключаемых модулей: 10; Соединение шины: RJ45 розетка; Внутренний ток потребления: 70 мА при 5 В; Напряжение изоляции система/питание: 500 В; Габаритные размеры ШхВхГ: 24х64х100мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 3 |
|  | Источник питания для внутренней шины постоянного тока системы WAGO-I/O System 750-613 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Напряжение питания: 24 В пост. тока; Ток потребления: 500 мА при 24 В; Суммарный ток потребления модулями: 2000 мА при 5 В; Ток шины разводки питания: 10 А; Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2; Габаритные размеры ШхВхГ: 12х64х100 мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 4 |
|  | Оконечный модуль системы WAGO-I/O System 750-600 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Габаритные размеры ШхВхГ: 12х64х100 мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 8 |
|  | Модуль подключения питания 24 В постоянного тока с разрывом шины питания системы WAGO-I/O System 750-602 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Напряжение на шине разводки питания: 24 В пост. тока; Ток шины разводки питания: 10 А; Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2; Габаритные размеры ШхВхГ: 12х64х100 мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 8 |
|  | Модуль подключения питания 24 В постоянного тока системы WAGO-I/O System 750-614 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Напряжение на шине разводки питания: 24 В пост. тока; Ток шины разводки питания: 10 А; Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2; Габаритные размеры ШхВхГ: 12х64х100 мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 28 |
|  | Модуль 4-х канальный аналогового ввода 0…10 В системы WAGO-I/O System 750-459 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Число входов: 4; Макс. входное напряжение: 40 В; Напряжение сигнала: 0…10 В; Входное сопротивление: > 100 кОм; Разрешение: 12 бит; Время преобразования: 10 мс; Погрешность: < 0,1 % от полной шкалы; Формат данных: 4х16 бит данные 4х8 бит управление/статус; Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2; Внутренний ток потребления: 60 мА при 5 В; Напряжение изоляции система/питание: 500 В; Габаритные размеры ШхВхГ: 12х64х100 мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 5 |
|  | Модуль 4 –каналь -ный аналогового вывода +- 10 В постоянного тока системы WAGO -I/O System 750-557 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Число выходов: 4; Напряжение выходного сигнала: +- 10 В; Сопротивление нагрузки: > 5 кОм; Разрешение: 12 бит; Время преобразования: 10 мс; Погрешность: < 0,1 % от полной шкалы; Формат данных: 4х16 бит данные 4х8 бит управление/статус; Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2; Внутренний ток потребления: 125 мА при 5 В; Напряжение изоляции система/питание: 500 В; Габаритные размеры ШхВхГ: 12х64х100 мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 11 |
|  | Модуль 8 –канальный дискретного ввода 24 В постоянного тока системы WAGO -I/O System 750-431 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Число входов: 8; Номинальное напряжение: 24 В пост. тока; Напряжение логического «0»: -3... 5В пост. тока; Напряжение логической «1»: 15…30В пост. тока; Время срабатывания: 0,2 мс; Формат данных: 8 бит; Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2; Внутренний ток потребления: 17 мА при 5 В; Ток питания: 2,8 мА; Габарит. размеры ШхВхГ: 12х64х100мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 48 |
|  | Модуль 8 – канальный дискретного вывода 24 В постоянного тока системы WAGO -I/O System 750-530 (производитель: WAGO) | Технические характеристики: Число входов: 8; Коммутируемое напряжение: 24 В пост. тока; Макс. частота коммутации: 2 кГц; Ток нагрузки: 0,5 А; Защита выходных цепей: от КЗ; Формат данных: 8 бит; Клеммы CAGE CLAMP: 2,5 мм2; Внутренний ток потребления: 25 мА при 5 В; Ток потребления: 15 мА при 24 В; Габарит. размеры ШхВхГ: 12х64х100мм; Установка на динрельс DIN-35 | # шт. | # 135 |
|  | Промышленный 19" корпус высотой 4U Типа RACK-305GBATX/A130B (производитель: IEI Technology Corp.) или эквивалент | Технические характеристики: Конструкция Высота: 4U Монтаж: 19" стойка Материал корпуса: Стальной Защитная дверца на передней панели: Да ( с замком ) Охлаждающие вентиляторы: 2 x 8 см Дополнительные разъемы: 2 x USB Системная часть Формат процессорных плат: ATX Количество слотов расширения: 7 Отсеки для накопителей Формата 2.5'' ( внутренние ): Нет Формата 3.5'' ( внутренние ): 2 Формата 3.5" ( доступ с передней панели ): 2 Формата 5.25" ( доступ с передней панели ): 3 Блок питания Установленный блок питания: ACE-A130B Тип блока питания: ATX Мощность: 300 Вт Диапазон входного напряжения: 90 ~ 265 В перем. Рекомендуемые блоки питания ACE-R4130AP-RS ( ATX Redundant, 300 Вт, AC 220В ) ACE-A140A-S-RS ( ATX, 400 Вт, AC 220В ) ACE-T140A-RS ( AT, 400 Вт, AC 220В ) ACE-A160A-RS ( ATX, 600 Вт, AC 220В ) ACE-R4140AP-RS ( ATX Redundant, 400 Вт, AC220В ) ACE-A130B-RS ( ATX, 300 Вт, AC 220В ) Индикация и управление Индикация ( на передней панели ): Питание, HDD Органы управления ( на передней панели ): Кнопка питания, две кнопки "Reset" Условия эксплуатации Температура эксплуатации: 0 ~ 50 °С Влажность: 10% ~ 90% Физические параметры Цвет: Чёрный Размер(ШхВхГ),мм: 413 х 431 х 176 мм Вес(нетто / брутто), кг: 10.4 кг / 15 кг Сертификаты ROHS: Да PocTec: Да | # шт. | # 2 |
|  | Промышленная процессорная плата Типа AIMB-501G2-KSA2E (производитель: Advantec) или эквивалент | Технические характеристики: Архитектура Форм-фактор: Micro - ATX Процессор Разъем процессора: LGA 1155 Тип процессора: Intel Core i7/i5/i3, Celeron Системный чипсет Chipset Intel H61 BIOS BIOS: AMI Оперативная память Максимальный объем: до 16 Гб Тип памяти: DDRIII 1066/1333 МГц ( Двухканальная ) Разъёмы: 2 х 240-конт. DIMM Сетевой контроллер Контроллер Ethernet: 2 x Realtek RTL8111E PCIe GbE с поддержкой ASF 2.0 Скорость передачи: 2 x 1 Гбит/сек Разъемы: 2 x RJ-45 Порты ввода/вывода Serial ATA: 4 x SATA II-300 USB: 10 x USB 2.0 RS-232: 8 RS-232/422/485: 2 х RS-232/422/485 Клавиатура / Мышь: 2 x PS/2 GPIO: 1 х 8 bit Звук Звуковой контроллер: Realtek ALC892 HD Видео Видеоконтроллер: Intel® HD Graphics (зависит от процессора) Интерфейсы: VGA, DVI, LVDS Установленные на плате разъёмы 2 x DB-15 ( VGA ): LCD контроллер LVDS: 18/24-битный LVDS, два канала Доп. возможности Поддержка двух мониторов Дополнительные функции Сторожевой таймер ( WDT ): Программируемый от 1 до 255 сек. Питание платы Поддерживаемые блоки питания: ATX Разъём на плате: 24-конт. + 4-конт. ( Шаг 4.2 мм, Тип MF24 + MF4 ) Шины расширения PCI Express: 1 x PCIe 16x, 1 x PCIe 1x PCI: 2 PCIex16: 1 Условия эксплуатации Температура эксплуатации: 0 ~ +60 °C Физические параметры Размер (Ш x В): 244 x 244 мм Вес (брутто / нетто): 1.2 кг (брутто) Сертификаты RoHS: Да РосТест: Да | # шт. | # 2 |
|  | Промышленный твердотельный накопитель 32Gb Типа InnoLite II 2.5” SATA SSD D2ST2 -32GJ30AE1QN или эквивалент | Технические характеристики: Интерфейс: SATA II 3.0Gb/s; Формат: 2.5"; Flash тип: MLC; Ёмкость: 32GB; Max. кол-во каналов: 8; Последовательные операцииl R/W (MB/sec, max.): 240/220; Потребление: 3.5W (5V X 700 mA); Thermal Sensor: Optional; External DRAM Buffer: нет; ATA Security: Да; S.M.A.R.T.: Да; Conformal Coating: нет; Размеры (WxLxH/mm): 69.8х100.1х9.3 мм; Вибрации: 20G@7~2000Hz; Удар: 1500G@0.5ms; MTBF: >3 million hours; Температура хранения: -55°C ~ +95°C; Рабочая температура: -20°C ~ +85°C. | # шт. | # 2 |

- Позиции 1-11. В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалента заявленного оборудования не предусмотрена, так как это оборудование будет использовано взамен вышедшего из строя, в соответствии с предусмотренными условиями технической эксплуатационной документацией.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия; схема сборки);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 года;

- товар должен быть рассортирован по видам;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).