# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ОКР по разработке и созданию аппаратно-программного комплекса, предназначенного для сбора, анализа, комплексирования и интерактивного визуального представления первичных данных, получаемых от различных типов датчиков комплекса мобильных лабораторий

том 2 «техническая часть»

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	3

1.	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОКР	4

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОМУ В ОКР ОПЫТНОМУ ОБРАЗЦУ ИКСА	5

3	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	10

4	ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ	13

6.	ПЕРЕЧЕНЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ	14

7	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ	14

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| АПК НД | Аппаратно-программные комплексы накопления данных |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | Базы данных |
| ВВФ | Внешний воздействующий фактор |
| ГИС | Географическая информационная система |
| ДИД | Доверенные источники данных (передвижные и стационарные лабораторные комплексы «Беркут») |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ЗИП | Запасные части, инструменты, принадлежности |
| ИАК | Информационно-аналитический комплекс |
| ИКСА | Измерительный комплекс сканирования автодорог |
| КД | Конструкторская документация |
| КИС | Комплекс измерительных систем |
| КОИ | Комплекс обеспечения измерений |
| ОИД | Общественные источники данных (не являются передвижными и стационарными лабораторными комплексами «Беркут») |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа |
| ОО | Опытный образец |
| ПД | Программная документация |
| ПИ | Предварительные испытания |
| ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СПО АИС | Распределенный комплекс специального программного обеспечения накопления, хранения, передачи, обработки и анализа данных о состоянии автодорог |
| ТД | Техническая документация |
| ТЗ | Техническое задание |
| УХЛ | Умеренно холодный климат |
| ЦОД | Центр Обработки Данных |
| ЭД | Эксплуатационная документация |
| ЭО | Экспериментальный образец |

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОКР

  - Целью ОКР по разработке и созданию аппаратно-программного комплекса, предназначенного для сбора, анализа, комплексирования и интерактивного визуального представления первичных данных, получаемых от различных типов датчиков комплекса мобильных лабораторий является создание Измерительного комплекса сканирования автодорог (ИКСА) «Беркут»» для получения возможности передачи заинтересованным организациям полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автодорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения в соответствии с отраслевыми дорожными нормами ОДН 218.0.006 -2002, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 30412-96, ГОСТ 30413-96, СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2012, СП 79.13330.2012.

  - Задачи решаемые в процессе выполнения ОКР

    - Разработка исходных данных для разработки технической документации (ТД), а именно:

      - Обоснование и выбор на основе анализа требований ТЗ и исследования рынка зарубежного и отечественного оборудования оптимальных вариантов состава ИКСА

      - Разработка и согласование с Заказчиком функциональной, структурной и схемы деления ИКСА

      - Разработка и согласование с Заказчиком компоновки ИКСА, в том числе:

-	предложений по размещению оборудования на мобильных платформах ИКСА;

-	предложений по доработкам мобильных платформ ИКСА;

-	предложений по размещению оборудования стационарной части ИКСА;

      - Разработка и согласование с Заказчиком исходных данных для разработки СПО, а именно:

-	перечень датчиков ИКСА с описаниями форматов и примеров регистрируемых данных;

-	перечень подлежащих выделению объектов дорожной инфраструктуры, дефектов и характеристик автодорог;

- предложений по составу и конфигурации вычислительной платформы ИКСА.

      - Разработка и согласование с Заказчиком предложений по составу и техническим требованиям к создаваемому в рамках ОКР экспериментальному образцу (ЭО) ИКСА, в том числе программы и методики испытаний ЭО.

      - Проведение расчетов и оценок, подтверждающих обоснованность предлагаемых технических решений. Разработка и согласование с Заказчиком перечня технической документации, выпускаемой на этапе ЭТП и необходимой для изготовления экспериментального образца. Разработка конструкторской документации, в том числе:

- для доработки мобильных платформ ИКСА;

- для изготовления комплекта монтажных частей для крепления оборудования ИКСА

    - Создание стенда полунатурного моделирования для проверки, настройки, калибровки и отработки информационной совместимости оборудования, входящего в состав ИКСА.

    - Разработка специального программного обеспечения (СПО) обеспечивающего функционирование ЭО ИКСА.

    - Проведение испытаний ЭО ИКСА на соответствие техническим требованиям с целью определения готовности к опытной эксплуатации (возможна передача ЭО в опытную эксплуатацию по функционально завершенным частям).

    - Участие в опытной эксплуатации ИКСА с целью отработки СПО и методик измерений, методик обработки и анализа информации.

    - Проведение исследования по реализации общих требований раздела 3 настоящего ТЗ.

    - Проведение технико-экономического анализа ОКР.

    - Оформление результатов эскизно - технического проектирования в виде пояснительной записки. План-проспект пояснительной записки согласовывается с Заказчиком за месяц до завершения этапа

    - Корректировка по итогам эскизно-технического проектирования настоящего ТЗ (выпуск дополнения к ТЗ).

    - Разработка технической документации (РКД и ПД) на ИКСА в соответствии с ЕСКД (в соответствии с ГОСТ 2.102-13, ГОСТ 3.1102-81, ГОСТ 3.1119-83, ГОСТ 3.1121-84, ГОСТ 15.101-98, ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 34.201-89).

    - Изготовление опытного образца (ОО) ИКСА.

    - Разработка программы и методики предварительных и приемо-сдаточных испытаний ОО ИКСА.

    - Проведение предварительных испытаний (ПИ) ОО ИКСА на соответствие требованиям настоящего технического задания.

    - Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ОО ИКСА, корректировки ТД по итогам ПСИ с присвоением литеры «О»

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОМУ В ОКР ОПЫТНОМУ ОБРАЗЦУ ИКСА

  - Состав опытного образца ИКСА.

В состав ОО входят:

- Комплекс измерительных систем (КИС) – 1 комплект; выполняющий функции:

  - записи данных комплексов датчиков ускорений и лазерных дальномерных систем

    - в том числе для определения продольной ровности

    - в том числе для определения упругого прогиба поверхности

    - в том числе для корректировки данных прочих оптико-электронных систем

  - записи данных камер на основе линейных и матричных светочувствительных сенсоров,

    - в том числе с предварительной обработкой данных на камере,

    - в том числе с построением густого облака точек

    - в том числе с применением лазерной и светодиодной управляемой, структурирующей, рисующей подсветки,

  - записи данных спутниковых и инерциальных навигационных систем,

    - в том числе с вычислением траектории движения датчика, углов поворота и уклонов в режиме реального времени

  - записи данных лидаров (лазерных сканеров),

    - в том числе с построением облака точек в режиме реального времени

  - записи и предварительной обработки данных электромагнитного сканирования подповерхностного пространства

  - записи и предварительной обработки данных радиоволнового сканирования подповерхностного пространства

  - записи и предварительной обработки многодиапазонных данных шума от контакта типовой шины с дорожным покрытием

  - записи и предварительной обработки данных датчиков силы и крутящего момента при определении коэффициента сцепления контакта типовой шины с поверхностью

  - записи и предварительной обработки данных датчика температуры и осадков поверхности для верификации данных прочих измерительных систем

- Комплекс обеспечения измерений (КОИ) – 1 комплект; выполняющий функции размещения, транспортировки, разворачивания в рабочее положение и перевода в транспортное положение, синхронизации, настройки, проверки, функционирования и контроля состояния и функционирования систем КИС, а также функцию вывода данных в подсистему ИАК на борту КОИ

- Информационно – аналитический комплекс (ИАК) – 1 комплект, выполняющий функции:

  - Получения и сбора данных КИС на борту КОИ

  - Транспортировки данных КИС в место хранения

  - Хранения данных КИС

  - Перевод данных КИС в формат, пригодный для автоматизированной обработки на АРМ

  - Автоматизированная обработка данных на АРМ

  - Хранения обработанных данных

  - Автоматизированной аналитической работы с обработанными данными

  - Монетизации обработанных данных, в том числе с помощью интерактивного визуального представления потребителям.

    - В состав КИС должны входить аппаратно-программные комплексы (АПК):

- измерения толщины слоя осадков и температуры дорожного покрытия;

- измерения шума, звукового и ультразвукового диапазона;

- измерения коэффициента сцепления колес с автодорогой;

- измерений шероховатости, дефектов дорожного покрытия и горизонтальной разметки;

- измерения поперечной  и продольной ровности;

- измерение местоположения неоднородностей под дорожным покрытием методом бесконтактной электроразведки;

- измерение толщины конструктивных слоев автомобильной дороги методом радиоволнового геозондирования с использованием антенн с синтезированной апертурой;

- измерения плотности поверхностного слоя дорожного покрытия на базе рентгеновского плотномера;

- измерения упругого прогиба дорожной одежды во время остановок;

- измерения упругого прогиба дорожного покрытия в движении.

а также:

- мобильная картографическая система измерений, включающая в себя систему высокоточного позиционирования;

- система оценки состояния дорожных знаков;

- система определения световозвращения дорожной разметки;

- система определения освещенности дорожного полотна;

- система анализа интенсивности дорожного движения.

    - В состав КОИ входят:

- Мобильные платформы, оснащенные рабочими местами операторов с комплектом монтажных частей для крепления оборудования составных частей ИКСА;

- Система электропитания;

- Система синхронизации измерений;

- Бортовая система управления и отображения результатов измерения;

- Система протоколирования и видео регистрации действий персонала и тревожных событий;

- Система пожаротушения;

- Система технологической связи.

    - В состав ИАК входят следующие подсистемы или их функциональные аналоги:

- АРМ оператора мобильной платформы ИКСА;

- Аппаратно-программные комплексы накопления данных (АПК НД) на мобильных платформах ИКСА;

Подсистема загрузки и передачи данных от АПК НД в АРМ оператора загрузки и передачи данных, в состав которой входят:

- Интерфейсы подключения к мобильному носителю передачи данных;

- АРМ оператора загрузки и передачи данных;

- Внутреннее (буферное) хранилище данных АРМ оператора загрузки и передачи данных;

- Сетевой интерфейс подключения к подсистеме ЦОД.

- Аппаратно-программный комплекс вычислительных средств центра обработки данных о состоянии автодорог (ЦОД) и распределенный комплекс специального программного обеспечения накопления, хранения, передачи, обработки и анализа данных о состоянии автодорог (СПО АИС), включая:

- Модуль получения данных из ДИД в составе ЦОД;

- Модуль получения данных из ОИД в составе ЦОД;

- Модуль хранения данных в составе ЦОД;

- АРМ оператора обработки данных в составе ЦОД;

- АРМ администратора обработки данных в составе ЦОД;

- Подсистема интерактивного визуального представления результатов обработки данных в составе СПО АИС.

Состав и технические характеристики экспериментального образца ИКСА, согласовываются с Заказчиком на этапе эскизно-технического проектирования и могут отличатся от состава и технических характеристик опытного образца. Приобретаемые для использования в составе ЭО ИКСА измерительные комплексы и системы должны иметь Калибровочные сертификаты, либо Свидетельство об утверждении типа средств измерений.

    - Оборудование ЭО ИКСА должно быть максимально использовано при изготовлении ОО. На этапе эскизно - технического проектирования для укомплектования ЭО допускается аренда оборудования, а так же приобретение оборудования в лизинг.

    - Состав ОО ИКСА может быть уточнен по итогам эскизно - технического проектирования на основание проведенного технико-экономического анализа ОКР.

  - Требования по назначению.

ИКСА «Беркут» предназначен для:

- Измерения геометрических параметров и определения характеристик автомобильных дорог;

- Определения характеристик и дефектов дорожной одежды, в том числе дорожного покрытия;

- Определения наличия искусственных сооружений, обустройства и оборудования дорог, защитных сооружений, пересечений и примыканий с возможностью привязки;

- Определения плотности покрытия, толщины конструктивных слоёв и основания дорожной одежды;

- Определения физических характеристик материалов конструктивных слоёв дорожной одежды;

- Диагностики и паспортизации автомобильных дорог;

- Оценки транспортно-эксплуатационного состояния;

- Контроля качества выполненных строительных работ

- Определения потребительских свойств и технического уровня автомобильной дороги.

Оценку состояния дорог и дорожных сооружений проводят путем сбора и анализа первичной информации по показателям, параметрам и характеристикам, приведенным в ОДН 218.0.006 - 2002, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТР 54809-2011, ГОСТ 30412-96, ГОСТ 30413-96, СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2012, СП 79.13330.2012.

    - КИС предназначен для сбора первичной информации с заданными погрешностями измерений.

    - КОИ предназначен для обеспечения функционирования КИС полноценного сбора информации в максимально достижимых диапазонах скоростей.

    - ИАК предназначен для сбора, анализа, обработки и комплексирования первичной информации от КИС с целью формирования конечных параметров оценки качества состояния автодорог, выдачи результатов в виде установленных нормативами форм, а также интерактивного визуального представления этой информации и результатов ее обработки.

    - Требования по назначению могут быть уточнены по итогам эскизно - технического проектирования.

  - Технические требования к ОО ИКСА

Опытный образец ИКСА «Беркут» должен обеспечивать:

    - Измерение согласно пункту 1.1 с заданной нормативными документами погрешностью следующих величин:

| Измеряемая величина | Диапазоны измерения | Единица измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Продольная ровность датчиками первого класса | в правой и левой колее колес с дискретностью 7000 Гц | Мм/км или IRI | дальномера 0,1 мм, датчика ускорений 10*10-3g |
| Продольная ровность лазерным профилографом второго класса с парой датчиков ускорений | 1111 профилей в полосе 12 м с дискретностью 1000 Гц | Мм/км или IRI | Лазерного профилографа 0,5 мм, датчиков ускорений 10*10-3g |
| Поперечной ровности | в полосе измерений 12 м с шагом 10 мм | мм | 1 мм по высоте |
| Средней (по размеру) шероховатости | в полосе измерений 0,8 м с шагом 0,4 мм | мм | менее 0,4 мм |

    - Выделение и измерение с заданной нормативными документами точностью:

| Измеряемая величина | Диапазоны измерения | Единица измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Дефекты дорожного покрытия (трещины, выбоины, проломы, колейность и т.п.) | в полосе измерений 12 | мм | в плане 2 мм, в профиле 1 мм |
| Положения и дефектов дорожной разметки | в полосе измерений 12 м | мм | в плане 2 мм, в профиле 1 мм |
| Толщины дорожной терморазметки | в полосе измерений 12 м | мм | в плане 2 мм, в профиле 0,5 мм |
| макро шероховатости | в полосе измерений 12 м | мм | в плане 2 мм, в профиле 1 мм |

    - Определение с заданной нормативными документами точностью:

| Измеряемая величина | Диапазоны измерения | Единица измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент сцепления колеса с покрытием | 0 – 100% | %% | ±5% |
| Наличие и положение дорожных знаков | в полосе измерений 20 м | мм | 10мм |
| Освещенность дороги в ночное время | в полосе измерений 20 м | Люкс | 2 Люкс |
| Положение границ разнородных слоев дорожного покрытия (толщина слоев) | на глубине до 500 мм | мм | менее 10 мм на глубине 20 мм |
| Угол поворота трассы | Ось движения лаборатории | Угловые градусы | 30 угловых секунд |
| Продольного и поперечного уклона | Ось движения лаборатории | Промилле, ‰ | 2‰ |
| Толщины осадков и температуры поверхности дорожного покрытия | Один створ | Для толщины осадков мм, для температуры °С | для температуры 1°С, для толщины осадков 5 мм |
| Упругий прогиб дорожной одежды | На ходу и на остановках | мм | 0,02 мм |
| Оценка состояния дорожных знаков | Оценка нарушения поверхности знака | % | 5% |
| Световозвращения дорожной разметки | В полосе 12 метров | % | 5% |
| Освещенность дорожного полотна | В полосе 12 метров | Люкс | 5% |
| Интенсивность дорожного движения | В поле фронтальной камеры 12 метров | Штук | 2% |

    - Построение трехмерной модели покрытия в полосе измерений 12 м, пригодной как для вычисления характеристик состояния дорожного полотна, так и для отображения конечному пользователю.

| Измеряемая величина | Диапазоны измерения | Единица измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| - Позиционирование лаборатории в условиях спутниковой навигации. |  | мм | 100 мм |
| - Позиционирование лаборатории в условиях локальной системы привязки |  | мм | 0,1% от пройденного пути |
| - Измерение плотности дорожного покрытия | на глубине до 40 мм | т/м3 | ±2%. |
| - Электромагнитное профилирование подземных объектов с формированием табличных данных и изображения в псевдоцветах. | до глубины 7 м, многодиапазонный | Ом | 5% от установленного диапазона |
| - Определение шума взаимодействия колеса с покрытием | в диапазоне от 50 Гц до 21000 Гц | dB | ± 1 dB. |

    - Подготовку стандартизованных отчетов по формам, определённым на этапе эскизно-технического проектирования.

    - Расчет интегральных показателей по формам, определённым на этапе эскизно-технического проектирования.

    - Подсистема оператора мобильной платформы ИКСА должна обеспечивать сбор, обработку и вывод на АРМ оператора информации о:

-	Текущем состоянии и ошибках оборудования (датчиков и регистраторов) мобильной платформы ИКСА, программные интерфейсы которых обеспечивают получение такой информации;

-	Местоположении и скорости движения мобильной платформы ИКСА;

-	Точном времени;

-	Текущем состоянии и ошибках мобильного носителя данных.

-	Демонстрировать визуализацию записываемых данных в случае необходимости визуализации для настройки параметров записи.

    - Подсистема накопления данных на мобильных платформах ИКСА должна обеспечивать:

-	Получение данных от датчиков мобильной платформы ИКСА, программные интерфейсы которых обеспечивают получение такой информации;

-	Запись в режиме реального времени данных от датчиков мобильной платформы ИКСА, программные интерфейсы которых обеспечивают получение такой информации. Формат данных определяется на этапе эскизно-технического проектирования;

-	Запись показаний, длительностью не менее 8 часов работы всех датчиков мобильной платформы ИКСА;

-	Синхронизацию данных от датчиков мобильной платформы ИКСА. Способ синхронизации будет уточнен в ходе эскизно-технического проектирования;

-	Отказоустойчивость, т.е. отсутствие ошибок записи, способных привести к утрате сведений, собранных мобильной платформой ИКСА на участке более 1 м на 1 км.;

-	Мобильные носители должен извлекаться и переноситься или перевозиться багажом одним оператором на дистанцию до 20 000 км рюкзаке до 40 л или чемодане.

    - Подсистема загрузки и передачи данных лабораторий должна обеспечивать:

-	Подключение мобильных носителей передачи данных мобильной платформы ИКСА с помощью общепринятых интерфейсов передачи данных;

-	Идентификация и синхронизация типов данных по протоколу, уточняемому в ходе эскизно-технического проектирования, а также перенос данных с мобильного носителя передачи данных мобильной платформы ИКСА во внутреннее хранилище подсистемы;

-	Контроль полноты данных, а также корректности их получения от мобильного носителя передачи данных мобильной платформы ИКСА с использованием функций контроля передачи данных операционной системы;

-	Проверку целостности данных, основанную на контроле их внутреннего представления;

-	Конвертацию (при необходимости) полученных данных из исходных форматов в соответствующие форматы хранения данных АИС (определяются на этапе ЭТП);

-	Передачу данных из внутреннего хранилища в модуль получения данных из доверенных источников информации подсистемы ЦОД по сетевому каналу на базе протокола обмена данными TCP/IP;

-	Сохранение промежуточных данных сессии для обеспечения возможности возобновления процесса передачи при разрыве соединения с подсистемой ЦОД;

-	Общее время загрузки данных из мобильного носителя информации во внутреннее хранилище подсистемы не должно превышать 8 часов;

-	Общий объём внутреннего хранилища должен обеспечивать хранение данных всех датчиков мобильной платформы ИКСА, полученных в ходе работы на протяжении не менее 24 часов;

-	Возможность передачи данных в сервер приёма данных ЦОД по технологии Ethernet на скоростях до 10Гбит/сек при наличии соответствующей сетевой инфраструктуры;

-	Возможность передачи данных в модуль получения данных из ДИД подсистемы ЦОД путём физической передачи жёстких дисков.

    - ОО ИАК должен обеспечивать возможность приема, хранения и обработки первичных данных КИС, формируемых в течение одного сеанса непрерывной работы продолжительностью 8 часов.

    - Требования к подсистеме ЦОД:

- Модуль получения данных из ДИД должен обеспечивать:

-	Получение данных от подсистемы загрузки и передачи данных лабораторий.

-	Контроль целостности полученных данных;

-	Сохранение промежуточных данных сессии для обеспечения возможности возобновления процесса передачи при разрыве соединения с подсистемой загрузки и передачи данных лабораторий;

-	Передачу данных в модуль хранения данных.

- Модуль получения данных из ОИД должен обеспечивать:

-	Возможность загрузки данных предопределенных типов из файлов заданного формата. Перечень типов и форматов файлов, импортируемых данных определяется на этапе ЭТП.

-	Контроль целостности полученных данных;

-	Передачу данных в модуль хранения данных.

- Модуль хранения данных должен обеспечивать:

-	Хранение различных типов первичных данных, а именно видеоданных, изображений и других одномерных, двумерных и трехмерных данных полученных как от ДИД, так и от ОИД;

-	Раздельное хранение данных, полученных от модулей ДИД и ОИД;

-	Хранение данных общим объемом не менее 400Тб в единой файловой системе, обеспечивающей доступ к файлам данных;

-	Масштабируемость с возможностью расширения объема хранимой информации без потери данных и приостановки функционирования системы;

-	Хранение результатов обработки, полученных от модуля обработки данных, в виде объектов заранее предопределенного класса и типа в базе данных;

-	Резервирование базы данных результатов обработки, выполняющееся в автоматическом режиме по расписанию или по запросу АРМ администратора;

-	Предоставление доступа к хранимым данным посредством программных интерфейсов, а также прикладного и системного программного обеспечения;

-	Возможность экспорта и импорта данных с использованием внешних устройств хранения информации;

-	Контроль целостности получаемой и хранимой информации;

-	АРМ оператора обработки данных должен обеспечивать:

-	Возможность удалённого подключения АРМ оператора обработки данных к ЦОД. Требования к каналу передачи данных, а так же аппаратному обеспечению определяются на этапе эскизно-технического проектирования.

-	Получение исходных данных из подсистемы хранения данных посредством программных интерфейсов;

-	Автоматизированную обработку исходных данных, результатом которой являются параметры и объекты, определённые в пунктах 2.3.1 – 2.3.9 настоящего документа. Требования к уровню автоматизации определяются на этапе ЭТП.

-	Предоставление оператору картографической информации с наложенными результатами автоматизированной обработки и ссылкой на соответствующие исходные данные, на основе которых они были получены;

-	Возможность добавления, редактирования, удаления результатов автоматизированной обработки данных;

-	Возможность ввода и сохранения текстовой и векторной графической информации;

-	Возможность автоматического улучшения визуального качества (контрастности и детальности) цифровых изображений с возможностью включения и отключения данного режима;

-	Возможность загрузки и сохранения результатов обработки в модуле хранения данных;

-	Возможность работы с экспертно-справочной информацией в соответствии с нормативными документами текущей версии на момент сдачи системы.

- АРМ администратора обработки данных должен обеспечивать:

-	Возможность управления учетными записями пользователей АРМ оператора, включая их создание, удаление и настройку прав доступа;

-	Возможность распределения и контроля выполнения задач обработки данных по операторам;

-	Подготовку заданий операторам в виде набора данных, соответствующих участкам дороги определённой длины.

-	Возможность вывода статистики по объему обработанных данных для каждого оператора в отдельности и для системы в целом;

-	Экспорт обработанных данных, полученных от АРМ оператора обработки данных, в подсистему ГИС для интерактивного визуального представления результатов обработки данных;

-	Расчёт интегральной характеристики состояния дорожного полотна;

-	Возможность формирования стандартизованных отчетов о состоянии дорожного полотна.

- Подсистема ГИС и средства визуального представления результатов обработки данных должны обеспечивать:

-	Предоставление данных по средствам веб-портала, состоящего из ряда веб-страниц. Требования к веб-порталу определяются на этапе эскизно-технического проектирования.

-	Отображение картографической информации с использованием внешних источников, расположенных в сети Интернет (Google.Maps или аналоги);

-	Загрузка данных из подсистемы ЦОД, экспортируемых АРМ администратора.

-	Отображение интегральных характеристик состояния дорожного полотна, а так же маркеров, соответствующих различным дорожным объектам (трещины, неровности, разметка, бордюры, знаки и т.д.), наложенных на картографическую информацию в виде отдельных слоёв.

-	Включение и выключение слоев отображения результатов обработки;

-	Разграничение информации, доступной пользователям веб-портала в зависимости от полномочий. Точный перечень информации, доступной пользователям согласовывается на этапе эскизно-технического проектирования.

-	Возможность переключения слоев отображения результатов обработки и исходных данных при масштабировании;

-	Отображение фотографических данных, полученных от мобильных платформ ИКСА и результатов обработки, полученных подсистемой обработки данных ЦОД;

-	Отображение изображений набора ракурсов трёхмерной модели поверхности, полученной в результате обработки данных от мобильных платформ ИКСА.

-	Предоставление возможности по запросу пользователя отображения и выгрузки в виде файлов стандартизованных отчетов о состоянии дорожного полотна, ранее сформированных и утвержденных в АРМ администратора подсистемы ЦОД.

-	Предоставление возможности пользователям веб-портала сообщать в ЦОД о состоянии дорожного полотна и объектах придорожной инфраструктуры путем посылки сообщений Администратору ЦОД при помощи соответствующих веб-форм, позволяющих загружать как текстовые сообщения, так и файловые данные. Присланная пользователями ГИС информация должна проверяться Администратором ЦОД и в случае необходимости передаваться в модуль получения данных из внешних источников информации подсистемы ЦОД.

Технические требования к ОО ИКСА по итогам эскизно - технического проектирования должны быть уточнены в части конкретизации требований к составным частям комплекса, диапазонов и точности измерений.

При наличие соисполнителей ОКР частные технические задания согласовываются с Заказчиком.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Требования по безопасности

    - Аппаратура и оборудование подсистем ИКСА должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала в процессе эксплуатации. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объемными кожухами, исключать контакт и возможность поражения обслуживающего персонала электрическим током. Должна быть предусмотрена защита от короткого замыкания всего оборудования.

    - Сопротивление изоляции электрических цепей оборудования ИКСА должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала. Требования к величине сопротивления изоляции уточняется по итогам эскизно - технического проектирования.

    - Аппаратура и оборудование ИКСА во всех режимах эксплуатации не должны выделять токсичных веществ выше предельно допустимых концентраций.

    - На оборудовании и аппаратуре подсистем ИКСА должны быть предусмотрена сигнализация о неисправностях, опасных режимах и выходе из строя основных ее составных частей.

    - При разработке аппаратуры и оборудования подсистем ИКСА должны применяться конструктивные материалы и покрытия, максимально отвечающие требованиям пожаростойкости.

    - Оборудование ИКСА должно обеспечивать требования по безопасности труда и санитарные нормы ГОСТ Р 20.39.108-85, СП 2.6.1.2612-10.

    - На этапе эскизно-технического проектирования должны быть определены требования по акустическому шуму, электромагнитным полям и радиационной безопасности в соответствии с нормативами.

  - Требования по взаимодействию систем

Взаимодействие с сопрягаемыми объектами и между подсистемами ИКСА должно осуществляться стандартным цифровым интерфейсам, либо по собственным интерфейсам датчиков (уточняется на этапе эскизно-технического проектирования). На этапе эскизно - технического проектирования должны быть разработаны протоколы информационного обмена систем и комплексов КИС как между собой, так и внутри, а также протоколы информационного обмена КИС и ИАК.

  - Требования к работоспособности

Приборные части оборудования ИКСА должны обладать электромагнитной совместимостью в соответствии с ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р.5397-92.

  - Требования к программной совместимости

Системы и комплексы ИКСА должны обладать программной совместимостью с сопрягаемыми объектами в соответствии.

Требования к программной совместимости определяются в соответствии с ГОСТ 19.301-79.

  - Требования к технической документации

    - Конструкторская, программная  и эксплуатационная документация на системы и комплексы ИКСА должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСПД.

    - Номенклатура и перечень разрабатываемой конструкторской и программной документации определяется в течение 1 месяца работы на этапе эскизно-технического проектирования в соответствии с ГОСТ 2.102-68 доп., ГОСТ 2.602—2013, ГОСТ 3.1102-2011, ГОСТ 19.101-77 и ГОСТ 34.201-89 и согласовываются с Заказчиком

    - Конструкторская документация должна разрабатываться в электронном виде в соответствии с ГОСТ 2.051-2006 Электронные документы.

    - На этапе эскизного проектирования должны быть разработаны схемы деления изделий на системы и комплексы ИКСА. Схемы деления разрабатываются с учетом требований ГОСТ 2.711-82.

  - Требования к электропитанию

    - Электропитание систем и комплексов ИКСА должно осуществляться от сети переменного тока напряжением  220 или 380 вольт (плюс-минус 10%) с частотой 50 (плюс-минус 0,5) Гц с резервированием.

    - Максимальная мощность, совокупно потребляемая системами и комплексами Системы, должна быть не более 7 кВт (8 кВт в пиковом режиме). Значение максимальной потребляемой мощности уточняется на этапе эскизно - технического проектирования.

  - Требования по надежности

    - Оборудование ИКСА должно соответствовать требованиям по надежности.

    - Время непрерывной работы систем и комплексов составных частей ИКСА должно быть не менее 24 часов с перерывами на смену расходных материалов и носителей данных не более 1 часа;

    - Программно-аппаратные компоненты ИАК должны обладать отказоустойчивостью. Допустимое время простоя каждой компоненты, вызванного сбоями специального программного обеспечения, не должно превышать одного часа в год.

    - Требования по долговечности

    - На этапе эскизно технического проектирования должны быть уточнены аппаратурные критерии отказов оборудования ИКСА в соответствии с нормативами.

    - Критерии отказов и предельного состояния изделия.

В качестве критериев отказа принимаются следующие недопустимые изменения признаков работоспособности:

-	невыполнение ИКСА требований п. 3.3;

-	несоответствие оборудования ИКСА требованиям по безопасности.

    - Аппаратурные критерии отказов оборудования ИКСА должны быть уточнены на этапе эскизно - технического проектирования.

  - Требования к обеспечению информационной безопасности

На этапе эскизно-технического проектирования должны быть разработаны предложения по обеспечению информационной безопасности.

  - Требования по эргономике и технической эстетике

Оборудование ИКСА должно соответствовать требованиям по эргономике и технической эстетике.

  - Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонту и хранению

    - По виду климатического исполнения оборудование систем и комплексов ИКСА должно относиться к исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Номинальные рабочие значения механических ВВФ – по ГОСТ 30631-99 для группы механического исполнения М13.

    - Условия хранения составных частей ИКСА – по 1.2 ГОСТ15150-69. Срок хранения – не менее 2 лет.

    - Время непрерывной работы систем и комплексов ИКСА уточняется на этапе эскизно - технического проектирования

    - Условия эксплуатации систем и комплексов ИКСА уточняются на этапе эскизно - технического проектирования

    - В аппаратуре ИКСА должна быть предусмотрена встроенная система средств эксплуатационного контроля.

    - Средняя оперативная продолжительность текущего ремонта должна составлять не более 48 часов. Средняя оперативная трудоемкость технического обслуживания - не более 10 человеко-часов. Значения средней оперативной продолжительности текущего ремонта и средней оперативной трудоемкости технического обслуживания уточняются на стадии эскизного проектирования.

    - Аппаратура и оборудование систем и комплексов ИКСА должны быть приспособлены к выполнению текущего ремонта силами штатного персонала.

    - Должна быть предусмотрена необходимая доступность к отдельным составным частям изделия для технического обслуживания и ремонта без демонтажа других составных частей.

    - Конструкция аппаратуры и оборудования систем и комплексов ИКСА должна исключать возможность неправильной сборки, неправильного подключения кабелей и других ошибок обслуживающего персонала.

    - Ремонтная документация на аппаратуру и оборудование систем и комплексов ИКСА должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.602-2013. (Необходимость и состав ремонтной документации определяется на этапе эскизно - технического проектирования).

    - Состав и структура ЗИП должны быть достаточны для эксплуатации и ремонта аппаратуры и оборудования систем и комплексов ИКСА.

    - Требования могут уточняться на этапе эскизно - технического проектирования.

    - Требования по транспортабельности

    - Составные части систем и комплексов ИКСА должны допускать транспортирование автомобильным, железнодорожным, водным (морским, речным) и воздушным транспортом (самолет).

    - Необходимость транспортной тары для составных частей аппаратуры и оборудования ИКСА, размещаемой стационарно, и ее номенклатура уточняются на стадии разработки конструкторской документации.

    - При движении своим ходом конструкция составных частей КИС должна выдерживать механические нагрузки, возникающие при движении по автомобильной дороге третьей категории со скоростью до 90 км/ч (Уточняется на этапе эскизно - технического проектирования).

  - Требования технологичности

    - Аппаратура и оборудование ИКСА по технологичности конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ 14.201-83.

    - Конструктивно-технологические решения по аппаратуре и оборудованию ИКСА должны позволять использовать освоенную перспективную технологию производства, серийно выпускаемое унифицированное технологическое оборудование, а также применение перспективных технологических процессов в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 23004-78.

  - Конструктивные требования

Значения габаритных размеров и массы составных частей аппаратуры и оборудования ИКСА определяются на этапе эскизно - технического проектирования и согласовываются с Заказчиком.

Общие требования к ОО ИКСА могут быть уточнены по итогам эскизно - технического проектирования.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Требования по метрологическому обеспечению

На этапе эскизно-технического проектирования должен быть проведен анализ возможностей ИКСА соответствовать нижеперечисленным требованиям

    - Общие требования к метрологическому обеспечению аппаратуры и оборудования ИКСА должны соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ Р 15.201-2003.

    - Номенклатура показателей метрологического обеспечения должна устанавливаться на основе перечня показателей. Количественные значения показателей должны обосновываться на этапе разработки  рабочей конструкторской документации (РКД).

    - Организация, порядок и правила проведения метрологической экспертизы
аппаратуры и оборудования ИКСА и его технической документации должны
осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002.

    - Контролепригодность аппаратуры и оборудования КИС должна отвечать
требованиям ГОСТ 26656-85ОТТ 1.1.7-82.

    - Используемые в составе аппаратуры и оборудования средства измерений должны подвергаться периодической поверке при помощи штатных средств и методов поверочных органов.

    - На этапе РКД должны быть определены методы и средства метрологического обеспечения  испытания опытных образцов аппаратуры и оборудования ИКСА в соответствии с ГОСТ Р 51672-2000 с последующим отражением необходимых мероприятий в программе и методике испытаний опытных образцов.

    - В соответствии с РД 45.09-89 метрологической экспертизе на стадиях технического проектов и РКД подлежит выполнение требований по метрологическому обеспечению (аттестации и поверки метрологических характеристик средств измерений, входящих в состав опытного образца).

    - Требования к консервации, упаковке и маркировке

    - Упаковка и консервация должны обеспечивать полную сохранность оборудования ИКСА от повреждений и коррозии при перевозке его морским и наземным транспортом.

  - Требования к маркировке

Аппаратура и оборудование ИКСА (устройства, стойки, приборы, пульты управления) должны иметь маркировку, содержащую:

  - -	товарный знак предприятия, изготавливающего аппаратуру;

  - -	тип и шифр аппаратуры или оборудования;

  - -	заводской номер аппаратуры или оборудования.

  - Требования к патентной чистоте

    - На этапе эскизно-технического проектирования должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

    - На этапе эскизно - технического проектирования должен быть определен список стран возможной поставки изделий, но не менее чем список стран входящих в Евразийский экономический союз.

  - Требования по видам обеспечения могут быть уточнены по итогам 
эскизно - технического проектирования.

- ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭО ИКСА

  - В рамках настоящей ОКР на этапах эскизно-технического проектирования и разработки технической документации в целях проверки оборудования, отработки СПО и конструктивных решений проводится опытная эксплуатация экспериментального образца ИКСА.

  - Опытная эксплуатация проводится организацией по рекомендации Заказчика с участием Исполнителя по Утвержденной Заказчиком программе.

  - Экспериментальный образец (часть ЭО) после проведения Испытаний на соответствие заданным требованиям по утвержденной Заказчиком программе и методикам испытаний ЭО ИКСА передается на баланс Заказчику с оформлением необходимых нормативных актов с оставлением ЭО на ответственное хранение Исполнителю

  - Начало опытной эксплуатации определяется письменным уведомлением Исполнителя со стороны Заказчика и распоряжением о передаче находящегося на ответственном хранении  ЭО (части ЭО).

  - После завершения опытной эксплуатации ЭО передается Исполнителю для включения его в состав опытного образца ИКСА с проведением всех необходимых нормативных процедур.

- ПЕРЕЧЕНЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ

  - Работа выполняется в 3 этапа.

| Наименование | Сроки выполнения (месяц, год) |  | Результат (что предъявляется) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |
| - Эскизно - техническое проектирование с изготовлением ЭО ИКСА (п.1.2.1- 1.2.11 ТЗ), в том числе: | Дата подписания договора | Дата подписания договора + 4 месяца | ЭО ИКСА Пояснительная записка эскизно - технического проекта, Акт технической приемки, протоколы согласований по отдельным пунктам ТЗ |
| Начало передачи ЭО ИКСА в опытную эксплуатацию |  | Дата подписания договора + 2 месяца |  |
| - Разработка ТД, Изготовление ОО ИКСА, Предварительные испытания (п.п. 1.2.12-1.2.15 ТЗ) | Дата подписания договора + 4 месяца | Дата подписания договора + 9 месяцев | Комплект ТД ОО ИКСА Протокол ПИ Акт технической приемки |
| - ПСИ, корректировка ТД по итогам ПСИ (п.1.2.16 ТЗ) | Дата подписания договора + 9 месяцев | Дата подписания договора + 11 месяцев | Протокол ПСИ, Комплект ТД с литерой «О» Акт технической приемки |

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ

  - Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.

  - Количество опытных образцов для предварительных испытаний – 1.

  - Количество опытных образцов для приемочных испытаний – 1.

  - Место проведения предварительных и приемочных испытаний –определяется на этапе эскизно - технического проектирования

  - Приемка этапов работ производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 15.201-2000.