Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ СПЕЦПРАЧЕЧНОЙ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Вид работ:

Проведение работы по устройству приточно-вытяжной вентиляции  помещений здания спецпрачечной, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Корепина, д.52, Свердловского  отделения  филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Наименование заказчика:

Филиал  «Уральский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Адрес проведения работ:

620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52 Свердловское отделение  филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП»РосРАО».

- Основание:

Проект №809С-11, разработанный ООО «Сапфир» в 2011году и требования СанПиН 2.2.4.548-96 (Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений), обязательные для всех предприятий и организаций.

- Цель работы:

Обеспечение требований СанПиНа  в помещениях  здания спецпрачечной  для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека.

- Состав работ:

| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Вентиляция П1В1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,16 окр(3,14*(0,1*1+0,125*12+0,16*13+0,2*7)/100; 3 |
| 2 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | м2 | 16 |
| 3 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,088 0,8*11/100 |
| 4 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 800 мм |  |  | м2 | 8,8 |
| 6 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм |  |  | м2 | 1,7 |
| 7 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,112 (1,2*7+1,4*2)/100 |
| 8 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 11,2 |
| 9 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,129 (1,7+11,2)/100 |
| 10 | Состав огнезащитный «Триумф» |  |  | кг | 69,66 |
| 11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,201 (0,9*1+0,9*8+1*12)/100 |
| 12 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм |  |  | м2 | 20,1 |
| 13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,127 (1,1*5+1,2*5+1,2*1)/100 |
| 14 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 12,7 |
| 15 | Прокладка воздуховодов и отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2912 (1,4*20+1,4*2*0,4)/100 |
| 16 | Воздуховоды и отводы из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 29,12 |
| 17 | Изоляция воздуховодов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  | 1 м3 изоляции | 1,1648 29,12*0,04 |
| 18 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-25, толщина 40 мм |  |  | м3 | 1,188 |
| 19 | Покрытие поверхности изоляции воздуховодов фольгой алюминиевой дублированной |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,2912 29,12/100 |
| 20 | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,013 окр(3,14*(0,125*4+0,16*2+0,2*3)*0,3/100; 3 |
| 21 | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | м2 | 1,3 |
| 22 | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0165 (0,8*1+0,9*1+0,9*2+1*2)*0,3/100 |
| 23 | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 800 мм |  |  | м2 | 1,65 |
| 24 | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0092 (1,1*1+1,2*1)*0,4/100 |
| 25 | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 0,92 |
| 26 | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0096 (1,2*2)*0,4/100 |
| 27 | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 0,96 |
| 28 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0096 (0,96)/100 |
| 29 | Состав огнезащитный «Триумф» |  |  | кг | 5,184 |
| 30 | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0448 (1,4*8)*0,4/100 |
| 31 | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 4,48 |
| 32 | Изоляция отводов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  | 1 м3 изоляции | 0,1792 4,48*0,04 |
| 33 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-25, толщина 40 мм |  |  | м3 | 0,1828 |
| 34 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0448 4,48/100 |
| 35 | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,006 окр(3,14*(0,125*1+0,16*2+0,2)*0,3/100; 3 |
| 36 | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | м2 | 0,6 |
| 37 | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,046 (0,8*7+0,9*1+1*5)*0,4/100 |
| 38 | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 800 мм |  |  | м2 | 4,6 |
| 39 | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0136 (1,1*2+1,2*1)*0,4/100 |
| 40 | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 1,36 |
| 41 | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0096 (1,2*2)*0,4/100 |
| 42 | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 0,96 |
| 43 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0096 (0,96)/100 |
| 44 | Состав огнезащитный «Триумф» |  |  | кг | 5,184 |
| 45 | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,001884 3,14*(0,2)*0,3/100 |
| 46 | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | м2 | 0,1884 |
| 47 | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0129 (0,8*3+0,9*1+1*1)*0,3/100 |
| 48 | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм |  |  | м2 | 1,29 |
| 49 | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0072 (1,2*2)*0,3/100 |
| 50 | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 0,72 |
| 51 | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0072 (1,2*2)*0,3/100 |
| 52 | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 0,72 |
| 53 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций переходов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0072 (0,72)/100 |
| 54 | Состав огнезащитный «Триумф» |  |  | кг | 3,888 |
| 55 | Прокладка переходов и заглушки из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,009 (1,6*0,3+1,4*0,3)/100 |
| 56 | Переходы и заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 0,9 |
| 57 | Изоляция отводов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  | 1 м3 изоляции | 0,036 0,9*0,04 |
| 58 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-25, толщина 40 мм |  |  | м3 | 0,037 |
| 59 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,009 0,9/100 |
| 60 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм |  |  | 1 решетка | 1 |
| 61 | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 300х600 мм |  |  | м2 | 0,18 0,3*0,6 |
| 62 | Установка диффузоров диаметром до 280 мм |  |  | 1 диффузор | 15 |
| 63 | Диффузоры диаметром 280 мм |  |  | шт. | 15 |
| 64 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм |  |  | 1 зонт | 1 |
| 65 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты до 1600 мм |  |  | шт. | 1 |
| 66 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 150х300 мм |  |  | 1 решетка | 1 |
| 67 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 150х300 мм |  |  | м2 | 0,045 0,3*0,15 |
| 68 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х300 мм |  |  | 1 решетка | 8 |
| 69 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм |  |  | м2 | 0,48 0,2*0,3*8 |
| 70 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных периметром до 1000 мм |  |  | 1 шт. | 2 |
| 71 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах 300х150,300х200 |  |  | шт. | 2 |
| 72 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных периметром до 1600 мм |  |  | 1 шт. | 4 |
| 73 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах 300х250,300х300 |  |  | шт. | 4 |
| 74 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных диаметром до 250 мм |  |  | 1 шт. | 17 |
| 75 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах диаметром до 250 мм |  |  | шт. | 17 |
| 76 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм |  |  | 1 шт. | 2 |
| 77 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг |  |  | шт. | 2 |
| 78 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм |  |  | 1 клапан | 4 |
| 79 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром до 1600 мм |  |  | шт. | 4 |
| 80 | Установка фильтров |  |  | 1 м2 поверхности в свету | 0,24 0,4*0,3*2 |
| 81 | Фильтры |  |  | м2 | 0,24 |
| 82 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час |  |  | 1 камера | 1 |
| 83 | Установка вставок гибких |  |  | 1 м2 | 8 4*2 |
| 84 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали |  |  | м2 | 8 |
| 85 | Установка заслонок |  |  | 1 шт. | 2 |
| 86 | Заслонки |  |  | шт. | 2 |
| 87 | Крепления для воздуховодов |  |  | т | 0,2 200/1000 |
| 88 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт 500х400 мм |  |  | 10 узлов | 0,2 2/10 |
| 89 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата 500х400 мм |  |  | шт. | 2 |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 90 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона |  |  | 1 м3 | 0,1 0,05*2 |
| 91 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  |  | 100 м2 покрытия | 0,005 0,5/100 |
| 92 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм |  |  | 100 м2 покрытия кровли | 0,005 0,5/100 |
| 93 | Устройство ондулина в один слой |  |  | 100 м2 кровли | 0,017 0,85*2/100 |
| 94 | Устройство герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей |  |  | 100 м шва | 0,04 2*2/100 |
| 95 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  | 100 м2 покрытия | 0,018 2*2*0,45/100 |
| 96 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг |  |  | кг | 1 |
| Раздел 2. Вентиляция П2В2 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,734 окр(3,14*(0,1*19+0,125*55+0,16*90+0,2*1)/100; 3 |
| 98 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 73,4 |
| 99 |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,072 0,6*12/100 |
| 100 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 7,2 |
| 101 |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,617 (0,8*62+0,9+1+0,8*6+0,9*6)/100 |
| 102 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 61,7 |
| 103 |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 (1*7)/100 |
| 104 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 7 |
| 105 |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,025 (0,3*4*1+1,3)/100 |
| 106 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 2,5 |
| 107 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,095 (7+1,2+1,3)/100 |
| 108 |  |  | Состав огнезащитный «Триумф» | кг | 51,3 |
| 109 |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 1/100 |
| 110 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 1 |
| 111 |  |  | Прокладка воздуховодов и отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,253 (1,2*20+1,3)/100 |
| 112 |  |  | Воздуховоды и отводы из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 25,3 |
| 113 |  |  | Изоляция воздуховодов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1,052 26,3*0,04 |
| 114 |  |  | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-25, толщина 40 мм | м3 | 1,073 |
| 115 |  |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,263 26,3/100 |
| 116 |  |  | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,025 окр(3,14*(0,1*4+0,125*5+0,16*9+0,2)*0,3/100; 3 |
| 117 |  |  | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 2,5 |
| 118 |  |  | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0018 0,6*0,3/100 |
| 119 |  |  | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 0,18 |
| 120 |  |  | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0192 (0,8*7+0,8)*0,3/100 |
| 121 |  |  | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 800 мм | м2 | 1,92 |
| 122 |  |  | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,004 (1)*0,4/100 |
| 123 |  |  | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | м2 | 0,4 |
| 124 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,004 (0,4)/100 |
| 125 |  |  | Состав огнезащитный «Триумф» | кг | 2,16 |
| 126 |  |  | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0388 (1,3+1,2*7)*0,4/100 |
| 127 |  |  | Отводы и отводы из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | м2 | 3,88 |
| 128 |  |  | Изоляция отводов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,1552 3,88*0,04 |
| 129 |  |  | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-25, толщина 40 мм | м3 | 0,1583 |
| 130 |  |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0388 3,88/100 |
| 131 |  |  | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,034 окр(3,14*(0,1*2+0,125+0,125*7+0,16*2+0,16*4+0,16*9)*0,3/100; 3 |
| 132 |  |  | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 3,4 |
| 133 |  |  | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0072 0,6*4*0,3/100 |
| 134 |  |  | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 0,72 |
| 135 |  |  | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0651 (0,8*18+0,9*3+1*3+0,8*2)*0,3/100 |
| 136 |  |  | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 800 мм | м2 | 6,51 |
| 137 |  |  | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0048 (1,2)*0,4/100 |
| 138 |  |  | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 0,48 |
| 139 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0048 (0,48)/100 |
| 140 |  |  | Состав огнезащитный «Триумф» | кг | 2,592 |
| 141 |  |  | Врезки из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0069 (1+1,3)*0,3/100 |
| 142 |  |  | Врезки из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | м2 | 0,69 |
| 143 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0069 (0,69)/100 |
| 144 |  |  | Состав огнезащитный «Триумф» | кг | 3,726 |
| 145 |  |  | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,037 окр(3,14*(0,125+0,16*24)*0,3/100; 3 |
| 146 |  |  | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 3,7 |
| 147 |  |  | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0054 0,6*3*0,3/100 |
| 148 |  |  | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 0,54 |
| 149 |  |  | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0459 (0,8*10+0,9*7+1)*0,3/100 |
| 150 |  |  | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм | м2 | 4,59 |
| 151 |  |  | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0024 0,8*0,3/100 |
| 152 |  |  | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 0,24 |
| 153 |  |  | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0048 (1,2)*0,4/100 |
| 154 |  |  | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 0,48 |
| 155 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций переходов приточно-вытяжных систем составом «Триумф» | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0072 (0,24+0,48)/100 |
| 156 |  |  | Состав огнезащитный «Триумф» | кг | 3,888 |
| 157 |  |  | Прокладка переходов и заглушки из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0064 (1,6)*0,4/100 |
| 158 |  |  | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 0,64 |
| 159 |  |  | Заглушка из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,27 0,9*0,3 |
| 160 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 0,27 |
| 161 |  |  | Изоляция отводов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,0364 (0,64+0,27)*0,04 |
| 162 |  |  | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-25, толщина 40 мм | м3 | 0,037 |
| 163 |  |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0091 (0,64+0,27)/100 |
| 164 |  |  | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 2, размер 100х300 мм | 1 решетка | 6 |
| 165 |  |  | Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х300 мм | м2 | 0,18 0,3*0,1*6 |
| 166 |  |  | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 400х500 мм | 1 решетка | 1 |
| 167 |  |  | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 400х500 мм | м2 | 0,2 0,4*0,5 |
| 168 |  |  | Установка диффузоров диаметром до 280 мм | 1 диффузор | 53 |
| 169 |  |  | Диффузоры диаметром 280 мм | шт. | 53 |
| 170 |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм | 1 зонт | 1 |
| 171 |  |  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты до 1600 мм | шт. | 1 |
| 172 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных периметром до 1000 мм | 1 шт. | 14 |
| 173 |  |  | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах 150х150, ,250х200,250х250,300х100,300х150 | шт. | 14 |
| 174 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных диаметром до 250 мм | 1 шт. | 56 |
| 175 |  |  | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах диаметром до 250 мм | шт. | 56 |
| 176 |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 300х300 мм | 1 шт. | 1 |
| 177 |  |  | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 300х300 мм, масса наполнителя 3 кг | шт. | 1 |
| 178 |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х250 мм | 1 шт. | 1 |
| 179 |  |  | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х250 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт. | 1 |
| 180 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 5 |
| 181 |  |  | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром до 1600 мм | шт. | 5 |
| 182 |  |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 183 |  |  | Установка вставок гибких | 1 м2 | 8 4*2 |
| 184 |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 8 |
| 185 |  |  | Установка заслонок | 1 шт. | 2 |
| 186 |  |  | Заслонки | шт. | 2 |
| 187 |  |  | Крепления для воздуховодов | т | 0,35 350/1000 |
| 188 |  |  | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт 300х400 мм | 10 узлов | 0,2 2/10 |
| 189 |  |  | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата 300х400мм | шт. | 2 |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,1 0,05*2 |
| 191 |  |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,005 0,5/100 |
| 192 |  |  | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 0,005 0,5/100 |
| 193 |  |  | Устройство ондулина в один слой | 100 м2 кровли | 0,017 0,85*2/100 |
| 194 |  |  | Устройство герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 0,028 1,4*2/100 |
| 195 |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0126 1,4*0,45*2/100 |
| 196 |  |  | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0,7 |
| Раздел 3. В3,В4 |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,109 окр(3,14*(0,125*4,6+0,16*12,5+0,2*4,5)/100; 3 |
| 198 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 10,9 |
| 199 |  |  | Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,015 окр(3,14*(0,125*2+0,16*6+0,2*2)*0,3/100; 3 |
| 200 |  |  | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1,5 |
| 201 |  |  | Прокладка тройников из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,011 окр(3,14*(0,16*6+0,2*1)*0,3/100; 3 |
| 202 |  |  | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1,1 |
| 203 |  |  | Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 окр(3,14*(0,16*7+0,2*4)*0,3/100; 3 |
| 204 |  |  | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1,8 |
| 205 |  |  | Установка диффузоров диаметром до 280 мм | 1 диффузор | 9 |
| 206 |  |  | Диффузоры диаметром 280 мм | шт. | 9 |
| 207 |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 2 |
| 208 |  |  | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2 |
| 209 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 11 |
| 210 |  |  | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах диам. до 250мм | шт. | 11 |
| 211 |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметр обечайки до 200 мм | 1 шт. | 2 |
| 212 |  |  | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки до 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг | шт. | 2 |
| 213 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 1600 мм | 1 клапан | 4 |
| 214 |  |  | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром до 1600 мм | шт. | 4 |
| 215 |  |  | Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
| 216 |  |  | Вентиляторы канальные низкого давления из углеродистой стали, N=0.1 кВт | шт. | 1 |
| 217 |  |  | Вентиляторы канальные низкого давления из углеродистой стали, N=0.28 кВт | шт. | 1 |
| 218 |  |  | Крепления для воздуховодов | т | 0,13 130/1000 |
| 219 |  |  | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм | 10 узлов | 0,2 2/10 |
| 220 |  |  | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 250 мм | шт. | 2 |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,1 0,05*2 |
| 222 |  |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,005 0,5/100 |
| 223 |  |  | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 0,005 0,5/100 |
| 224 |  |  | Устройство ондулина в один слой | 100 м2 кровли | 0,017 0,85*2/100 |
| 225 |  |  | Устройство герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 0,0157 2*3,14*0,25/100 |
| 226 |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,007065 3,14*0,25*2*0,45/100 |
| 227 |  |  | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 0,5 |
| Раздел 4. Трасса трубопроводов теплоснабжения П1В1 и П2В2 до узла управления |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,04 4/100 |
| 229 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,85 85/100 |
| 230 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 8,9 (4+85)/10 |
| 231 |  |  | Трубки из вспененного полиэтилена, толщина 13 мм | м | 97,9 |
| 232 |  |  | Отводы наружным диаметром 32 мм | шт. | 24 |
| 233 |  |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. | 0,8 8/10 |
| 234 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 0,64 (32*0,2)/10 |
| 235 |  |  | Трубки из вспененного полиэтилена, толщина 13 мм | м | 7,04 |
| 236 |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 10 |
| 237 |  |  | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 10 |
| 238 |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 100 |
| 239 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,2 20/100 |
| 240 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 2 (20)/10 |
| 241 |  |  | Трубки из вспененного полиэтилена, толщина 13 мм | м | 22 |
| 242 |  |  | Отводы диаметром 40 мм | шт. | 6 |
| 243 |  |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм | 10 шт. | 0,2 2/10 |
| 244 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 0,16 (8*0,2)/10 |
| 245 |  |  | Трубки из вспененного полиэтилена, толщина 13 мм | м | 1,76 |
| 246 |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 |
| 247 |  |  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 248 |  |  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм | шт. | 2 |
| Раздел 5. Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 367 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,64 |
| 368 |  |  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков воздуховодов мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,12 12/100 |
| 369 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,62 |
| 370 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 |
| 371 |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков | 100 м2 облицовки | 0,244 24,4/100 |
| 372 |  |  | Устройство натяжного потолка | м2 | 24,4 |
| Раздел 6. Оборудование в текущих ценах |  |  |  |  |  |
| ПВ1 |  |  |  |  |  |
| 373 |  |  | Приточно-вытяжная установка Aribox ZR4.5Апо с комлектом автоматики, щитом управления, смесительным узлом, частотным преобразователем 15636*42,1/1,18=557860,68 | шт | 1 |
| ПВ2 |  |  |  |  |  |
| 374 |  |  | Приточно-вытяжная установка Aribox ZR4.5Апо с комлектом автоматики, щитом управления, смесительным узлом, частотным преобразователем 15636*42,1/1,18=557860,68 | шт | 1 |
| Электрообеспечение вентиляции Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  | 1 шт. | 2 4/2 |
| 2 |  |  | Выключатель нагрузки |  | 1 шт. | 3 |
| 3 |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  | 1 шт. | 11 (18+3+1)/2 |
| 4 |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А |  | 1 шт. | 2 4/2 |
| 5 |  |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  | 1 шт. | 3 2+1 |
| 6 |  |  | Профиль монтажный длиной 2 м |  | 100 м | 0,06 6*2/100/2 |
| 7 |  |  | Кабель по профилям, сечением до 16 мм2 |  | 100 м | 0,06 12/100/2 |
| 8 |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,05 10/100/2 |
| 9 |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,05 10/100/2 |
| 10 |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм |  | 100 м | 0,025 5/100/2 |
| 11 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  | 100 м | 0,1 20/100/2 |
| 12 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 |  | 100 м | 0,025 5/100/2 |
| 13 |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м | 0,05 10/100/2 |
| 14 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля | 0,05 10/100/2 |
| 15 |  |  | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг |  | 100 м | 0,1 (25-5)/100/2 |
| 16 |  |  | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м | 2,44 ((320+130+70)-10-12-10)/100/2 |
| 17 |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м | 0,45 (100-10)/100/2 |
| 18 |  |  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный |  | 100 м | 0,125 25/100/2 |
| 19 |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м | 0,25 50/100/2 |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Щит ЩРН-12 |  | шт. | 1 |
| 21 |  |  | Щит ЩРН-24 |  | шт. | 2 2/1 |
| 22 |  |  | Щит пожарный |  | шт. | 1 |
| 23 |  |  | Выключатели нагрузки I-63А |  | шт. | 3 |
| 24 |  |  | Выключатели автоматические , до I-25А |  | шт. | 11 21-10 |
| 25 |  |  | Выключатели автоматические I-32А |  | шт. | 1 |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» |  | шт. | 2 4/2 |
| 27 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 16 мм2 |  | 1000 м | 0,01 20/1000/2 |
| 28 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 25 мм2 |  | 1000 м | 0,0025 5/1000/2 |
| 29 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,16 320/1000/2 |
| 30 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,065 130/1000/2 |
| 31 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,035 70/1000/2 |
| 32 |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,05 100/1000/2 |
| 33 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 ( от наружного блока к внутреннему) |  | 1000 м | 0,14 280/1000/2 |
| 34 |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 |  | 1000 м | 0,025 25/1000 |
| 35 |  |  | Разветвительная коробка У994 |  | шт. | 1 2/2 |
| 36 |  |  | Профиль монтажный |  | м | 6 12/2 |
| 37 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  | м | 5 10/2 |
| 38 |  |  | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) |  | м | 10 15-5 |
| 39 |  |  | Ответвительная коробка У614 с клеммником |  | шт. | 1 |
| 40 |  |  | Кабель-канал 40х20 |  | м | 5 10/2 |
| Раздел 4. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ДЕМОНТАЖ |  | 1 шт. | 2 4/2 |
| 42 |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ДЕМОНТАЖ |  | 1 шт. | 3 |

- Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

  - Лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с предметом данного технического задания.

  - Лицензии Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну (на объекты расположенные на территории ПХРО);

  - Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных,  уникальных и других объектов капитального строительства:

- 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

- 15.5. Устройство системы электроснабжения.

  - Наличие решение Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением РФ  от 24 марта 2011г №207.» О минимальных необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работе на особо опасных и  технически  сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора.