Техническое задание

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Колонка буровая распорная ЛКР-Т3 (ЛКР-М3,3).

1.2. Произвести поставку  буровых колонок  распорных ЛКР-Т3 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.) и запасные части.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Продукция должна иметь сертификат соответствия и Разрешение на применение Госгортехнадзора,  разрешение на применение на территории РФ в горнодобывающей промышленности, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке.

Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2010 года, не используемым ране. Не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Техническая  характеристика

Колонка предназначена для использования в качестве установочно-подающего устройства при бурении шпуров с помощью пневматических перфораторов. Область применения - подземные горные выработки. В комплект поставки входит документация (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.) и запасные части.

Колонка состоит из стойки, податчика и рукавов воздушных.

Таблица 1

| Наименование параметра |
| --- |
|  | ЛКР-ТЗ (ЛКР-МЗ,3) |
| 1. Высота стойки колонки, м | 2,75-3,57 |
| 2. Масса колонки (без перфоратора) кг, не более | 75 |
| 3. Ход податчика, мм | 1600 |
| 4. Усилие подачи, Н (кгс), не менее | 1750 (175) - 1800 |
| 5. Усилие распора пневмодомкрата, Н (кгс), не менее | 2200-2400 (240) |
| 6. Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,63±0,05 |
| 7. Перемещение податчика с фиксацией относительно стойки, мм не менее | 950 |
| 8. Максимальная масса неразборной составной части, кг | 36,5 |
| 9. Марка применяемого перфоратора | ПП80НВ, ПП63В, ПП63К, ПП54В, ПП54В1, ПП54ВН |
| - Уровни виброскорости на рукоятках податчика на частотах 32, 125, 250 Гц, дБ, | не более 117 |

2.2.Поставку колонок ЛКР-Т производить с ЗИПом по одному комплекту на каждую колонку, стоимость которого входит в стоимость поставки колонок.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Поставляемое оборудование  должно соответствовать действующему

ТУ3145-070-07621060-2008 (или эквивалент)

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставляемого оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12  месяцев со дня поставки товара заказчику.