ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по  ремонту кровли общежития  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г.Екатеринбург,  ул. Комвузовская, 21Ж.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

- Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов – 1548,8 м2

- Разборка слуховых окон – 6 шт.

- Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром 20 мм – 21 отвер.

- Установка болтов строительных с гайками и шайбами – 21 шт.

- Ремонт деревянных элементов конструкций крыши, выправка деревянных стропильных ног с установкой раскосов (привязка стропильных ног) – 21 шт.

- Ремонт деревянных элементов конструкций крыши, выправка деревянных стропильных ног с установкой раскосов (установка затяжки на шпильках) – 4 шт.

- Установка стойки из бруса – 0, 101 м2

- Установка хомутов на опоры – 524 шт.

- Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа (НС 35-1000-0,7) – 1548,8 м2.

- Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали – 378,42 м2.

- Устройство слуховых окон – 6 шт.

- Устройство обрешетки сплошной из досок – 262,35 м2.

- Смена обрешетки с прозорами  из досок толщиной до 30 мм – 674,3 м2

- Огнезащитная обработка вновь монтируемых  деревянных конструкций – 1080 м2

- Обивка вентиляционных труб оцинкованной  сталью – 90,2 м2.

- Восстановление кирпичной вентиляционной трубы – 1,37 м2.

- Устройство желобов  – 202 м.п.

- Ограждение кровель перилами – 202 м.п.

- Монтаж водосточных труб диаметром 100 мм – 192 м.п.

- Установка воронок сливных диаметром 100 мм – 16 шт.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 57 м.п.

- Устройство фановых колпаков – 19 шт.

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный – 31,36 т.

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т – 31,36 т.

- Огнезащитная обработка существующих деревянных конструкций составом «Пирилакс»- 1421,6 м2.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной  главным инженером дефектной ведомости : -№ 17/15 от 18.08.2015г.