«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: средства индивидуальной защиты (Код 2423683)

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Средства индивидуальной защиты в составе: - Костюм мужской (куртка, брюки) – 600 компл. - Халаты х/б белые муж – 850 шт. - Костюм рабочий мужской – 30 компл. 4) Костюм мужской зимний – 70 компл. 5) Валенки на резиновой подошве – 120 пар. 6)Сапожки суконные – 20 пар. 7)Сапоги резиновые муж – 120 пар. 8) Трикотажные перчатки с точечным полимерным покрытием – 6000 пар. 9)Куртка утепленная – 300 шт. 10) Рукавицы брезентовые – 500 пар. 11) Комбинированные рукавицы с брезентовым наладонником – 2000 пар. 12) Колпак – 3000 шт. 13) Трикотажные носки – 5000 пар. 14) Ботинки рабочие – 300 пар. 15) Мужской костюм «Атомщик» или эквивалент – 400 компл. 16) Халат рабочий муж – 200 шт. 17) Нательное белье – 700 компл. 18) Костюм для работника кухни женский – 121 компл. 19) Плащ прорезиненный с накладными карманами и капюшоном – 40 шт. 20) Костюм для сварщика – 15 компл. 21) Фартук - сарафан для работника кухни – 120 шт. 22) Жилет сигнальный – 47 шт. 23)Халат жен для уборщиц – 130 шт. 24)Костюм жен для уборщиц – 90 компл. 25) Халат женский бязь ГОСТ – 150 компл. 26) Перчатки утепленные – 29 пар. 27) Рукавицы утепленные – 209 пар. # 28) Костюм влагостойкий сигнальный со светоотражающими полосами оранжевый – 32 компл.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не должен иметь дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется работником как средство индивидуальной защиты.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общепромышленные

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Не предусмотрено

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

1. Костюм мужской (куртка, брюки) ГОСТ 27575-87; ГОСТ 21790-2005 Ткань верха: саржа х/б 100%, вес 260г/м2 Цвет: синий Костюм состоит из куртки и брюк с усиленными накладками в области локтей и коленей. Куртка удлиненная прямая с центральной потайной застежкой на пуговицах с кокеткой спереди и сзади, 4 передних кармана с клапанами. Отделка по линии кокетки и по клапанам карманов. Вточные рукава на манжете, с защипами для дополнительного объема рукава, воротник отложной, двойные отстрочки Брюки прямые на притачном поясе с пятью шлевками. Застежка гульфик на три обметанные петли и пуговицы. Пояс должен застегиваться на обметанную петлю и пуговицу. На задних половинках должны быть талиевые вытачки. Двойная отстрочка. Размеры: 48-50/182-188 - 100 компл 52-54/170-176 - 100 компл 52-54/182-188 - 200 компл 56-58/170-176 - 150 компл 56-58/180-188 - 50 компл - 2. Халаты х/б белые муж - ГОСТ 12.4132-83; ГОСТ 29298-2005 - Ткань верха: бязь отбельная, вес 146г/м2 - Цвет: белый - Халат прямого силуэта, застежка центральная бортовая на 5-ти обметанных петлях и пуговицах. На полочках накладные карманы: один нагрудный и два нижних боковых. Спинка с плечевыми вытачками и декоративным поясом – хлястиком. - Воротник пиджачного типа. - Рукав втачной с притачной манжетой, застегивающейся на одну обметанную петлю. На манжете рукава и карманах двойная отстрочка. - Размеры: 48-50/182-188 - 100 шт 52-54/170-176 - 50 шт 52-54/182-188 - 300 шт 56-58/170-176 - 30 шт 56-58/180-188 - 250 шт 60-62/170-176 - 100 шт 60-62/180-188 - 20 шт - 3. Костюм рабочий мужской - ГОСТ 27575-87; - Ткань смесовая 50%-х/б, 50%п/э, плотность 230 г/м2 - Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами, отложным воротником. Кокетка из ткани контрастного цвета. Брюки прямые на приточном поясе и накладными карманами. Рукава усилены налокотниками, брюки - наколенниками .Все детали отстрочены двойной контрастной строчкой. По кокетке спинки, полочки и низ у брюк – лента СОП 5 см.Отрезная нижняя часть брюк из контрастной ткани. - Размеры 48-50/182-188 - 5 компл. 52-54/182-188 - 15 компл. 56-58/170-176 - 8 компл. 60-62/170-176 - 2 компл. 4. Костюм мужской зимний - Костюм состоит из куртки и брюк ГОСТ 12.4.236-2011 - Ткань верха: «Оксфорд» 100% ПЭ плотность 240 г/м2 - Утеплитель: синтепон, куртка - 3 слоя пл. 360 г/м²; брюки - 2 слоя пл. 240 г/м² Подкладка: 100% п/э - Класс защиты: 2 Куртка: - потайная застежка на пуговицы - ветрозащитный клапан - утеплённый капюшон на кулисе - рукава с внутренней трикотажной манжетой накладные карманы с клапанами - воротник втачной - объём талии куртки регулируется кулиской удобный внутренний карман светоотражающая полоса 25 мм на кокетке , рукавах и низ у брюк. Брюки: - утепленный широкий пояс - Размеры 48-50/170-176 - 10 компл 48-50/182-188 - 10 компл 52-54/170-176 - 23 компл 52-54/182-188 - 14 компл 56-58/170-176 - 10 компл 56-58/182-188 - 3 компл 5) Валенки на резиновой подошве - 100% грубая шерсть. Резиновая подошва должна быть привулканизирована горячим способом. Рекомендовано использовать до -40оС. - Размеры 27 - 5 пар 28 - 30 пар 29 - 30 пар 30 - 30 пар 31 - 20 пар 32 - 5 пар 6) Сапожки суконные - Предназначены для работы в закрытых слабо отапливаемых помещениях, вне помещений в осенне-зимний период (до - 18 С). Верх: сукно. Застежка молния . Литая подошва из ПВХ. Утеплены искусственным мехом. Н-30 см. - ГОСТ 26167-2005 п.п. 2.11 - Размеры: 36 - 2 пары 37 - 2 пара 38 - 8 пар 39 - 6 пар 41 - 2 пары 7) Сапоги резиновые муж ПВХ, МБС (маслобензостойкие) Модель должна производиться методом трехкомпонентного литья, голенище сапога должно сохранять эластичность до -30 С; подошва должна быть мягкой и упругой, теплой, нескользящей. Структура каблука должна создавать эффект амортизации, что уменьшает нагрузку на пятку; присутствие вспененного ПВХ, образующего воздушные микросферы, должно способствовать теплоизоляции, уменьшать массу сапога, приобретать ортопедические свойства. Нескользящий, оригинальный протектор должен быть устойчив к воздействию нефтяных, растительных и животных масел, а так же продуктов тяжелых фракций. Должны обладать стойкостью к химически активным газам. Модель должна быть изготовлена из ПВХ с добавлением компонентов, позволяющих работать в агрессивных средах (МБС,КЩС — 20%). Н=40см. - ГОСТ 29182-91, ТУ 2590-001-31713188-2004 - Размеры: 40-10 пар 41-10 пар 42-20 пар 43-50 пар 44-20 пар 45-10 пар 8) Трикотажные перчатки с точечным полимерным покрытием - Цвет: белый - Материал: хлопок - 70%, п/э - 30% - Оверлок: Х-нить 5 нитка - Вес: 40 г - ГОСТ 12.4.246-2008 9)Куртка утепленная Куртка: потайная застежка на пуговицы - ветрозащитный клапан - съёмный утеплённый капюшон на кулисе - рукава с внутренней трикотажной манжетой - вместительные накладные карманы с клапанами - воротник втачной . - объём талии должен регулироваться кулисой - удобный внутренний карман - светоотражающая лента 50 мм должна быть по линии кокетки и низу рукавов - Цвет: тёмно-синий с отделкой цвета василька. - Ткань верха: 100 % ПЭ, «Оксфорд» плотность 240 г/м2 - Утеплитель: синтепон - 3 слоя пл. 360 г/м² - Подкладка: 100% п/э - Класс защиты: 2 - ГОСТ 12.4.236-2011 - Размеры 48-50/182-188-30 шт. 52-54/170-176 - 50 шт. 52-54/182-188-70 шт. 56-58/170-176- 70 шт. 56-58/182-188 – 40 шт. 60-62/170-176-30 шт. 60-62/182-188 – 10 шт. 10) Рукавицы брезентовые - Брезент – плотность 450 г/м2 11) Комбинированные рукавицы с брезентовым наладонником ГОСТ 12.4.010-75 Ткань: хлопок - плотностью 260г/ м2 Брезент – плотностью 450г/ м2 12) Колпак ГОСТ: 23134-78 Ткань верха: бязь отбеленная, вес 146г/м2 Цвет: белый Колпак должен состоять из стенки и донышка. Стенка должна состоять из передней и задней частей. По нижнему краю швов в соединения передней и задней частей должны быть втачены завязки из основного материала 13) Трикотажные носки Состав 80%-х/б, 20% ПА На каждой паре должна быть этикетка с указанием состава сырья и размера. Цвет: темные (черные, коричневые, синие) Размеры 23-400 пар 25-1600 пар 27-3000 пар 14) Ботинки рабочие - Кожаные ботинки на шнурках литьевого метода креплении с жестким подноском. - Материал - натуральная кожа с тиснением с водостойкой пропиткой. Наличие противопылевого язычка и масло-бензо-кислотостойкой износостойкой подошвы. Наличие амортизационного стабилизатора в пяточной части, наличие подкладки на ладыжке, с металлоподноском. - Материал подошвы – полиуретан - Размеры: 40-15 пар 41-30 пар 42-80 пар 43-75 пар 44-50 пар 45-30 пар 46-20 пар 15) Мужской костюм «Атомщик» или эквивалент ГОСТ 27575-87 Ткань верха: молескин х/б 100%, вес 250г/м2 Цвет: белый Куртка должна быть с центральной супатной застежкой, два боковых кармана и два нагрудных кармана с клапанами. Рукава с усилительными накладками на локтях. Низ рукавов должен быть стянут эластичной лентой. Брюки должны быть с притачным поясом, с центральной застежкой на четыре пуговицы. На передних половинках должны быть усилительные накладки. Накладные карманы должны быть с клапанами. Размеры: 48-50/170-176-20 компл 48-50/182-188-30 компл 52-54/170-176-200 компл 52-54/182-188-50 компл 56-58/170-176-70 компл 56-58/180-188-30 компл 16) Халат рабочий муж ГОСТ 12.4.132-83 Ткань верха: диагональ, вес 250г/м2 Цвет: темно-синий Халат прямого силуэта, застежка центральная бортовая на 5-ти обметанных петлях и пуговицах. На полочках должны быть накладные карманы: один нагрудный и два нижних боковых. Спинка с плечевыми вытачками и декоративным поясом – хлястиком. Воротник пиджачного типа. Рукав втачной с притачной манжетой, застегивающейся на одну обметанную петлю и пуговицу. По центру горловины – петля-вешалка Размеры: 48-50/182-188-50 шт 52-54/170-176-50 шт 52-54/182-188-30 шт 56-58/170-176-10 шт 56-58/180-188-30 шт 60-62/170-176-20 шт 60-62/180-188-10 шт 17) Нательное белье ГОСТ: 25296-2003 ГОСТ 29298-2005 Ткань верха: бязь отбеленная, вес 146г/м2 Цвет: белый Белье нательное должно состоять из рубахи и кальсон. Рубаха с V-образным вырезом. Кальсоны по линии талии должны быть стянуты эластичной лентой в два ряда, Размеры: 48-50/182-188-100 компл 52-54/182-188-200 компл 56-58/180-188-250 компл 60-62/180-188 -150 компл 18) Костюм для работника кухни женский Куртка должна быть с цельной застежкой на петли и пуговицы, фигурным воротником и лацканом. Отделка на куртке должна соответствовать цвету брюк. Ткань: смесовая – 35% хлопок, 65% - полиэфир Плотность: 130г/ м2 ГОСТ 9897-88, ГОСТ 9896-88 Цвет: верх - белый, низ - зеленый В комплект должны входить: куртка, брюки, колпак поварской Размеры: 44-46/170-176-14 компл 48-50/170-176-31 компл 52-54/170-176-44 компл 56-58/170-176-24 компл 60-62/170-176-8 компл 19) Плащ, прорезиненный с накладными карманами и капюшоном - Должен обеспечивать надежную защиту от дождя. С накладными карманами и капюшоном. - Ткань: прорезиненная диагональ. Цвет: черный. ГОСТ 12.4.134–83. - Плащ мужской должен быть с центральной бортовой застежкой на 6 пуговиц, с отложным воротником, боковыми карманами с клапанами, со съемным капюшоном. Спинка на кокетке с двумя вентиляционными отверстиями, со средним швом. Капюшон должен быть съемным одношовным, по лицевому краю стягиваться завязкой из основного материала, концы которой выходят из отверстий. К изделию должен пристегиваться на 4 пуговицы. Двойные отделочные строчки 0,2 и 0,7 см от края проложены: по среднему шву спинки, локтевым швам, шву капюшона (настрачивание карманов), по отлетным краям клапанов кармана. Отделочные строчки 0,5- 0,6 см от края: по бортовым краям, воротнику. - Низ изделия и рукавов обработан швом «в подгибку» - Размеры: 48-50/182-188 - 17 шт; шт.. 52-54/182-188 - 16 шт; шт.. 56-58/182-188 - 7 шт; шт.. 20) Костюм для сварщика - Брезентовый костюм сварщика состоит из куртки и брюк и предназначен в качестве спецодежды для рабочих сварочных профессий. Должен защищать от искр и брызг расплавленного металла. - Костюм сварщика должен быть выполнен из брезента с огнестойкой пропиткой. Куртка однобортная с потайной застежкой на пуговицы и с карманами в боковых швах, наличие кокетки на куртке. Под рукавами и по линии соединения кокетки отверстия для воздухообмена. - Брюки с откидывающейся передней частью, боковыми карманами. - Ткань: Брезент пл. 550 гр/м2 - Размер 48-50/170-176 - 2 компл. 52-54/170-176- 4 компл. 52-54/182-188- 5 компл. 56-58/170-176- 4 компл.. 21) Фартук- сарафан для работника кухни (женский) - Фартук должен быть с двумя накладными карманами и разрезами по бокам. - Карманы, горловина, окат рукава и борта должны быть обработаны контрастной косой бейкой. - Рекомендуется для работников сферы услуг. - ГОСТ: 25295-2003 . - Ткань габардин, 100% ПЭ - Цвет зеленый - Размеры: 44-46/170-176-12 шт 48-50/170-176-30 шт 52-54/170-176-43 шт 56-58/170-176-18 шт 60-62/170-176 -17 шт 22) Жилет сигнальный - Жилет с застежкой на липучку. Световозвращающие полосы. Ткань – полиэфир трикотажный. ГОСТ 12.4.219-99 - Размеры 52-54-23 шт 56-58-24 шт 23) Халат жен для уборщиц - Цвет: голубой с белой отделкой. Ткань: смесовая, пл. 120 гр/м² - ГОСТ 12.4.131-83 - длина ниже колена - свободный силуэт - застежка на петли и пуговицы - английский воротник - рукав длинный, хлястиком укорачивается до ¾ - накладные карманы - Рельефная выточка - Размеры 48-50/170-176-10 шт. 52-54/170-176-48 шт. 56-58/170-176-47 шт. 60-62/170-176-25 шт. 24) Костюм жен для уборщиц - Костюм универсальный должен состоять из 2-х предметов: куртки и брюк. Куртка с рукавом до локтя или 3/4, центральной застежкой на петли и пуговицы. Полочки с рельефными швами и отделкой кантом контрастного цвета, вырез горловины V-образный, имеется два накладных кармана с отделкой кантом, сзади объем регулируется хлястиком. Брюки универсальные без карманов на поясе с эластичной тесьмой. - Костюм из тонкой летней ткани со специальным водоотталкивающим покрытием. - Ткань смесовая Тиси/Люкс- 35%хл, 65%пэ, плотность 120 г/м2, переплетение полотняное - Размеры: 48-50/170-1176 -20 компл. 52-54/170-176 -31 компл. 56-58/170-176 -23 компл. 60-62/170-176 -16 компл. 25) Халат женский бязь ГОСТ - Ткань бязь, 100% х/б., плотность 142 г/кв.м, белая. Отложной воротник,с рельефами, застёжка на пуговицы, два кармана. Манжеты рукавов на пуговице. На спинке - хлястик. ГОСТ 12.4131-83. - Размеры: 48-50/182-188-30 шт 52-54/170-176-30 шт 52-54/182-188-20 шт 56-58/170-176-20 шт 56-58/182-188-30 шт 60-62/170-176-20 шт. 26) Перчатки утепленные - Перчатки цельноспилковые должны быть выполнены из качественного говяжьего спилка (толщина 1,3мм +/- 0,1). На запястье резинка. Зимний вариант с искусственным мехом - Размер 10 -10 пар - Размер 11 - 19 пар 27) Рукавицы утепленные Рукавицы утеплённые (утеплитель ватин) гладкокрашенные с брезентовым наладонником 28) Костюм влагостойкий сигнальный со светоотражающими полосами ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) - конструкция: куртка и брюки- плотность: 210 г/м2- цвет: оранжевый : L, XL, XXL, XXXL XL - 14 шт XXL -13 шт XXXL - 5 шт

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрено

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрено

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность качества и количества изделия, исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке. В каждую упаковку должен быть вложен упаковочный лист с указанием номера договора, номера упаковки, наименованием «Товара», количеством «Товара» в упаковке всего, получатель

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю должны быть переданы: Паспорт-сертификат Санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия на каждое изделие.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранность товара в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В сухом, отапливаемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствие с указанными ГОСТами

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка разовая Срок поставки – 30.06.2014г. Количество – 13998 пар, 4687 шт., 2208 компл.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16