Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку литьевой машины

- Общие требования

  - Литьевая машина- Термопластавтомат однопозиционный UN90SK (или аналог) предназначен для литья под давлением, предназначен для изготовления изделий из термопластичных материалов с температурой пластикации до 350°С - полиолефинов, полистирола и его сополимеров, полиамидов, термопластичных полиуретанов, полиакрилатов.

Режим работы машины: наладочный, ручной, полуавтоматический, автоматический.

  - Место поставки: в соответствии с проектом договора (спецификацией)

  - Год выпуска оборудования: 2012 г, оборудование (товар) должен быть новым, ранее не использованным, высокого качества, отвечать всем требованиям и стандартам, действующими в РФ.

  - Обязательные документы:

Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия ГОСТ Р, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования .

  - Срок и объем гарантии: 12 месяцев, но не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

- Прочие требования: комплект специальных ключей и приспособлений, необходимый ЗИП, поставляемый заводом изготовителем, пусковая аппаратура.

- Требования к функциональным и качественным характеристикам оборудования:

## Литьевой узел:
Диаметр шнека - 36 мм
Давление литья – не ниже 150 МПа
Рабочий объем – не менее 150 куб. см
Скорость литья – не менее 80  (куб. см)/с
Пластикационная способность по полистиролу, не менее - 60 кг/ч
Мощность обогрева цилиндра пластикации –  7 кВт
Узел запирания:
Усилие запирания - 900 кН
Длина хода плиты - 320 мм
Высота устанавливаемого инструмента - 140-250 мм
Ход эжектора – 80 мм.

Ход открывателя - 320 мм
Расстояние между колоннами в свету, горизонтальное - 350 мм
Расстояние между колоннами в свету, вертикальное - 310 мм

Размер формы (мин, макс) – 130 – 350 мм.
Привод, масса:
Рабочее давление - 14.5 МПа
Мощность электродвигателя – 7,5 кВт
Масса машины - 2700 кг
Габаритные размеры:
длина - 4000 мм
ширина - 1100 мм
высота - 1800 мм

Гидравлическая система

- Пропорционально изменяющийся насос

- Блок регулировки обратного давления плавления пластика

- Фильтрация циркулирующего масла

- Автоматическая система регулирования давления и потока

- Импортный клапан гидравлического контроля

- Импортный элемент затвора

- Сенсорный интерфейс (для контроля давления)

Система контроля

- Функция проверки работы оборудования на «входе/выходе»

- Автоматический нагрев и поддержание требуемой температуры

- Перепрограммирование времени/позиции/времени+позиции

- Независимая регулировка наклона

- Дав гидравлических вытягивания/вывинчивания

- Функция сохранения параметров

- Автоматическая регулировка силы смыкания

Система контроля

- Русифицированная высокоскоростная система контроля производства компании Mirle (Тайвань) модели MH9118 (или эквивалент) с встроенным центральным процессором.

- Экран с удобным и простым в применении интерфейсом (8'' TFT LCD дисплей).

- Контроль температуры резервуара шнека осуществляется за счет многоступенчатого пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования, вводимые параметры можно регулировать независимо друг от друга, так чтобы добиться требуемой температуры для определенного материала.

- Функция автоматической регулировки формы позволяет быстро и удобно убирать форму.

- 120 вариантов рабочих параметров формы хранятся в памяти компьютера ТПА, которые могут быть установлены по требованию заказчика.

- Высокоточный сенсор контроля передвижения формы, хода инжекции, местоположения эжектора позволяет просто и удобно задать параметры с гарантией точности выполнения.

- Возможность слежения за происходящим процессом, а также возможность просмотра статистики производительности и последовательности изменения различных параметров.

- Различная сигнальная информация выводится на дисплей.

- Компьютеризированная автоматическая система смазки.

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |