| ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» ФГУП «ПО «МАЯК» ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ |  |  | ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [ |  |  | объёмов работ на капитальный ремонт тепловой изоляции бака хранилища мазута № 1 участка котельной |  |  |  |  |  |  | ] |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  |  |  | Наименование работ, ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |
|  |  |  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов Высотой до16метров, 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,44 |  |
| 2. |  |  |  |  | Демонтаж поверхности изоляции из асбестоцементного раствора , 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |
| 3. |  |  |  |  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных плит, 1м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 4. |  |  |  |  | Срезка крепления изоляции по всему периметру бака (металлические штыри) 10т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0936 |  |
| 5. |  |  |  |  | Очистка поверхности щетками, 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |
| 6. |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках- мусор строительный, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| 7. |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами на расстояние до 10 км, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| Изоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Очистка поверхности щетками, 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |
| 9 |  |  |  |  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом, 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |
| 10 |  |  |  |  | Обеспыливание поверхности, 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |
| 11 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021, 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |
| 12 |  |  |  |  | Окраска металлических поверхностей « Изоллатом-05» компонент А в 1слой толщ. 0,5 мм 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |
| 13 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая ,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,132 |  |
| 14 |  |  |  |  | “Изоллат-05”, компонент А, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,96 |  |
| 15 |  |  |  |  | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными ИПС-Т-1000 не компоненте А « Изоллат-05», толщиной слоя 0,5мм, 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |
| 16 |  |  |  |  | Клей ПВА, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,166 |  |
| 17 |  |  |  |  | «Изоллат-05» компонент А, 0,5мм толщина 1 слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,96 |  |
| 18 |  |  |  |  | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п, 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,832 |  |
| 19 |  |  |  |  | Полотно стекловолокнистое иглопробивное ИПС-Т-1000(шириной 1,4м) м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,6 |  |
| 20 |  |  |  |  | Окраска металлических поверхностей «Изоллатом-05» компонент А общей толщиной 1,0мм в 2 слоя (К=2) 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |
| 21 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,263 |  |
| 22 |  |  |  |  | «Изоллат-05» компонент А, раход материала при толщине слоя 1мм, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997,92 |  |
| 23 |  |  |  |  | Окраска металлических поверностей огнезащитным покрытием «Изоллат-05» компонент В общей толщиной 2,4мм в 4 слоя (К=4), 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |
| 24 |  |  |  |  | Паста огнезащитная ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,632 |  |
| 25 |  |  |  |  | «Изоллат-05» компонент В, расход материала при толщине слоя 1мм, общая толщина 2,4мм, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997,92 |  |