Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку измерительной техники

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Поставка калибраторов универсальных, мер сопротивления. |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1 252 891,00 рублей |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | Аванс 30%, окончательный расчет 70% по факту поставки оборудования |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | 60 дней с момента подписания договора (Спецификации) |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Доставка Товара осуществляется самовывозом автотранспортом Покупателя со склада Поставщика, при условии, что расстояние составляет не более 700 км. При расстоянии до склада Поставщика свыше 700 км расходы по перевозке в полном объеме компенсируются Поставщиком. |
| Требования к участнику процедуры закупки | -быть правомочным заключить договор; -необходимым условием заключения договора является обеспечение его исполнения в форме страхования ответственности по договору, предоставление участником процедуры закупки безотзывной банковской гарантии; -не находиться в процессе ликвидации (юридических лиц) или процедуре банкротства; - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность, которой приостановлена; -не иметь задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; -поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы об их признании по форме, установленной действующим законодательством РФ; -соответствие поставщика правовым и нормативным требованиям в части наличия лицензий и разрешений; -наличие у поставщика необходимого производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Закупка и поставка оборудования согласно спецификации |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | См. техническое задание |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Допускается досрочная поставка оборудования |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Оборудование должно быть новым и соответствовать ТУ, ГОСТ на данный вид продукции |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Гарантия Поставщика должна распространяться на все оборудование согласно гарантий предприятий- изготовителей. В случае выхода из строя оборудования, Поставщик обязан заменить или отремонтировать его в течении двух недель. |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | На каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, счет-фактура, товарная накладная. |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных. |

Спецификация

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальные компаратор –калибратор КМ300К с комплектом для компарирования сопротивлений (KM300C-1, KM300K) (с поверкой) | шт | 1 |
| 2 | Комплект мер сопротивлений МК300 (кл. точности 0,001) (с поверкой) | шт | 1 |
| 3 | Делитель напряжения тока Р3027/1 кл. точн. 0,0002 (с поверкой) | шт | 1 |
| 4 | Мультиметр универсальный Agilent 34410A (c поверкой) | шт | 3 |

Техническое задание

- Универсальные компаратор –калибратор КМ300К с комплектом для компарирования сопротивлений (KM300C-1, KM300K)

Комплект приборов – калибратор постоянных напряжений и токов и компаратор-калибратор универсальный (для компарирования напряжения) – в автоматическом режиме образуют компаратор равнономинальных сопротивлений. в диапазоне от 0,001 до 107 Ом.

Основные технические характеристики компарирования равнономинальных сопротивлений.

Компаратор КМ300К совместно с калибратором КМ300С производят измерения в автоматическом режиме (программное обеспечение прилагается) и образуют компаратор сопротивлений. Предел допускаемой основной погрешности компарирования сопротивлений от 0,0001 %. Образцовые резисторы от 0,001 Ома до 105 Ома. Измеряемые резисторы от 0,001 Ома до 105 Ома

Основные технические характеристики калибратора постоянных напряжений и токов. (КМ300С-1)

Номинальные воспроизводимые значения напряжения постоянного тока 20 В. Пределы допускаемой относительной погрешности при воспроизведении напряжения постоянного тока ±0,5 %. Номинальные воспроизводимые значения силы постоянного тока 0,001 А; 0,01 А; 0,1 А; 1 А; 10 А с множителями воспроизводимых значений силы тока 0; 0,3; 0,5; 0,7; 1. Пределы допускаемой относительной погрешности при воспроизведении силы постоянного тока ± 0,5%. Нестабильность воспроизводимого напряжения за 1 минуту, не более, 1х10-4 %. Нестабильность воспроизводимого значения силы тока (0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 А) за 1 минуту не более 1х10-4 %. Нагрузочная способность 100 мА. Диапазон измерения напряжения постоянного тока от 10 нВ до 1000 В. Пределы допускаемой основной погрешности измерения напряжения постоянного тока за 1 год при Тк±1С для предела 100 мВ ±(0,0009 % от U + 0,00004 % от Uп), для предела 1 В ±(0,0009 % от U + 0,000015 % от Uп), для предела 10 В ±(0,0007 % от U + 0,00001 % от Uп) для предела 100 В ±(0,0025 % от U + 0,0005 % от Uп), для предела 1000 В ±(0,003 % от U + 0,0005 % от Uп).

Основные технические характеристики компаратора-калибратора универсального. (КМ300К)

Выполняет функции компарирования напряжения постоянного тока, измерения напряжения постоянного тока, воспроизведения напряжений постоянного и переменного тока. Диапазон компарирования от 10 нВ до 10 В. Предел допускаемой основной погрешности компарирования напряжения постоянного тока для предела 100 мВ ±(0,0002 % от U + 0,00004 % от Uп), для предела 1 В ±(0,0001 % от U + 0,00001 % от Uп), для предела 10 В ±(0,0001 % от U + 0,00001 % от Uп). Первичная поверка.

- Комплект мер сопротивлений МК300

Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором. Диапазон сопротивлений ОМЭС – от 10-3 до 105 Ом. Номинальные значения сопротивления ОМЭС кратные десяти 0,001 Ом, 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 000 Ом, 10 000 Ом, 100 000 Ом или не кратные десяти в диапозоне от 0,002 Ом до 9х104 Ом. Номинальная мощность рассеивания от 0,05 (для , 100, 1 000, 10 000, 100 000 Ом) до 0,1 Вт (для 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 Ом). Максимальная мощность рассеивания 2 Вт (для 0,001; 0,01; 0,1 Ом). Максимальное число коммутируемых ОМЭС – 9. Класс точности ОМЭС 0,001. Предел допускаемой основной погрешности ОМЭС от нормирующего значения в течение года со дня поверки (годовая нестабильность сопротивления) для класса точности 0,001 составляет ±0,001. Допускаемое относительное отклонение действительного значения сопротивления от номинального не более 0,01. Сертифицированы Госстандартом. Гарантия - 24мес. Первичная поверка.

- Делитель напряжения постоянного тока Р3027/1

Делитель напряжения постоянного тока. Коэффициент деления 10, 100, 1000. Класс точности 0,0002. Максимальное входное напряжение 1000В. Входное сопротивление 106 Ом. Самоповеряемый. Первичная поверка.

- Мультиметр универсальный Agilent 34410A

Разрешающая способность 6,5 разрядов, скорость преобразования до 10 000 отсчетов в секунду.

Пределы измерения напряжения постоянного тока от 100 мВ до 1000 В; погрешность измерения напряжения постоянного тока от 0,003 % за год.

Пределы измерения напряжения переменного тока от 10 мВ до 750 В, диапазон частот от 3 Гц до 300 кГц; погрешность измерения напряжения переменного тока от 0,06 % за год.

Пределы измерения сопротивления постоянному току от 100 Ом до 1 ГОм; погрешность измерения сопротивления постоянному току от 0,01 % за год.

Постоянный/переменный ток до 3 А.

Измерение емкости в диапазоне от 1 нФ до 10 мкФ.

Измерение частоты от 3 Гц до 300 кГц

Измерение температуры от -200 до 600 С

Прозвон цепи, порог срабатывания от 1 Ом до 1 кОм

Проверка P-N перехода

Встроенный канал общего пользования КОП (GPIB)

Автоматическое запоминание показаний, объем памяти до 50 000 показаний, энергонезависимая память объемом 50000 значений.

Напряжение питания 100 В/120 В/220 В/240 В, 45-65 Гц, 360-440 Гц

Габаритные размеры 88,5×212,6×272,3 мм

Масса 3,7 кг

Переменное напряжение до 750 В  погрешность

± (0.06% от отсчета +0.03% от предела). Постоянное напряжение до 1000В погрешность ±(0.0035% от отсчета +0.0005% от предела).
Постоянный ток до 3 А  погрешность

±(0.05 %от отсчета  +0.005% от предела).
Переменный ток до 3 А погрешность ±(0.1% от отсчета+0.04% от предела. Сопротивление 100 Мом погрешность ±(0.010% от предела +0.001% от отсчета). Полный пакет измерительных щупов. Свидетельство о первичной поверке обязательно.

Общие требования к закупаемым товарам:

Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому поставка эквивалентов (аналогов) не допускается.

Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

На все оборудование должны предоставляться следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, гарантийный талон, полный комплект технической документации, включая свидетельство о первичной поверке, копии свидетельств об утверждения типа средств измерений и методики поверки на поставляемые средства измерений.

Все средства измерений должны быть внесены в Государственной Реестр средств измерений Российской Федерации и должны иметь свидетельства о первичной поверке или на него или техническую документацию должно быть нанесено клеймо о первичной поверке, и методики поверки с использованием эталонов Российской Федерации.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.