Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку контейнеров КРАД-3,0 (или  эквивалент) для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования

для нужд Ленинградского отделения филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Общие сведения

  - Наименование: Контейнер КРАД-3,0 (или  эквивалент).

  - Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Код ОКП: 69 6850 - Оборудование для радиоактивных отходов и дезактивации

- Область применения

Контейнер предназначен для сбора, транспортирования и длительного хранения твердых и отверждённых низкоактивных РАО.

- Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающего воздуха, 0С……………………от минус 400 до + 400;

относительная влажность воздуха при температуре 25 0С, % ………………………… 80.

- Технические требования

  - Основные параметры и размеры:

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Масса «тара», кг | 648,8 ±10 |
|  | Грузоподъемность «брутто», кг | до 6 000 |
|  | Объем загрузки, м³ | 3,0 |
|  | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 2624 1437 1013 |
|  | Площадь горизонтальной проекции, м2 | 3,75 |
|  | Толщина днища корпуса, мм | 5,0 |
|  | Толщина стенок корпуса, мм | 2,0 |
|  | Толщина крышки, мм | 4,0 |
|  | Марка сварочной проволоки | Св08Г2С |
|  | Марка стали | Ст3 |

  - Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:

Климатическое исполнение контейнера и категория размещения при эксплуатации – УХЛ4 по ГОСТ 15150{16}.

  - Требования по надежности:

Назначенный срок службы контейнера с учетом потерь на коррозию должен составлять не менее 30 лет.

  - Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

Контейнер должен состоять из следующих основных частей (Приложение №1 к Техническому заданию): корпус, крышка.

Корпус предназначен для размещения (отверждения) в нём РАО. Он должен состоять из нижнего и верхнего поясов прямоугольной формы, соединённых между собой стойками по углам и по середине длинных сторон, а по длинным сторонам укосинами из профиля, обшитые снаружи листом. Нижний пояс должен иметь элементы для обеспечения жёсткости дна.

На угловых стойках должны быть расположены грузозахватные элементы контейнера. На горизонтальной поверхности профиля верхнего пояса корпуса привариваются болты, укладываются прокладка и крышка.

Крышка предназначена для изолирования внутреннего объёма контейнера от окружающей его атмосферы. Она устанавливается на  корпус на прокладку, укладываемую на горизонтальную поверхность верхнего пояса. После установки крышка закрепляется гайками.

Грузозахватные элементы крышки должны быть складными.

  - Требования к материалам и комплектующим оборудования:

Применяемые материалы - углеродистая сталь в соответствии с ПН АЭГ-7-008-89{2}.

Марки, сортамент и свойства материалов и полуфабрикатов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для объектов атомной энергетики», а также требованиям конструкторской документации.

  - Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:

Количество ярусов при штабелировании контейнеров  –  6.

  - Требования к электропитанию: не требуется

  - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике: не требуется

  - Требования к комплектности:

Комплект поставки:

- контейнер в сборе, комплект……………………………………….300;

- руководство по эксплуатации на партию, шт. ………………..…1;

- паспорт по форме предприятия-изготовителя, шт.  ………..300;

- упаковка (по чертежам предприятия-изготовителя).

  - Требования к маркировке:

Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение;

- дата изготовления;

- заводской номер;

- знак радиационной безопасности ГОСТ 17925{11}.

  - Требования к упаковке:

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара (оборудования) в соответствии с ГОСТ 23170 {12}. Маркировка на транспортной таре – в соответствии с ГОСТ 14192 {13}.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: Наличие на поставляемый Товар (оборудование) Сертификата соответствия в системе ОИТ.

- Требования к транспортированию

Изделие должно транспортироваться всеми видами транспорта, без ограничения расстояния в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150{16}.

Условия транспортирования изделия в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Ж по ГОСТ 23170{17}.

- Требования к хранению

После изготовления и до начала эксплуатации изделия оно должно хранится в упаковке предприятия-изготовителя и соответствовать условиям хранения не ниже 5 по ГОСТ 15150{16}.

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество изделия в соответствии с требованиями «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики».

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 (двенадцать) месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев со дня поставки при соблюдении Покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Требования к ремонтопригодности

В соответствии с ГОСТ 23660-79.

- Требования к обслуживанию

Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций по НП-001-97{1}.

Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций НП-002-04{14}.

- Требования к качеству и классификация оборудования

Контейнер должен соответствовать требованиям «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики».

- Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

| № п/п | Наименование | Количество, (штук) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнер КРАД-3,0 (или эквивалент) | 300 | В течение 80 (восьмидесяти) рабочих дней с момента заключения договора. |

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется

- Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общий вид контейнера | 1 |