«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ ФИО

«_____»                    201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5

на поставку Автомобиль на шасси ГАЗ-33081 «Садко» или аналог (эквивалент)

Предмет закупки: грузопассажирский автомобильный транспорт.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015г.

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузопассажирский автомобиль (шасси ГАЗ-33081 «Садко») или аналог | Специальный грузопассажирский автомобиль с удлинённой рамой на не менее 8 посадочных мест (7 пассажиров + 1 водитель) – обязательное требование. - Кабина металлическая, капотной компоновки, двух дверная, на 2 посадочных места (1 пассажир + 1 водитель). - Фургон-мастерская с посадочными местами (оборудованными ремнями безопасности) на 6 человек. Грузовая, бортовая платформа с металлическими откидывающимися бортами, высотой от 600 до 800 мм, с отсеком для вспомогательного инструмента - Фургон-мастерская каркасного типа длиной не менее 1900 мм, шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 1900 мм. Штатный отопитель кабины. - Длина а/м не более 7900 мм. - Ширина а/м не более 2500 мм. - Высота а/м не более 3100 мм. - Колёсная база не менее 4400 мм. - К/ф 4х4. - Полная масса не более 6500 кг. - Снаряжённая масса от 4250 до 4350 кг. - Общая грузоподъёмность не менее 2000 кг. - Погрузочная высота не более 1400 мм. - Клиренс не менее 300 мм. - Полноразмерное запасное колесо. - Радиус поворота не более 11,5 м. - Максимальная скорость движения автомобиля не менее 90 км/ч. - Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема (при полной массе автомобиля) не менее 31°. - Глубина преодолеваемого брода по твердому дну не менее 1 м. - Площадь платформы грузового отсека не менее 4,5 м2. - Лебёдка – тяговая, однобарабанная, горизонтальная. Тип редуктора — червячный или аналог. Передаточное число редуктора — не менее 24. Длина троса — не менее 50 м. Привод лебедки — карданным валом от коробки отбора мощности. - Подвеска зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами, с резиновыми рессорами сжатия в задней подвеске. - Рулевое управление с гидравлическим усилителем. - Регулируемое сиденье водителя. - Водительское и пассажирские сиденья с ремнями безопасности. Двигатель - Рабочий объем не менее 4,5 л. - Максимальная мощность (л.с.) – не менее 117. - Максимальный крутящий момент (Нм) – не менее 413. - Модель Д-245 (или эквивалент). - Предпусковой подогреватель двигателя. Трансмиссия - КПП механическая, не менее 5 передач вперёд, не менее 1 назад. - Сцепление с гидравлическим приводом. - Раздаточная коробка механическая, с прямой и низшей передачами. Передаточное число низшей передачи — не менее 1,9. | х | Внешняя обшивка: плакированный металл. Утеплитель: пенополистирол или аналог толщиной не менее 60 мм. Внутренняя обшивка: ХДФ + оцинковка. Настил пола: износостойкий автолин. Окна: ПВХ не менее 2 шт. – откидное и глухое в двери. Дежурное освещение: не менее 2 плафонов. Боковой технологический люк. Трансформирующийся трап и поручень. Откидной столик между сидениями (размещение сидений пассажирского отсека показано на эскизе п.13.2). Воздушный, автономный дизельный отопитель пассажирского отсека (типа фен, мощность отопителя не менее 3,9 кВт). Силовой генератор с приводом от КОМ или аналог (мощностью не менее 30 кВт). Разъем для подключения к внешнему источнику питания (380 v), с фарой-искателем освещения рабочей зоны и кран-балкой с цепной талью г/п не менее 750 кг. Кран-балка грузовой платформы крепится к силовому каркасу на наружной стороне задней стенки пассажирского отсека, рядом с запасным колесом (размещение запасного колеса и кран-балки грузовой платформы, с обозначением радиуса поворота, показано на эскизе п.13.2). Тахограф российского образца «Штрих-Тахо RUS» исп. 18 (во избежание разномарочности) с блоком СКЗИ. или аналог. | шт. | - | х | - | Гарантийный срок не менее 2-хлет или не менее 80 000 км пробега (что наступит ранее). | 452330 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть (от производителя), новой 2015 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД изготовителя, таможни РФ, ГИБДД РФ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД изготовителя. Т/с и доп. оборудование должны быть защищены от всякого рода повреждений, коррозии и нарушения пломбировок.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Самовывоз со склада поставщика (г. Челябинск или г. Уфа).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должна входить следующая документация: - сервисная книжка; - руководство по эксплуатации на русском языке; - ПТС; - договор купли-продажи; - акт приема-передачи; - счет-фактура; - счет на оплату; - товарная накладная.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование до склада поставщика (г. Челябинск или г. Уфа) в соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД изготовителя. Процесс погрузки и разгрузки оборудования (транспортных средств) должен обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Автомобиль не должен иметь повреждений полученных в процессе транспортировки (перегона).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны исключить возможность возникновения видимых и скрытых повреждений т/с (кузов, агрегаты, АКБ, ГСМ, РТИ), дополнительного оборудования и пломбировок.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Автомобиль должен быть предназначен (рассчитан) для всесезонной эксплуатации по дорогам общего пользования I, II, III, IV категорий с возможным температурным диапазоном от -40 до +40 градусов С.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

А/м должен соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-III.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

А/м должен соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и надежность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 13.1 Место поставки продукции г. Трехгорный

Подраздел 13.2 Эскиз компоновки фургона и грузовой платформы.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |