Техническое задание

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или технологических работ

# Предмет закупки «НИОКР. Экспериментальное обоснование критериев воспламенения и смены режимов горения ВПГС для расширенных условий, составов и течений при тяжёлых авариях на АЭС с ВВЭР».

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

# Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

# Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

# Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

# Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

НИОКР. Экспериментальное обоснование критериев воспламенения и смены режимов горения ВПГС для расширенных условий, составов и течений при тяжёлых авариях на АЭС с ВВЭР.

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Ожидаемый экономический эффект связан с использованием результатов экспериментальной работы для совершенствования расчетных программных средств, как используемых в проектной практике контайнментных кодов с сосредоточенными параметрами (АНГАР и КУПОЛ), так и для новых разрабатываемых CFD кодов, необходимых для повышения качества обоснования водородной безопасности действующих и проектируемых АЭС с ВВЭР.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Цель работ - обоснование критериев воспламенения и смены режимов горения ВПГС для расширенных условий, составов и течений при тяжёлых авариях на АЭС с ВВЭР. Задачами выполнения работы являются: - получение экспериментальных данных и обобщение критериев воспламенения для водородосодержащих парогазовых смесей (ВПГС) при повышенных температурах (до 200˚С) и давлениях (до 5 атм.), в том числе при наличии моноксида углерода (СО) и мелкодисперсной воды; - получение экспериментальных данных по распространению ВПГС в изолированных и связанных боксах, моделирующих помещения ЗО, по воспламенению и распространению пламени, по смене режимов горения в таких боксах, соответствующих условиям, возникающим при тяжелых авариях (ТА) на АЭС с ВВЭР; - создание отечественной базы экспериментальных данных по горению водородсодержащих газовых смесей для условий ТА АЭС с ВВЭР с целью дальнейшего использования ее для модернизации имеющихся контайнментных кодов с сосредоточенными параметрами (АНГАР, КУПОЛ), а также для развития пространственных моделей горения, CFD- кодов и их верификации. Более подробно обоснование целесообразности работ приведено в Приложении 1.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы) Работа должна выполняться по этапам и в сроки определенные Календарным планом (Приложение №3 к проекту договора).

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Для выполнения экспериментальных работ должны использоваться: - установки для экспериментального исследования пламени (объемом от 2 до 10 литров) для изучения воспламенения водородсодержащих смесей, - экспериментальные стенды малого масштаба (линейный масштаб ~1:200) по отношению к защитной оболочке ВВЭР-ТОИ для изучения распространения водорода в макете помещений; - экспериментальные установки должны быть рассчитаны на следующие параметры: - давление 0,1-0,5 МПа, - температура 20-200 оС, - концентрации водорода до 75 %. Экспериментальные исследования должны состять из следующих этапов. Этап 1. Получение экспериментальных данных по воспламенению однородных ВПГС при повышенных температурах (до 200˚С) и давлениях (до 5 атм.), а также при наличии СО и мелкодисперсной воды. 1.1 Подготовка инфраструктуры для проведения экспериментов по воспламенению однородных ВПГС при повышенных температурах и давлениях. Разработка КД на изготовление камер для экспериментальных исследований пожаро-взрывоопасности (КЭИП), систем измерения и управления, работающих при повышенных температурах и давлениях. Изготовление и монтаж КЭИП, систем измерения и управления. Подготовка и адаптация систем измерения и управления. Разработка программы экспериментов. Объем камер КЭИП находится в пределах от 2 до 10 литров. Согласно намеченной программе экспериментальная установка должна обеспечивать следующие диапазоны начальных значений основных параметров в камере воспламенения: - давление от 0,1 до 0,5 МПа; - температура от 20 до 800С (не требует модернизации установки); - температура от 80 до 2000С (после модернизации установки); - объемная концентрация водорода от 3% до 75%; - объемная концентрация пара до 70 %. Эксперименты по обоснованию критериев воспламенения ВПГС проводятся сериями. Серия экспериментов, предназначенная для получения одной точки, составляет не менее 10 опытов. 1.2 Определение условий воспламенения ВПГС водород-воздух-пар при повышенных давлениях и концентрацией пара до 50%. Первая серия режимов по определению условий воспламенения ВПГС предполагает проведение экспериментов при следующих начальных условиях: - давления от 1 до 5 атм; - температура от 20˚С до 80˚С; - объемная концентрация пара до 50%; - объемная концентрация водорода от 1% до 75%. Серия состоит из 14 экспериментов, в т.ч. 2 реперных для согласования с данными Шапиро-Моффетти. 1.3 Определение условий воспламенения ВПГС водород-воздух-пар при повышенных давлениях от 1 до 5 атм, температурах 110˚С и конц. пара до 70%об. Серия 12 эксп. Вторая серия режимов по определению условий воспламенения ВПГС предполагает проведение экспериментов при следующих начальных условиях: - давления от 1 до 5 атм; - температура 110˚С; - объемная концентрация пара до 70%; - объемная концентрация водорода от 1% до 75%. Серия состоит из 12 экспериментов. 1.4-1.5 Определение условий воспламенения ВПГС водород-воздух-пар при повышенных давлениях от 1 атм. до 5 атм., температурах до 200˚С, конц. пара до 70%об. Оценка влияния на пределы воспламенения ВПГС параметров источника инициирования. Серия из 23 эксп., в т.ч. 5 эксп. реперных. Третья серия режимов по определению условий воспламенения ВПГС проводятся после модернизации экспериментальной установки при следующих начальных условиях: - давления от 1 до 5 атм; - температура до 200˚С; - объемная концентрации пара до 70%; - объемная концентрация водорода от 3% до 75%. Также в данную серию включены 8 экспериментов для определения влияния параметров источника инициирования. Выборочно в условиях опытов с инициированием электрическим разрядом проводятся дополнительные опыты с инициированием нагревательным элементом. Всего третья серия состоит из 23 экспериментов, в т.ч. 5 реперных для согласования с данными Шапиро-Моффетти. 1.6-1.7 Определение условий воспламенения ВПГС при составах горючих смесей, учитывающих наличие СО и микрокапель воды. Четвертая серия режимов по этапу 1 состоит из 34 опытов для критериев воспламенения при расширенных составах ВПГС, учитывающих наличие СО и микрокапель воды. Эксперименты предполагается провести при следующих начальных условиях: - давления от 1 до 5 атм; - температура от 25˚С до 150˚С; - объемная концентрации пара до 70%; - суммарная объемная концентрация водорода и СО от 3% до 75% при различных объемных соотношениях между горючими газами (3Н2+1СО и 1Н2+1СО). Этап 2. Получение экспериментальных данных по распространению ВПГС и её горению в системе связанных помещений на установке малого масштаба (линейный масштаб 1:200). Перед проведением экспериментов по горению на создаваемых макетах системы помещений ЗО в линейном масштабе 1:10 (Этап 3) планируется проведение 13 серий экспериментов на установке малого масштаба (масштаб 1:200). Это позволит получить прецизионную экспериментальную информацию по распространению горения в однородной среде с ВПГС в системе связных помещений, отработать методики проведения экспериментов для использования их на установках большого масштаба (линейный масштаб 1:10) и оценить влияние масштабного фактора. 2.1 Подготовка инфраструктуры для проведения экспериментов. Разработка программы экспериментов. Эксперименты по распространению фронта пламени в однородной ВПГС в системе связанных помещений состоят из двух серий, отличающихся составом парогазовой среды, расположением преград, параметрами струйного истечения. 2.2 Проведение экспериментов по распространению фронта пламени в однородной водородо-воздушной среде (без пара) с различными концентрация Н2 в системе связанных помещений, в том числе с различными преградами. Первая серия режимов по распространению фронта пламени в однородной водородо-воздушной среде (без пара) осуществляется при следующих исходных условиях: - давление 1 атм., температура 20 оС; - объемная концентрация водорода от 6% до 16%; - объемная концентрация воздух от 84% до 94%; - отсеки расположены вертикально, положение перегородки горизонтальное, отношение площади отверстия к поперечному сечению камеры ~1:10; - отсеки расположены горизонтально, отношение перегородки вертикальное, отношение площади отверстия к поперечному сечению камеры ~3:100; Серия состоит из 7 экспериментов. 2.3 Проведение экспериментов по распространению фронта пламени в системе связанных помещений при различной пространственной ориентации струйного истечения. Вторая серия режимов по распространению фронта пламени осуществляется для различной ориентации струйного истечения, поступающего в одно из помещений установки, при следующих исходных условиях: - давление от 1 до 2 атм., температура от 20 оС до 100 оС - параметры струйного истечения 10% H2 + воздух + пар, соотношение воздух + пар будет уточняться в процессе проведения экспериментов; - ориентация струйного истечения (вертикальное, горизонтальное); - при горизонтальном расположении перегородки инициирование горения в верхнем и нижнем отсеке; - при вертикальном расположении перегородки инициирование горения в правом и левом отсеке. Серия состоит из 6 экспериментов. Этап 3. Получение экспериментальных данных по распространению ВПГС и её горению при условиях, характерных для ТА, на «непрочных» (до 1,3 атм.) и «прочных» (до 5 атм.) макетах помещений ЗО (линейный масштаб 1:10). Основные эксперименты по этапу 3 будут проводиться на макетах «прочных» помещений ЗО, допускающих заполнение составами ВПГС при давлениях до 5 атм. В целях отработки методики проведения экспериментов и получения предварительных данных планируются проведение экспериментов на макетах помещений ЗО в виде «непрочных» конструкций с прозрачными стенками (при максимальных давлениях до 1,3 атм.), что позволит получить промежуточные экспериментальные данные и сократить количество опытов на «прочных» макетах за счёт сокращения числа методических экспериментов. Заказчик по запросу Исполнителя передает исходные данные по конструкции ЗО АЭС ВВЭР ТОИ. Исходные данные основываются на перечне материалов, представленных в разделе 4 настоящего технического задания. 3.1 Подготовка инфраструктуры для проведения экспериментов. - Разработка макетов помещений ЗО для проведения экспериментов. - Разработка КД на изготовление макетов помещений ЗО для экспериментов в «непрочных» и «прочных» макетах, системы газоотбора и анализа газовых проб. - Подготовка и адаптация систем измерений и газоотбора. - Разработка программы экспериментов. - Изготовление макетов помещений ЗО с системой газоотбора и анализа газовых проб. 3.2 Проведение экспериментов по распространению и горению ВПГС в объемах модельных помещений «непрочных» макетов. Предполагается осуществить 5 серий экспериментов при различных конфигурациях помещений «непрочных» макетов (линейный масштаб 1:10 ) при следующих общих условиях: - начальное давление соответствует атмосферному, температура задается в интервале от 30 до 90 градусов (определяется программой эксперимента); - каждая серия эксперимента заканчивается инициацией горения и разрушением «непрочного» макета; место и момент инициирования горения определяется с помощью данных, полученных в предшествующих опытах. Каждая серия экспериментов состоит из нескольких опытов (не менее трёх), проводимых в «близкой» постановке, в которых с целью повышения информативности и точности могут корректироваться условия постановки и методики измерений. Первая серия режимов осуществляется при следующих исходных условиях: - рассматривается истечение пар-водород в макет из одного помещения, моделирующего бокс ПГ; - вертикальное направление истечения через круглое отверстие Dу 16 мм; - массовый расход истечения от 1 до 10 г/с; - горизонтальное препятствие (плоская стенка), моделирующее ПГ; - расстояние от места истечения до препятствия 0,1 м (плоская стенка); Следующие параметры определяются программой экспериментов: - процентное соотношение пар/водород; - время подачи смеси (мин); - время поджигания с момента прекращения подачи струи (мин); - место поджигания; Вторая серия режимов осуществляется при следующих исходных условиях: - рассматривается истечение пар-водород в макет из одного помещения, моделирующего бокс ПГ; - вертикальное направление истечения через круглое отверстие Dу 16 мм; - массовый расход истечения от 1 до 10 г/с; - горизонтальное препятствие (плоская стенка), моделирующее потолок бокса ПГ; - место газоотбора и количество проб определяется программой эксперимента; - расстояние от места истечения до препятствия 1 м (плоская стенка). Третья серия режимов осуществляется при следующих исходных условиях: - рассматривается истечение пар-водород в макет из одного помещения, моделирующего бокс ПГ; - горизонтальное направление истечения через круглое отверстие Dу 16 мм; - массовый расход истечения от 1 до 10 г/с; - место газоотбора и количество проб определяется программой эксперимента; - горизонтальное препятствие (плоская стенка), моделирующее вертикальную стену бокса ПГ; - расстояние от места истечения до препятствия 0,15 м (плоская стенка). Четвертая серия режимов осуществляется при следующих исходных условиях: - рассматривается истечение пар-водород в макет из двух, объединенных связью помещений, моделирующих аварийный бокс ПГ и помещение ГЦН, соединяющиеся через открытые разгрузочные проемы; - вертикальное направление истечения через круглое отверстие Dу 16 мм в макет помещения, моделирующего бокс ПГ; - параметры истечения определяются по результатам экспериментов, проведенных ранее серий; - место газоотбора и количество проб определяется программой эксперимента; - размеры связи между макетными помещениями 150×250 мм. Пятая серия режимов осуществляется при следующих исходных условиях: - рассматривается истечение пар-водород в макет из двух помещений, объединенных открытой связью, моделирующих аварийный и неаварийный бокс ПГ (либо аварийный бокс ПГ и помещения ЗО расположенные ниже), соединяющиеся через открытые проемы; - вертикальное направление истечения через круглое отверстие Dу 16 мм в макет помещения, моделирующего аварийный бокс ПГ; - параметры истечения определяются по результатам экспериментов, проведенных ранее серий; - место газоотбора и количество проб определяется программой эксперимента; - размеры связи между макетными помещениями 650×940 мм. Всего в 5 сериях может быть проведено до 15 экспериментов. 3.3 Проведение экспериментов по распространению и горению ВПГС в объемах модельных помещений «прочных» макетов. Предполагается осуществить 5 серий экспериментов при различных конфигурациях помещений «прочных» макетов при следующих начальных условиях: - давление до 5 атм.; - температура в помещениях до 200 оС; - объемная концентрация пара до 50 %. Содержание 5 серий экспериментов в «прочных» макетах ЗО и их исходные условия аналогичны экспериментам, представленным выше в п.п. 3.2.

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

- Конструктивные и объемно-планировочные решения (Эскизы 1-16) (Приложение №1); - Данные по генерации водорода при ЗПА (Приложение №2).

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Не требуется

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Создаваемая в процессе выполнения работы научно-техническая продукция должна удовлетворять обязательным требованиям НТД в части порядка оформления итоговой документации и других результатов (продуктов) работ, обеспечения безопасности труда, охраны здоровья населения и защиты окружающей среды, совместимости и взаимозаменяемости, ресурсосбережения, требованиям Госсанэпиднадзора и Заказчика. При выполнении работ должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации и нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Полученные экспериментальные результаты необходимо использовать при разработке баз экспериментальных данных по горению водородсодержащих газовых смесей для условий ТА АЭС с ВВЭР, которые требуются для модернизации имеющихся контайнментных кодов с сосредоточенными параметрами (АНГАР, КУПОЛ), а также для развития пространственных моделей горения, CFD-кодов и их верификации. Модернизация имеющихся контайнметных кодов и создание новых CFD-кодов повысит качество обоснования водородной безопасности действующих, строящихся и проектируемых АЭС с ВВЭР (АЭС в РУ В-179, В-187, В-320, НВО АЭС-2, АЭС на базе ВВЭР ТОИ). Настоящая работа может войти составной частью (экспериментальной) в комплексную программу расчетно-экспериментальных работ по совершенствованию средств обеспечения водородной безопасности на АЭС с ВВЭР НИОКР, рекомендованную к разработке в решениях НТС № 1 ГК «Росатом» и НТС ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.10.2012г.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

НИОКР по настоящему Техническому заданию должна быть выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения». - ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий не предъявляются.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа должна выполняться на основе действующей нормативной базы и настоящего технического задания. Исполнитель должен разработать процедуру качества при выполнении работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: – с даты подписания договора* Окончание работы: 10.12.2015

* - срок начала выполнения работ, а также окончания по каждому этапу (кроме этапа 4 «Выпуск итогового отчёта по работе») в соответствии с календарным планом будет определяться по результатам проведения процедуры закупки.

# РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего технического задания и в соответствии с календарным планом договора. Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и сроками сдачи этапов. Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Перечень отчетных материалов представлен в Календарном плане. Исполнитель представляет Заказчику отчетные материалы согласно срокам Календарного плана. По окончании работ Исполнитель составляет Окончательный (сводный) отчет о выполнении работ с описанием выполненных НИОКР по договору, достигнутых результатах, оценкой эффективности проведенных работ и ссылками на отчетные материалы, указанные в Календарном плане и представленные Заказчику по завершению каждого этапа работ. Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего технического задания и в соответствии с календарным планом договора. Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде. В случае создания в процессе выполнения работ по договору материальных активов: опытных образцов, макетов, НМА и иного имущества, Исполнитель обязан после окончания работ по этапу передать данные активы Заказчику для последующего оприходования в соответствии с действующим Законодательством (акт приемки-передачи ф. ОС-1), либо представить акт о дальнейшем использовании для дальнейшего выполнения работ по договору или списании в связи с невозможностью дальнейшего полезного использования.

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВПГС | Водородосодержащий парогазовый состав |
| 2 | ЗО | Защитная оболочка |
| 3 | КЭИП | Комплекс для экспериментальных исследований пожаро-взрывоопасности |
| 4 | КД | Конструкторская документация |
| 5 | ПГ | Парогенератор |
| 6 | НТД | Научно-техническая документация |

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения (Эскизы 1-16) | 16 |
| 2 | Данные по генерации водорода при ЗПА | 3 |