# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по монтажу системы ВКС и презентационного оборудования
 (№ 12/889-707; 2460/21)

# ТОМ 2
 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ВКС И ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Цель создания настоящего документа - определение требований и усредненной стоимости работ по оснащению конференц-зала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»  интерактивной системой презентации и конференции.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оснащение конференц-зала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»  интерактивной системой презентации и конференции.

- ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Коммутационное ядро системы должно строиться на основе мультиформатного коммутатора, коммутирующего аудио-видео сигналы от различных источников и позволяющего работать с различными типами сигнала и имеющего следующее количество портов: 3 входа HDMI, 3 композитных RCA, 3 универсальных DVI-I с возможностью использования  для подключения  DVI-D  или VGA интерфейса, 2 входа DP, а также по одному выходу каждого из этих типов сигнала. Прибор должен быть оснащен отдельно микрофонным входом и аудиомикшером. Каждому видеовходу должен соответствовать аналоговый аудиовход. Регулировка уровня звука должна осуществляться по общему каналу (Master-volume) и по уровню сигнала микрофонного входа (Mic-volume). Так же необходимо реализовать систему автоматического вывода на первый план звука с микрофона и отключения фонового звука презентаций.	Управление коммутатором должно осуществляться как дистанционно (через интерфейсы RS-232, Ethernet, инфракрасный канал), так и с помощью кнопок, расположенных на передней панели.

Звук с внешних источников должен  коммутироваться и управляться через презентационный аудиомикшер, для поканальной обработки, поканального подавления обратной связи, автоматического микширования и частотной обработки. Прибор представляет собой цифровую аудиоплатформу с четырьмя микрофонными / линейными входами, шестью стерео входами и тремя балансными стерео выходами.

Аудиоплатформа должна иметь набор аудио-компонентов коммутации и фильтров обработки сигналов. Конфигурация системы цифровой обработки звука должна полностью определяться пользователем, либо вручную с помощью устанавливаемого на ПК программного обеспечения, либо через систему управления через порты RS-232. Также должно быть предусмотрено использование дополнительных устройств дистанционного управления.

Все основные компоненты системы должны иметь сетевой интерфейс для управления настройками и объединены в локальную сеть при помощи стоечного сетевого коммутатора

Универсальным источником сигнала является  медиаплеер, позволяющий воспроизводить все актуальные аудио-видео форматы, в том числе Blu-ray и DVD диски.

Все оборудование должно запитываться от источника бесперебойного питания.

- 4. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ В ПОМЕЩЕНИИ

- СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

- ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

Аудио и видео оборудование конференц-зала должно включать в себя следующие подсистемы:

  - Телекоммуникационный шкаф

- Выполнен в стандартном форм-факторе для стоечного оборудования (19''), в глубину не более 600мм, в высоту — не более 1500мм. Оборудован закрывающейся на замок стеклянной дверью.

  - Блок бесперебойного питания

Мощность ИБП должна превышать максимальную потребляемую нагрузку презентационной системы минимум на 10%.

- Минимум 1500VA, линейно-интерактивный, стоечный;

- Наличие экрана LCD;

- Управляемые розетки;

- Сетевая карта;

- Возможность подключения к APC InfraStruXure.

  - Коммутатор аудио и видеосигнала

Должен быть с возможностью переключения и коммутации входов и выходов с рабочего места оператора через WEB-интерфейс;

- максимальная скорость передачи данных 2,25 Гбит/с на графический канал (HDMI и DVI, разрешение до UXGA/WUXGA или 1080р/60);

- совместимость с HDTV;

- соответствие требованиям HDCP;

- входы/выходы DVI-I позволяют коммутировать либо цифровые сигналы DVI-D, либо компьютерные VGA/RGBHV;

- запоминание последнего уровня аудиосигнала и его восстановление при коммутации;

- работа с конденсаторным или динамическим микрофоном;

- микширование сигналов микрофонного и аудиовходов на ведущем аудиовыходе с выбираемым входом;

- функция приоритета микрофона — глушение ведущего аудиовыхода при появлении сигнала на микрофонном входе;

- регулировка уровня аудиосигнала на ведущем аудиовыходе и микрофонном входе;

- управление с передней панели, с инфракрасного пульта дистанционного управления (в комплекте), через RS-232 и через сеть Ethernet;

- возможность блокирования кнопок передней панели;

- корпус для установки в 19-дюймовую стойку, высота 1U. В комплект входят монтажные уголки.

  - Звуковой процессор

Эквалайзер с возможностью переключения и коммутации входов и выходов с рабочего места оператора через WEB-интерфейс;

- 4 универсальных (mic/line) входа и 6 стерео входов;

- 3 балансных стерео выхода, которые могут быть сконфигурированы как 6 независимых моно;

- порт Ethernet для программной конфигурации и управления;

- порт управления RS-232;

- возможность дистанционного управления с использованием дополнительных панелей управления;

- порт NexLink для каскадирования;

- программное обеспечение для Windows в комплекте;

- преднастроенные входы и выходы с конфигурируемой обработкой;

- независимые цифровые эквалайзеры и подавители обратной связи;

- Микшеры: стандартный, автоматический, матричный, комбинированный.

- Эквалайзеры: графический, параметрический, обратная связь;

- Фильтры: высоких и низких частот, ВЧ и НЧ полки;

- Кроссоверы: 2-х, 3-х и 4-х –полосные;

- Динамическая обработка: регулятор уровня, компрессор /лимитер, отклонитель (ducker), адаптивный подавитель шумов;

- Управление компонентами через WEB интерфейс должно производиться с АРМ оператора.

  - Универсальный мультимедийный плеер.

- Процессор Sigma Designs 8642 или выше;

- Воспроизведение Blu-ray и DVD дисков;

- Воспроизведение с жесткого диска;

- Воспроизведение содержимого напрямую с ПК или NAS (UPnP, SMB, NFS);

- Воспроизведение форматов MKV, FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS и других.

  - Приёмник радиосистемы микрофонов. Должен обеспечивать возможность подключения не менее четырех беспроводных микрофонов.

- 4-х канальный профессиональный диверсивный приемник;

- Разъем: XLR3, Jack 6.3 мм;

- Металлический корпус, стоечное исполнение;

- Цветной ЖК дисплей;

- Выход на наушники;

- Функция согласования частоты;

- Диапазон частот: 502-574 МГц, 574-646 МГц, 646-718 МГц, 718-790 МГц.

  - Микрофоны

Зал должен быть оснащен четырьмя беспроводными микрофонами, тремя стойками для микрофонов и одним микрофоном в трибуне. В комплекте с беспроводными микрофонами должно быть зарядное устройство и комплект аккумуляторов для всех микрофонов.

- UHF ручной передатчик;

- Металлический корпус;

- ЖК- дисплей;

- ACT-функция.

  - Сетевой коммутатор

- Стоечный интеллектуальный  коммутатор 1U;

- 24 порта 10/100 Fast Ethernet;

- Интегрированные функции безопасности, включая контроль доступа в сеть (NAC);

- Расширенные возможности управления качеством обслуживания (QoS) и обеспечения отказоустойчивости;

- Функции управления: TFTP, RMON, SNMP;

- Объем буфера, Кб: "DRAM - 64 МБ; Флэш - 32 МБ ";

- Поддержка VLAN.

  - Трибуна

Трибуна должна быть оснащена дисплеем с разрешением 1920x1200, микрофоном, пультом для презентаций и, опционально, подсветкой. На монитор трибуны должно дублироваться изображение с проектора. Трибуна должна быть стационарная, но  иметь три места установки: посередине сцены, на краю сцены и за кулисами. Внешний вид трибуны должен соответствовать интерьеру помещения.

  - Широкоформатный проектор

Проектор должен обеспечивать достаточную яркость для комфортного просмотра видеоматериалов из любой точки зала, а так же коррекцию трапеции в случае установки под потолком. Крепление проектора должно компенсировать вибрацию здания. Экран должен соответствовать качеству проектора. Должна быть предусмотрена возможность подключения портативного компьютера (ноутбука) к проектору по VGA/DVI/HDMI. Передача сигнала к проектору должна осуществляться через витую пару 5-ой категории, качество сигнала должно быть неизменно, с учетом расстояния до проектора.

- инсталляционный, разрешение WUXGA (1920x1200);

- световой поток не менее 7000 ANSI лм;

- цикл обслуживания электростатического фильтра не менее 10000 часов;

- срок службы лампы не менее 2500 часов в стандартном режиме;

- видеочип DCDi;

- устранение эффекта "гребенки" (деинтерлейсинг) при воспроизведении сигналов с чересстрочной разверткой;

- подавление шумов и обеспечение чистого изображения без размытий;

- улучшение резкости изображения благодаря распознаванию краев объектов;

- технология Super Resolution.

  - Экран.

Экран натяжной, на люверсах. Размер полотна: 4000х7000 мм. Покрытие белое, светоусиливающее. Крепление экрана должно предусматривать  неровности стены и компенсировать вибрацию здания.

  - Стационарная акустическая система

Акустическая система должна обеспечивать необходимый уровень громкости, а так же четкость звука исходя из размеров зала. Мощность установленных АС должна минимум в два раза превышать мощность установленного усилителя.

Фронтальная звуковая система - высококачественная активная звуковая стерео система с технологией Line Array, состоящая из сабвуфера и звуковой колонны. Характеристики:

Сабвуфер:

- 800Вт(AES)/1200Вт(прогр.)

- 1x18”(3" катушка)

- макс. 127/133дБ пик

- 30-150Гц

- модуль усилителя D-класса

- DSP (16 программ)

- RS485

Звуковая колонна:

- широкополосная 200 см Line-Array

- 32х2”(0,75" катушка)

- чувств. 101дБ

- 150Гц-19кГц

- 56x70x2000мм

Тыловая акустическая двухполосная система, 4 шт.

- Компоненты: - 3"х6 шт

- Сопротивление: - 8 Om

- Номин. мощность RMS: - 180 W,

- Пиковая мощность Peak: - 360 W

- Частотный диапазон: - 100Hz-18KHz

- Чуствительность(1W/1M) - 97 dB

- Звук. давление: - 120 dB

- Угол раскрыва: - 180º(H)

- Габариты(mm) - 113х628х139

- Вес NW(Kg) - 5,5

  - Усилитель мощности

Мощность усилителя должна соответствовать площади озвучиваемого зала;

- Восьмиканальный усилитель мощности;

- Минимум 150 Вт на 4 ом или 90 Вт на 8 ом на каждый канал;

- Каналы могут быть спарены для увеличения мощности;

- Гнездо для подключения дистанционного управления уровнем каналов и отключением звука;

- Возможность подключения дополнительных трансформаторов 25/ 70/ 100-вольтовых акустических систем.

  - Рабочее место оператора

Рабочее место оператора должно быть оснащено компьютером с двумя мониторами. Изображение со второго монитора компьютера должно выводиться на проектор и монитор на трибуне. С компьютера должно осуществляться управление коммутационным оборудованием, проектором, проведением презентаций. Компьютер должен позволять воспроизводить видеофайлы формата Full HD. Иметь возможность управлять освещением всего зала.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОАО «ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ»

  - ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические требования распространяются на организационно-профессиональные характеристики, которым должен удовлетворять Подрядчик, а также технические условия и стандарты, обязательные к неукоснительному соблюдению при выполнении работ по оснащению конференц-залов ОАО  «Головной институт «ВНИПИЭТ»  интерактивными системами презентации и конференции.

  - ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К  ПОДРЯДЧИКУ

    - Предварительно перед монтажом Подрядчик готовит технические решения по монтажу системы презентации и конференции и согласовывает с Заказчиком.

    - Заполнение коробов должно быть не более 75%. При необходимости Подрядчик монтирует дополнительные короба или сетчатые лотки.

    - На выполненные работы должна быть предоставлена исполнительная документация в бумажном (2 экземпляра) и в электронном виде на CD.

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

    - Перед началом выполнения работ по договору Подрядчик в соответствии с действующим на настоящий момент образцом представляет утвержденные руководством списки сотрудников с паспортными данными для прохода на охраняемые объекты Заказчика.

    - Руководитель работ Подрядчика обязан обеспечить одноразовый завоз на охраняемую территорию Заказчика необходимых инструментов, материалов и технологической оснастки, а по окончании работ их вывоз, в том числе строительного и монтажного мусора.

    - Ежедневная текущая приборка помещений, в которых выполняются работы, выполняется Подрядчиком в соответствии с установленным на территории Заказчика порядком.