УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора по ТЭФ

_____________________ О.Э. Дарбинян
«08» октября 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка изоляционных материалов (номенклатурная группа №1.69 – поставка изоляционных, прокладочных материалов, набивки разной.) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Маты теплоизоляционные базальтовые МТБ-43
	Плотность, кг/м3 45-55 
Теплопроводность не более ВТ/мК при 25°С 0,038
Сорбционная влажность за 72 ч., % по массе, не более 1,5
Температура применения -269°С -+700°С
Горючесть НГ
Снижение уровня ударного шума при слое БСТВ 50 мм, ДБ 26,0-45,0
Отгрузочная тара: полиэтиленовая пленка
Размеры: 2000*1000*60мм
	5,00
	куб. м.

	2. 
	Маты теплозвукоизоляционые АТМ-10С-20
	Маты АТМ изготавливаются из супертонкого (ультратонкого) базальтового волокна в оболочке со всех сторон из стеклоткани (кремнеземной ткани) и прошиваются стеклонитью (кремнеземной нитью).
Температуростойкость до +450°C
Размеры: 1100*600*20мм
	200,00
	шт.

	3. 
	Стекло фольмо-ткань б=0,2мм
	Отражающая теплоизоляция - это слой вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой, используемой в качестве отражателя.

Эффективный тепло-звукоизоляционный материал с отражающим эффектом тепловой энергии до 95%.
Является универсальной изоляцией в банях, саунах, для конструкций теплых полов, трубопроводов, в качестве экранов за радиаторами.
	400,00
	кв. м.


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7. Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки  товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

8. Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «12» ноября 2012 г. по «23» ноября 2012 г.

	Инженер группы закупок 
	
	
	
	Г.Е. Щукин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


