Приложение №1

к договору № ________

от _____________

| ###### «СОГЛАСОВАНО». _____________. «_____» __________ 2013 г. М.П.. | ###### «УТВЕРЖДАЮ». Заместитель генерального директора - директор НТЦ «Синтез». ________ Беляков В.А. «_____» __________ 2013 г. М.П.. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение научно-исследовательской работы по теме:

«Оптимизация технологии сварки стальной опорной конструкции центральной сборки дивертора ИТЭР»

Регистрационный № ИТЭР – 1179-13

# Санкт-Петербург

# 2013

- НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Проведение работ по теме: «Оптимизация технологии сварки стальной опорной конструкции центральной сборки дивертора ИТЭР»

  - Область применения – производство центральной сборки дивертора (ЦСД) реактора ИТЭР.

  - Объектом исследования является процесс сборки-сварки опорной конструкции (СОК) ЦСД.

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ выполнения работы

  - НИР выполняется в рамках договора № 82-Синтез/12 от 27 февраля 2012 г., заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» по теме «Доработка технологии изготовления панелей первой стенки и аттестация производства центральных сборок дивертора ИТЭР, опытное изготовление и тепловые испытания компонентов дивертора ИТЭР в 2012-2013 годах», п. 4.1 ТЗ.

______________________________________________________________________

(№ протокола заседания комиссии по размещению заказов)

  - Срок начала работы - с даты в договора, срок окончания работы – 30.03.2014 г.

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»).

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Цель работы - оптимизация технологии сборки-сварки стальной опорной конструкции центральной сборки дивертора чертеж 1А.228.320СБ (рис. 1, рис. 2).

  - В ходе работы требуется:

                - Определить последовательность выполнения сварных швов неповоротных стыков для соединений типа «труба – труба», которая обеспечит коробления СОК ЦСД после сварки не превышающие требования КД.

                - Проверить эффективность технологии общей термообработки СОК ЦСД и, если остаточные деформации после термообработки приводят к изменению размеров с превышением допусков согласно КД, рекомендовать изменения технологии.

- Стадии и этапы разработки

Работа проводиться в 2: этапа

Этап 1.

Экспериментально-расчетная   калибровка    модели источника тепла. Экспериментально-расчетная    калибровка     механической      модели материала. Локальное

моделирование процесса сварки соединений типа «труба-труба» для последующего использования полученных данных о временных и остаточных деформациях для расчета СОК ЦСД локально-глобальным методом. Испытания на ползучесть согласно Приложения к данному ТЗ п. 1.1 – п. 1.6. Механические испытания материала ХМ-19 в состоянии перед сваркой. Измерения кривых деформирования до разрушения в истинных напряжениях и деформациях, тепловых деформаций для температур 500, 800, 1200 C. Измерение истинных деформаций и напряжений при циклическом знакопеременном нагружении образцов из стали XM–19 в состоянии перед сваркой.

Отчетность: Промежуточный отчет

Этап. 2

Моделирование процесса сборки-сварки всей конструкции.

Выполнение оптимизации технологии сборки-сварки с применением термообработки сваренного изделия по критерию минимизации коробления конструкции (до 5 вариантов).

Отчетность: Научно-технический отчет

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Заказчик предоставляет:

                - CAD-модель СОК ЦСД (1А.228.320СБ).

                - CAD-модель сварочной оснастки. Также должны быть указаны места и виды закреплений, а также прикладываемые усилия и моменты.

                - Геометрию сварных швов. Также должны быть указаны величины зазора между свариваемыми кромками, угол снятия фасок, величина притупления для всех швов корпуса.

                - Эскиз выполненного сварного шва с указанием формы валиков и количества проходов.

                - Измеренные перемещения после сварки каждого прохода. Измеряются осевые и радиальные перемещения на соединении типа «труба-труба», которое выполняется на режимах для сварного соединения СОК ЦСД и имеет туже самую геометрию. Данные предоставляются для двух-трех одинаковых соединений для учета статистического разброса.

                - Комплект конструкторской документации СОК ЦСД.

                - Перечень сварочного оборудования, параметры его работы, сварочные материалы, которые могут быть использованы для разработки технологии сварки конструкции.

                - Режимы сварки, на которых выполняются сварочные швы корпуса.

                - Макрошлифы сварных соединений, полученные на указанных режимах.

                - Параметры оборудования, используемые для проведения термообработки.

                - Режимы термообработки:

- скорость нагрева и охлаждения.

- время выдержки на заданной температуре.

                - Среда, в которой проводится термообработка.

                - CAD модель оснастки для термообработки. Указание мест и видов закреплений, а также прикладываемых усилий и моментов.

- требования к выполнению работ

  - Экспериментальная часть калибровки модели источника тепла должна включать выполнение контрольных образцов сварных швов на оборудовании Заказчика в количестве 3-х на каждый тип сварного шва в изделии.

  - Механическая модель должна представляет собой функционал описывающий упруго - пластическое поведение материала. Калибровка модели должна проводиьтся по данным об измеренных перемещениях после сварки каждого прохода.

  - Локальное моделирование процесса сварки соединений типа «труба-труба» проводится для последующего использования полученных данных о временных и остаточных деформациях для расчета СОК ЦСД локально-глобальным методом.

  - Калибровка модели релаксации напряжений при термообработке проводится по 6 результатам испытаний при температурах 400, 420 и 450C для сталей 316L (EN 10088-2, EN 10028-7) и XM-19 (ITER_D_2ECBV8 – v 2.0). Испытания проводятся согласно Приложения к данному ТЗ п. 1.1 – п. 1.6.

  - Механические испытания материала ХМ-19 (ITER_D_2ECBV8 – v 2.0) в состоянии перед сваркой (Приложение к данному ТЗ п. 2.1.). Измерения кривых деформирования проводятся до разрушения в истинных напряжениях и деформациях, тепловых деформаций для температур 500, 800, 1200 C.

  - Измерение истинных деформаций и напряжений проводится при циклическом знакопеременном нагружении образцов из стали XM – 19 (ITER_D_2ECBV8 – v 2.0) в состоянии перед сваркой. Испытания проводятся согласно Приложения к данному ТЗ 2.п.3.1

- Требования к разрабатываемой документации

  - Отчетная техническая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. ОТЧЕТ О НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. Структура и правила оформления».

  - Отчет о выполненной НИР должен быть представлен на бумажном и электронном носителе (в формате *.pdf и *.doc) и содержать следующую информацию:

                - Входные и выходные параметры расчетов.

                - Принятые допущения в математических моделях.

                - Описание технологии выбранного алгоритма расчета.

                - Схему выполнения сварных швов, обеспечивающую наименьшие коробления конструкции корпуса Дивертора.

                - Выработанные рекомендации для последовательности выполнения сварных швов и для режима термообработки

                - Результаты в виде полей короблений и напряженно - деформированного состояния конструкции после сварки и термообработки.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Заготовки в состоянии поставки для изготовления образцов из стали 316L общей площадью 1000х1000х10 мм3 и стали XM-19 общей площадью 382х116х14 мм3 в количестве 3 шт. поставляются заказчиком.

  - Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке.

|  | От заказчика |
| --- | --- |
| Руководитель работ по направлению Начальник отдела ______________ И.В. Мазуль «___»__________2013 г. Начальник НИТ ЛНБ _______________ П.Ю. Чайка «___»__________2013 г. | Ведущий по заказу, ведущий научный сотрудник ______________ Р.Н. Гиниятулин «___»__________2013 г. Руководитель темы, начальник лаборатории ______________ А.Н. Маханьков «___»__________2013 г. Ведущий инженер договора, снс ______________ С.Н. Мазаев «___»__________2013 г. |

Рис. 1 Центральная сборка дивертора (лист. 1)

Рис. 2 Центральная сборка дивертора (лист. 2)

Приложение к ТЗ

к Договору № ________

от _____________

Программа механических испытаний для стали 316L и ХМ-19

- Испытания на ползучесть для стали 316L и ХМ-19

  - Изготовление 2 образцов для испытаний на ползучесть при следующих температурах:  С, в течение 8 часов. Рабочая нагрузка  МПа. Материал-сталь 316L в состоянии поставки.

  - Изготовление 2 образцов для испытаний на ползучесть при следующих температурах:  С, в течение 8 часов. Рабочая нагрузка  МПа. Материал-сталь 316L в состоянии поставки.

  - Изготовление 2 образцов для испытаний на ползучесть при следующих температурах:  С, в течение 8 часов. Рабочая нагрузка  МПа. Материал-сталь 316L в состоянии поставки.

  - Изготовление 2 образцов для испытаний на ползучесть при следующих температурах:  С, в течение 8 часов. Рабочая нагрузка  МПа. Материал-сталь XM-19 в состоянии поставки.

  - Изготовление 2 образцов для испытаний на ползучесть при следующих температурах:  С, в течение 8 часов. Рабочая нагрузка  МПа. Материал-сталь XM-19 в состоянии поставки.

  - Изготовление 2 образцов для испытаний на ползучесть при следующих температурах:  С, в течение 8 часов. Рабочая нагрузка  МПа. Материал-сталь XM-19 в состоянии поставки.

Испытания проводить по ГОСТ 3248 – 82. Всего 12 образцов.

Примечание: нагрузка на образец может варьироваться. Нагрузка может быть увеличена, если при указанных в п.1.1 – п.1.6. нагрузках не наблюдаются минимальные деформации ползучести на заданных температурах в первичном периоде ползучести.

- Механические испытания для стали XM-19 в состоянии поставки

  - Механические испытания на растяжение для стали XM-19. Материал в состоянии поставки. Температуры испытаний: 500, 700, 900, 1200 °С. Измерение истинных напряжений и деформаций. Испытания проводить по ГОСТ 9651 – 84. На каждую температуру по 3 образца. Всего 12 образцов.

  - Измерить термоупругие деформации или коэффициент линейного теплового расширения стали XM-19 для интервалов температур 20 - 600, 20 - 800 и 20 - 1200 °С. Для каждого интервала температур использовать 2 образца. Всего 6 образцов.

- Другие испытания

  - Измерение истинных деформаций и напряжений при знакопеременном нагружении образца из стали и XM-19. Испытания проводить по ГОСТ 25.505 – 85.

Условия проведения испытания

Температура испытания: 20 °С. Нагружение делать плавно, путем сжатия и растяжения образца на 0.3 у.ед. (Условных единиц деформации). Испытание проводить для 2 образцов. Для каждого образца выполнить 3 цикла «сжатие-растяжение».