ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20__ года |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Прецизионного обрабатывающего центра

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2013

Техническое задание

|  | Комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание | Кол-во, шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| Базовый станок |  |  |
| 1 | Прецизионный обрабатывающий центр | 1 |
|  | Рабочая зона X 300мм, Y 280мм, Z 250 мм |  |
|  | Скорость подачи 0,01 - 16.000 мм/мин |  |
|  | Ускорение 8 м/сек² |  |
|  | Точность (3-оси) по методике VDI/DGQ 3441: Разрешение: 0,1 мкм Точность позиционирования P: ±1 мкм Повторяемость позиционирования Ps: ±0,5 мкм Точность на детали: ±2 мкм Обдув сжатым воздухом по осям X и Y Система ЧПУ Heidenhain iTNC 530 smarT.NC или аналог (или эквивалент) Программное обеспечение на CD-Rom для обмена данными между TNC и PC включая 3 м кабеля. Электропневматический магазин на 32 инструмента Станина станка из специального полимербетона Приводы осей с цифровым управлением Расход воздуха: max. 300 Норм-л/мин при 6 атм. Цвет: пунцовый (RAL 3002) |  |
| 2 | Сдвижная дверь для KERN Evo | 1 |
| 3 | Система ЧПУ Heidenhain iTNC 530 smarT.NC или аналог(или эквивалент) | 1 |
|  | 5-осевое контурное управление, включая интерфейс Ethernet для прямого подключения к локальной сети. Удобный пользовательский интерфейс с понятной графикой и встроенной клавиатурой. |  |
| 4 | Электрошкаф | 1 |
|  | Габариты: 1400 х 1200 х 600 мм Электропитание: 400 В / 50/60 Гц / L1-L2-L3-N-PE |  |
| 5 | Магазин на 32 инструмента | 1 |
|  | Электропневматический магазин на 32 инструмента, полностью автоматический Время смены инструмента: около 3 сек. Среднее время ячейка-ячейка: около 7 сек Длина инструмента (включая оправку и патрон) макс.: 105 мм |  |
| 6 | Высокооборотный шпиндель 500-50.000 об/мин с векторным управлением | 1 |
|  | Ø 80 мм Обороты 500 – 50.000 об/мин (плавная регулировка) Вращающий момент 1,5 Нм Мощность 6,4 кВт (S1) Водяное охлаждение Пневмозажим для смены инструмента HSK-E25 Компенсация изменения размеров шпинделя из-за динамических и тепловых эффектов Вращение правое и левое Необслуживаемый синхронный привод Диаметр хвостовика max. 10 мм Возможность использования совместно с инструментальным магазином Возможность использования измерительного щупа |  |
| 7 | Термостабилизация шпинделя +/-1,5°C, включена в базовую комплектацию |  |
| 8 | Расширение управления до 4, 5-ти осей (включая контурное управление и подготовку для подключения делительной головки ) | 1 |
| 9 | Энергосберегающий пакет (автоматическое отключение/включение главных энергопотребителей во время остановки станка) | 1 |
| 10 | Программное обеспечение "Мониторинг рабочей зоны" постоянный мониторинг положения компонетов рабочей зоны (делительная головка, лазер, шпиндель) Внимание: Самопроизвольный контакт между инструментом и заготовкой (ошибка программирования) не контролируется данным пакетом. | 1 |
| 11 | Комплект выдвижных ящиков для хранения инструментов и измерительных приборов | 1 |
| 12 | Приспособление для зажима инструмента вне станка (для зажима HSK 25) | 1 |
| 13 | Ключ для смены цанг (для лёгкого снятия цанг D14 из зажима HSK-E25/D) | 1 |
| 14 | Система подачи СОЖ | 1 |
|  | − Руководство по эксплуатации на русском языке; | 1 |
|  | − Сертификат РФ; | 1 |
|  | − Упаковка; | 1 |
| 15 | − Пусконаладка, инструктаж | 1 |
| Опции ЧПУ |  |  |
| 16 | Цанговый патрон HSK-E25/D (KERN special), шт | 10 |
|  | с зажимной гайкой для цанг D14 |  |
|  | (Потребное количество по согласованию с заказчиком) |  |
| 17 | Прецизионные цанги D14 для цангового патрона, (шт) | 10 |
|  | для зажима HSK-E25/D |  |
|  | Размеры: 1,0- 9,0 мм. (с шагом 0,5 мм) |  |
|  | Нестандарные размеры по специальному заказу |  |
| 18 | Лазерная измерительная система | 1 |
|  | Служит для предварительной настройки инструмента и контроля износа и поломки. Включая шаблон для калибровки.. |  |
| 19 | Измерительный щуп | 1 |
|  | Хранится в инструментальном магазине. Используется для измерения высоты и положения заготовки. Щуп с рубиновым наконечником Ø 2 мм, в том числе, тестовое кольцо на магните(DIN 2250 C). Нестандартные размеры по спец. запросу. |  |
|  | (Номенклатура по согласовыванию с заказчиком) |  |
| 20 | Выносной пульт управления Heidenhain | 1 |
| 21 | Система подачи масляного тумана | 1 |
| 22 | Система отсоса масляного тумана | 1 |
| 23 | Пистолет-распылитель для очистки рабочей зоны | 1 |
| 24 | Прецизионная делительная головка (4-я и 5-я оси) | 1 |
|  | Цифровой привод Обдув воздухом Запатентованный узел привода, без обратной реакции Скорость подачи: C/B 7000 / 3000 °/мин Диапазон качания: -10° / +100° |  |
|  | Внимание: В зависимости от установки поворотного стола и его применения, диапазон C-оси может быть ограничен. Высота центра: 100 мм Повторяемость Ps <=1" Абсолютная точность <=5" Наличие двух направляющих для быстрого и точного регулирования поворотного стола Деревянный ящик для транспортировки и хранения |  |
|  | Оснащение делительной головки: |  |
| 25 | Патрон Erowa Chuck ITS 100 для делительной головки | 1 |
|  | Внимание: Возможно использование только определённых держателей |  |
| 26 | Контрольная оправка для патрона Erowa ITS | 1 |
| 27 | Концентрат СОЖ 20л | 1 |

## Прочие условия

Вместе с ТЗ на торги поставщик обязуется предоставить письменное подтверждение предприятия-изготовителя о соответствии оборудования требуемым характеристикам, ссылки на сайт производителя, предоставлении прав на реализацию и сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания на территории РФ.

Поставляемое оборудование должно быть:

–	новым (не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

–	ранее не быть в эксплуатации и не являться выставочным образцом;

–	работоспособным и готовым к эксплуатации.

| Срок поставки: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не более 8 месяцев после поступления авансового платежа |  |  |
| Гарантия: |  |  |
| Не менее 12 месяцев с даты пуска оборудования в эксплуатацию. |  |  |