# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание

# на выполнение строительно-монтажных работ по замене дверей в корпусах 1, 5, 11, 16 на площадке «Новослободская», в корпусе 8 на площадке «Мытищи», изготовлению и монтажу оконных решеток в корпусе 8 на площадке «Мытищи» ФГУП «ВНИИА»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по замене дверей в корпусах 1, 5, 11, 16 на площадке «Новослободская», в корпусе 8 на площадке «Мытищи», изготовлению и монтажу оконных решеток в корпусе 8 на площадке «Мытищи» ФГУП «ВНИИА»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Ремонт дверей с заменой дверных блоков и установка оконных решеток, включая: изготовление, доставку, подъем, демонтаж/монтаж, вывоз мусора (демонтированных деревянных дверных блоков /кроме одного металлического/ и прочего мусора, полученного в результате проведения работ) и прочих работ, изложенных в техническом задании.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресам: г. Москва, ул. Сущевская, вл. 22, площадка "Н", корп. 1, 5, 11, 16 и Моск. обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д.2

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Подрядчик должен разработать и утвердить план производства Работ (ППР) в течение трех рабочих дней с момента заключения договора, согласовав его с Заказчиком, а также предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики

- Блоки дверные стальные должны соответствовать требованиям ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия.» - Дверные блоки должны комплектоваться замками в соответствии с ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия.» - Устанавливаемые доводчики должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия.» - Уплотняющие прокладки должны соответствовать ГОСТ 30778 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия.» - Дверные блоки должны иметь не менее 2 контуров уплотнения в притворе. - Безотказность, циклы открывания-закрывания дверных блоков, не менее 200000. - Высота наплава должна составлять 15 мм. - Дверные блоки, замки, должны сопровождаться документом о качестве (паспортом), а также инструкцией по эксплуатации (включающей рекомендации по монтажу), доводчики должны сопровождаться инструкцией по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, паспортом и другой сопроводительной документацией выполненной на языке страны потребителя.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ

В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик. Огневые работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации. Производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику не менее чем за 12 часов, порядок передачи данных согласовывается с Заказчиком после заключения договора. № п.п.; Наименование; Кол-во (шт.). 1.; Корп. 1: пом. 115 пл. «Новослободская» Изготовление и монтаж металлической двери, размер проема 730х2040, профиль рамы –45х25х2, профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 2 шт., доводчик, ручка-скоба «APECS HC-0901-25/200-INOX» или аналог, окраска двери порошковым напылением - цвет серый (уточняется по месту), засов врезной (открытие изнутри, тип согласовывается с заказчиком). В двери, на высоте 1600мм от уровня пола, расположено смотровое окно 100х100мм, забранное мет. решеткой с d прутков не менее 5мм и размером ячейки не более 50х50мм. С внутренней стороны двери решетка смотрового окна закрыта закрепленным оргстеклом. Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 2.; Корп. 1: пом. 203 пл. «Новослободская» Изготовление и монтаж двустворчатой металлической двери, размер проема 1490х2370, профиль рамы –45х25х2, профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 4 шт., задвижки торцевые на пассивной левой створке – 2шт., ручка раздельная, окраска порошковым напылением (выбор цвета по месту), замок верхний кодовый «Мэттэм 3КП 1 (30 мм)» или аналогичный, замок нижний «ПРОСАМ 3В9-6» или аналогичный, замок верхний «САМ 3В8-8М» или аналогичный. Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 3.; Корп. 1: пом. 512 пл. «Новослободская» Изготовление и монтаж металлической двери, размер проема 1050х2315, профиль рамы –45х25х2 без порога с полосой S=3-4мм. (зазор между полотном двери и мет. полосой не должен превышать 5мм.), профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 2 шт., доводчик, ручка раздельная, окраска порошковым напылением - цвет темно-коричневый (уточняется по месту), замок нижний «ПРОСАМ 3В9-6» или аналогичный, замок верхний «САМ 3В8-8М» или аналогичный, опечатывающее устройство с флажком (и десять шт. запасных) или аналогичное, предусмотреть техническую возможность установки электронного замка силами "Заказчика". Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 4.; Корп. 5: пом. 103 пл. «Новослободская» Изготовление и монтаж двустворчатой металлической двери, размер проема 1430х2370, профиль рамы –45х25х2 без порога с полосой S=3-4мм. (зазор между полотном двери и мет. полосой не должен превышать 5мм.), на нижней кромке дверных полотен установлена разъемная полосовая щетка с "h" профилем (устанавливается по месту с внутренней стороны двери), профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 4 шт., задвижки торцевые на пассивной левой створке – 2шт., доводчик, ручка раздельная, окраска порошковым напылением (выбор цвета по месту), замок верхний кодовый «Мэттэм 3КП 1 (30 мм)» или аналогичный, замок нижний «ПРОСАМ 3В9-6» или аналогичный, опечатывающее устройство с флажком или аналогичное. Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 5.; Корп. 11: 3-й этаж вход в комендатуру пл. «Новослободская» Изготовление и монтаж металлической двери с верхней глухой частью 600мм., размер проема 1040х2580, профиль рамы –45х25х2, профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 2 шт., доводчик, ручка раздельная, окраска порошковым напылением - цвет коричневый (уточняется по месту), замок нижний «ПРОСАМ 3В9-6» или аналогичный, замок верхний кодовый «Мэттэм 3КП 1 (30 мм)» или аналогичный. Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 6.; Корп. 11: пом. 305 пл. «Новослободская» Изготовление и монтаж металлической двери, размер проема 900х2090, профиль рамы –45х25х2, профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 2 шт., доводчик, ручка раздельная, окраска порошковым напылением - цвет серый (уточняется по месту), замок нижний «ПРОСАМ 3В9-6» или аналогичный, замок верхний кодовый «Мэттэм 3КП 1 (30 мм)» или аналогичный. Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 7.; Корп. 16: пом. 413 пл. «Новослободская» Изготовление и монтаж металлической двери, размер проема 916х2030, профиль рамы –45х25х2, профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 2 шт., ручка раздельная, окраска порошковым напылением (выбор цвета по месту), замок верхний кодовый «Мэттэм 3КП 1 (30 мм)» или аналогичный, замок нижний «ПРОСАМ 3В9-6» или аналогичный, замок верхний «САМ 3В8-8М» или аналогичный. Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 8.; Корп. 8: пом. 610 пл. «Мытищи» Изготовление и монтаж металлической двери, размер проема 950х2040, профиль рамы –45х25х2, профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 2 шт., доводчик, ручка раздельная, окраска порошковым напылением (выбор цвета по месту), замок нижний «ПРОСАМ 3В9-6» или аналогичный, замок верхний «САМ 3В8-8М» или аналогичный, опечатывающее устройство с флажком или аналогичное. Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 9.; Корп. 8: пом. 611 пл. «Мытищи» Изготовление и монтаж металлической двери, размер проема 950х2040, профиль рамы –45х25х2, профиль полотна двери 40х25х2, лист металла горячекатаный 2 мм, дверные петли на опорных подшипниках – 2 шт., доводчик, ручка раздельная, окраска порошковым напылением (выбор цвета по месту), замок нижний «ПРОСАМ 3В9-6» или аналогичный, замок верхний «САМ 3В8-8М» или аналогичный, опечатывающее устройство с флажком или аналогичное. Дверь укомплектована наличниками, шумо- звуко- теплоизоляционными материалами и уплотняющими прокладками.; 1. 10.; Корп. 8: пом. 610 пл. «Мытищи» Изготовление и монтаж двустворчатой распашной (во внутрь) металлической решетки на оконный проем с равными створками, размер проема 2445х2035, П-образный профиль рамы – металлический уголок 40х40х4 мм., петли решеток на опорных подшипниках – 6 шт., петли для навесного замка - 2 шт. (устанавливаются по центру), замок навесной «APECS PD-01-63» или аналогичный, окраска порошковым напылением (выбор цвета по месту). К профилю со стороны оконной рамы (встык к уголку) приварить стальные пластины 80х50х4 мм. с отв. d=16мм., по 4 шт. с каждой из сторон (расстояние между пластинами не более 600 мм.). Диаметр стальных решеток из прутьев должен быть не менее 15 мм. Расстояние между вертикальными прутьями должно быть не более 150мм., между горизонтальными 300 мм. Просвет сверху (между створкой и рамой) и снизу (между створкой и подоконником) 50 мм.; 1. 11.; Корп. 8: пом. 611 пл. «Мытищи» Изготовление и монтаж двустворчатой распашной (во внутрь) металлической решетки на оконный проем с равными створками, размер проема 2445х2035, П-образный профиль рамы – металлический уголок 40х40х4 мм., петли решеток на опорных подшипниках – 6 шт., петли для навесного замка - 2 шт. (устанавливаются по центру), замок навесной «APECS PD-01-63» (и четыре шт. запасных) или аналогичный, окраска порошковым напылением (выбор цвета по месту). К профилю со стороны оконной рамы (встык к уголку) приварить стальные пластины 80х50х4 мм. с отв. d=16мм., по 4 шт. с каждой из сторон (расстояние между пластинами не более 600 мм.). Диаметр стальных решеток из прутьев должен быть не менее 15 мм. Расстояние между вертикальными прутьями должно быть не более 150мм., между горизонтальными 300 мм. Просвет сверху (между створкой и рамой) и снизу (между створкой и подоконником) 50 мм.; 1. Размеры справочные для определения стоимости Комплектность ключей для каждого типа замков - 5шт.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сводный объем ремонтно-строительных работ по замене дверей в корп. 1: пом.115 (1 дверь), пом.203 (1 дверь), пом. 513 (1 дверь), корп. 5: пом. 103 (1 дверь), корп. 11: 3-й этаж вход в комендатуру (1 дверь), пом. 305 (1 дверь), корп. 16 пом. 413 (1 дверь) на площадке «Новослободская», корп. 8: пом. 610 (1 дверь), пом. 611 (1 дверь) на площадке «Мытищи», а также на изготовление и монтаж оконных решеток в корп. 8: пом. 610 (1 решетка), пом. 611 (1 решетка) на площадке «Мытищи» № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Объем. 1.; Монтаж металлических дверей (общий объем работ); м2; 21,14. 2.; Монтаж ручек «скоба»; шт.; 1. 3.; Монтаж ручек раздельных; шт.; 8. 4.; Монтаж доводчиков; шт.; 7. 5.; Монтаж щеколд (засовов); шт.; 1. 6.; Монтаж задвижек торцевых; шт.; 4. 7.; Монтаж кодовых замков «Мэттэм 3КП 1 (30 мм)»; шт.; 5. 8.; Замки навесные «APECS PD-01-63»; шт.; 6. 9.; Монтаж замков «САМ 3В8-8М»; шт.; 5. 10.; Монтаж замков «ПРОСАМ 3В9-6»; шт.; 8. 11.; Монтаж опечатывающих устройств с флажком; шт.; 4. 12.; Опечатывающие устройства с флажком; шт.; 10. 13.; Монтаж металлических решеток (общий объем работ); м2; 10,1. 14.; Монтаж разъемных полосовых щеток с "h" профилем; м.п.; 1,43. Объемы справочные (для определения максимальной стоимости)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к материалам, применяемым для выполнения работ: Технические характеристики верхнего замка «САМ 3В8-8М» или аналог: - замок изготавливается с засовом из 4-х стальных стержней круглого сечения; - покрытие корпуса - цинковое. Покрытие ответной и лицевой планок - никелевое. - механизм: 8 – сувальдный; - вылет ригеля – 22 мм; - диаметр ригеля – 13,7 мм; - габаритные размеры замка – 88х82х20 мм. Технические характеристики нижнего замка «ПРОСАМ 3В9-6» или аналог: - замок изготавливается с засовом из 3-х стальных стержней круглого сечения; - покрытие корпуса - цинковое. Покрытие ответной и лицевой планок – никелевое; - механизм: 6 – сувальдный; - вылет ригеля – 21 мм; - диаметр ригеля – 11,7 мм; - габаритные размеры замка – 81х108х19 мм. Технические характеристики верхнего кодового замка «Мэттэм 3КП 1 (30 мм)» или аналог: - диаметр ригеля: 16 мм; - тип замка: кодовый; - покрытие корпуса: полимерное; - количество возможных кодов: более 1000. Технические характеристики навесного замка «APECS PD-01-63» или аналог: - материал - чугун; - автоматическое запирание - автомат; - тип механизма секретности - цилиндровый; - ширина - 63мм., высота - 94мм.; - диаметр дужки - 10мм.; - проем дужки, высота - 31мм.; - проем дужки, ширина - 34мм. Технические характеристики опечатывающего устройства с флажком латунное или аналог: - материал - латунь; - внешний диаметр - 32мм., внутренний - 27мм.; - высота - 10мм.; - длина устройства с флажком - 70мм., длина рабочей части - 35мм. Технические характеристики ручки-скобы «APECS HC-0901-25/200-INOX» или аналог: - материал - нержавеющая сталь; - диаметр ручки 25 мм.; - межосевое расстояние 200 мм. Технические характеристики разъемной полосовой щетки с "h" профилем или аналог: - корпус щетки - нержавеющая сталь; - держатель щетки - алюминиевый "h" профиль (окраска в цвет двери); - материал ворса - полиамид (цвет черный); - длина рабочей части ворса - S=14 мм. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ составляет 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора. Календарный план-график выполнения работ согласовывается Сторонами на момент заключения договора. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия», при устройстве монтажных швов и установке наружных дверных блоков рекомендуется учитывать требования ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» и других действующих нормативных правовых документов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы по замене дверных блоков на данном предприятии, относятся к разряду пожароопасных работ (резка металла механизированным инструментом).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования предъявляются к обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты (в т.ч. на используемые материалы), гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование. 1.1. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций. 1.2. Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдаче завершенного строительством объекта приемочной комиссии. 1.3. По окончании выполнения работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы). 1.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 1.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения. 1.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. 1.7. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, правила по эксплуатации, сертификаты и паспорта). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схемы дверей | 10 |
| 2. | Схема решеток | 11 |

Приложение 1

Приложение 2