Техническое задание

на модернизацию системы видеоконференцсвязи ОАО «Атомредметзолото»

Москва, 2011

Содержание:

- Общие положения								4 стр.

- Основные термины, сокращения, обозначения				5 стр.

- Назначение проектируемых систем и требования к ним		6 стр.

общие положения

Настоящее Техническое задание описывает требования

По проектированию, составу оборудования, монтажу, пуско-наладке, тестированию и вводу в эксплуатацию видеоконференцсвязи (далее - ВКС).

Требования по проведению модернизации видеоконференцсвязи ОАО «Атомредметзолото».

Шифр системы/работ – ВКС.

Заказчик – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».

Исполнитель – организация, выбранная Заказчиком на основании результатов конкурсных процедур.

Целями работ является

Модернизация и расширение функционала существующей системы ВКС ОАО «Атомредметзолото».

Разработка исполнительной документации по ВКС.

Место проведения работ – офисные помещения ОАО «Атомредметзолото» по адресу г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 22, этаж 1 и 3.

Сроки окончания работ

Работы согласно заявке должны быть завершены не позднее 25 декабря 2011.

Настоящие Технические требования подготовлены с учетом требований и рекомендаций ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.201-89 на создание автоматизированных систем

При проведении работ по настоящему Техническому заданию Исполнителю учесть следующие нормативно-технические документы:

- СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- Международный стандарт ISO/IEC 11801 Е2 - «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises - Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий» 2002г.

- Стандарт ANSI/TIA/EIA – 568-B – «Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий»

- Стандарт ANSI/TIA/EIA – 569-B - «Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces - Телекоммуникационные трассы и помещения коммерческих зданий»

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Издательство: Омега-Л, 2007.

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.

- Инструкции по установке и монтажу оборудования систем воспроизведения и отображения информации.

Основные термины, сокращения, обозначения

Основные термины

Заказчик – ОАО «Атомредметзолото»

Исполнитель – организация, выбранная Заказчиком на основании результатов конкурса для выполнения работ, предусмотренных настоящими Техническими Требованиями.

Сокращения и обозначения

АРМЗ –  ОАО «Атомредметзолото»

ВКС - видеоконференцсвязь

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности

ЛВС - локальная вычислительная сеть

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

СБЭ – система бесперебойного электропитания

СКС – структурированная кабельная система

СЭ – система электропитания

ТЗ – Техническое задание

Full-HD - видеосигнал с разрешением 1920x1080 пикселей

IP - Internet Protocol (интернет протокол)

USB - Universal Serial Bus (последовательный интерфейс передачи данных)

VGA - Video Graphics Array (стандарт мониторов и видеоадаптеров)

Назначение проектируемых систем и требования к ним

Назначение ВКС

ВКС предназначена для обеспечения Заказчика современными высокотехнологичными средствами проведения деловых и протокольных мероприятий.

Требования к ВКС

Требования к режимам функционирования

Функционирование ВКС и его компонентов должно осуществляться в соответствие со штатным расписанием функционирования объекта. Вместе с тем, оборудование ВКС должно обеспечивать непрерывную круглосуточную эксплуатацию за исключением периодов технического обслуживания.

Перспективы развития и модернизации ВКС

Устанавливаемое оборудование системы должно предусматривать возможность замены устаревшего оборудования его узлов и программных компонентов системы на более современные аналоги с сохранением или повышением базовой функциональности системы.

Требования к численности и квалификации обслуживающего персонала и режиму его работы.

При выполнении работ по монтажу и пуско-наладке на объекте автоматизации Исполнитель проводит краткое обучение представителей Заказчика основным функциям по управлению оборудованием ВКС на конкретном узле системы.

Требования по безопасности

При монтаже, эксплуатации и ремонте технических средств ВКС должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требованиями производителей оборудования.

Требования по эргономике и технической эстетике

Компоновка и размещение оборудование ВКС должны обеспечивать удобство и комфортность работы персонала.

Стационарные аппаратно-технические средства ВКС, их монтаж и размещение в помещении должны обеспечивать удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта с учетом специфики помещений, в которых они размещаются.

Информационные кабели и кабели электропитания оборудования, используемые в помещении, должны иметь маркировку, исключающую возможность ошибок в коммутации

Требования по защите информации от несанкционированного доступа

Доступ к настройкам оборудования должен быть защищен паролем. Должна осуществляться идентификация и проверка подлинности субъектов доступа при входе в систему по паролю условно-постоянного действия длинной не менее шести буквенно-цифровых символов. Пароль передается Заказчику в процессе сдачи-приемки работ.

Требования по сохранности информации ВКС при авариях

Оборудование ВКС должно быть подключено к существующим средствам бесперебойного электроснабжения для обеспечения корректного выключения оборудования ВКС, что должно позволить выключить оборудование в нормальном режиме, без потери установленных настроек или сбоя прошивок.

Требования к помещениям, оборудуемым ВКС

Оборудование ВКС должно функционировать в штатном режиме в помещениях со следующими характеристиками:

- температура от +10° до +30°С;

- запыленность воздуха не более 0,75 мг/м³;

- уровень шума в помещениях не должен превышать 55 Дб;

- время реверберации в помещениях должно быть не более 1,3 с.

Требования к функциональным возможностям ВКС

Основной задачей оборудования ВКС будет проведение переговоров, совещаний, видеоконференций, демонстрация роликов и презентаций с презентационного ноутбука или другого внешнего видео источника.

Управление оборудованием ВКС (управление камерой, управление кодеком). должно быть обеспечено при помощи сенсорной панели управления в самой комнате переговоров. Схема управления должна перейти от демонтируемого кодека.

Должны быть обеспечены следующие функциональные возможности ВКС:

- двухсторонняя видеоконференцсвязь (по схеме «точка - точка») для любых двух абонентов системы ВКС;

- групповая (многоточечная) видеоконференцсвязь с одновременным участием нескольких абонентов системы ВКС

- возможность подписи окон участников конференции на экране;

- возможность выделения окна говорящего абонента;

- проведение сеансов как по заранее составленному расписанию, так и внепланово;

- поддержка технология People + Content, стандарт H.239: VGA, SVGA, XGA;

- поддержка подключения абонентов на скоростях от 64 до 1920 Кбит/с;

- «активация по голосу» – в данном режиме все участники сеанса ВКС видят говорящего, а говорящий видит предыдущего выступавшего;

- «непрерывное присутствие» – в данном режиме у каждого участника на экране присутствует изображение от нескольких других участников (экран разделяется на несколько частей, показывающих изображение от разных участников).

Требования к функциональным возможностям сервера записи после интеграции с новой системой ВКС:

- возможность записи многоточечных видеоконференций с синхронизацией видео и данных;

- возможность управления записью видеоконференции, трансляцией и архивированием;

- возможность воспроизведения архивных записей с помощью стандартного программного обеспечения Windows Media Player, RealPlayer;

- возможность воспроизведения архивных записей с помощью терминала ВКС;

- возможность хранения на жестком внутреннем диске архивных копий записей;

- поддержка автоматического архивирования и удаления.

- доступ к архиву видеозаписей через http с защитой PIN/login/password кода.

Требования к функциональным возможностям Polycom Converged Management Application:

- интеграция с существующими терминалами ВКС ОАО «Атомредметзолото» и дочерними предприятиями Заказчика.

- интеграция по LDAP с domain controllers ОАО «Атомредметзолото»

- возможность использования и распространения Polycom CMA Desktop;

- возможность планирования сеансов видеоконференций работниками Заказчика по расписанию с рабочих станций.

Требования к функциональным возможностям ВКС Polycom VBP5300-E10:

- возможность вызова абонентов в сети интернет, а так же осуществление вызовов из сети интернет на внутренний кодек ОАО «Атомредметзолото»

- использование принципа stateful (максимально закрытого проникновения из сети интернет во внутреннюю сеть заказчика без инициации соединения изнутри)

Требования к документации

Общие требования

Оформление материалов должно соответствовать ГОСТ 21.101.97 и перечисленным в нем стандартам ЕСКД и СПДС.

Новая документация должна быть основана на предыдущей документации.

Состав исполнительной документации:

- пояснительная записка;

- рабочие чертежи, предназначенные для монтажных работ;

- план - схемы размещения оборудования в помещениях;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

- описание режимов функционирования внедренной системы ВКС;

Материалы представляются Заказчику в 3 экз. на бумажном носителе: 2 экз. в сброшюрованном виде и один россыпью, а также в электронном виде (на CD-ROM, форматы - Microsoft Word, PDF и ACAD последней или предпоследней версии).

Требования к спецификации поставляемого оборудования и выполняемым исполнителем работ

Перечень оборудования, обеспечивающий выполнение всех функциональных возможностей системы, представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервер RMX 1500 IP only 5HD1080p/10HD720p/20SD/30CIF resource configured & licensed system equipped with one (1) MPMx-S Media Processing Module. (Maintenance Contract Required) | 1 |
| 2 | Partner Premier, One Year, RMX 1500 5HD1080p/10HD720p/20SD/30CIF System (Qualified partner only) | 1 |
| 3 | CMA 4000 + 100 Devices includes Appliance, Gatekeeper, Conference Monitoring, Scheduling (Web), Device Management; automatic software update and provisioning and support for CMA Client. (Maintenance Contract Required) | 1 |
| 4 | Partner Premier, One Year, CMA 4000 with 100 devices (Qualified partner only) | 1 |
| 5 | VBP 5300-E10 Firewall/ NAT traversal unit.This 5300LF2 based model includes 2x10/100/1000 Ethernet interfaces, 1x10/100/1000 Ethernet with capacity of 10meg. Select power cord. (Maintenance Contract Required) | 1 |
| 6 | Partner Premier, One Year, VBP 5300-E10. (Qualified partners only) | 1 |
| 7 | HDX 8000-1080: HDX 8000 HD codec, EagleEye camera, HDX mic array, Russian rmt. Cables: 2 component video (DVI-RCA), audio (RCA-RCA), LAN, Eur pwr. PAL (Maintenance Contract Required) | 1 |
| 8 | Partner Premier, One Year, HDX 8000 Series (Qualified partner only) | 1 |
| 9 | EagleEye 3 Camera, compatible with all 1080p capable HDX systems with software version 3.0.1 or later. Includes 10m cable and required power supply adaptor. NA/UK/Eur/Aus/Sw pwr cord. | 1 |
| 10 | Auxiliary power supply for PowerCam (with 1457-50526-001 adapter), PowerCam Plus, EagleEye HD/II/III/View/QDX cameras 12Vdc/3.3A,90-264VAC,NEGATIVE CENTER PIN,2.5mm pin/5.5mm barrel. Replaces 1465-52621-036 DOES NOT INCLUDE AC POWER CORD | 1 |
| 11 | MDT421S 42", LCD screen, 1920x1080, slim bezel с накладкой TC-42MM-EU Touch Screen Overlay for MDT421S | 1 |

Список выполняемых исполнителем работ на основании требований технического задания:

настройка сервера многоточечных конференций RMX1500. Формирование единого номерного плана для существующих узлов.

настройка системы управления вызовами и оборудованием ВКС Polycom CMA 4000.

настройка межсетевого экрана для ВКС Polycom VBP5300-E10.

настройка видеотерминала Polycom HDX 8000-1080, включая поворотную камеру высокого разрешения EagleEye.

подключение терминала в сеть ВКС Атомредметзолото.

интеграция и настройка в существующей системе ВКС сервера записи видеоконференцсвязи.

обеспечить 100%-ную совместимость и безошибочное взаимодействие применяемых решений и оборудования с существующей у Заказчика инфраструктурой видеоконференцсвязи, стационарных сенсорных панелей управления и аудиовизуального обеспечения презентаций.

инструктаж исполнителем ответственного персонала по работе с системой на месте инсталляции системы ВКС.

Доставка до места монтажа и монтаж оборудования осуществляется силами исполнителя.

написание исполнительной документации