| ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» ФГУП «ПО «МАЯК» ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ |  | ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |  | 2.1.20-01/386 |  |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [ |  |  | объёма работ на монтаж оборудования для создания участка извлечения америция из водно – хвостовых растворов |  |  |  |  |  | ] |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование/вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка и снятие ручных лебедок с подъемом на высоту до 5 м, тяговое усилие: 20 кН (2,0 тс) | лебедка | 8 |  |
|  | Установка и снятие на высоте до 5м блоков грузоподъемностью до 3,0т | блок | 6 |  |
|  | Демонтаж и перемещением по горизонтали с использованием ручной лебедки бокса-укрытия с экстрактором А-2902/1 | шт/т | 1/1,423 | Высоколегированная сталь 12х18н10т 3 группа оборудования по НП-070-06 |
|  | Демонтаж и перемещением по горизонтали с использованием ручной лебедки шлюза и бокса-укрытия с реэкстрактором А-2902/2 | шт/т | 1/1,519 | Высоколегированная сталь 3 группа оборудования по НП-070-06 |
|  | Демонтаж на высоте до 3м с резкой на отдельные элементы с использованием электрической сабельной пилы по металлу воздуховодов из высоколегированной листовой стали b=2мм ф530мм | м² | 5,2 |  |
|  | То же, b=1,5мм ф200мм | м² | 2,6 |  |
|  | Изготовление из листовой высоколегированной стали b=1,5мм (со стоимостью) и установка на высоте до 3м с использованием РАД сварки заглушек на воздуховоды | шт | 4 |  |
|  | Демонтаж/разборка существующего оборудования в существующем помещении ЦБ-29, с последующим перемещением для консервации: - водонагревательной установки А-2909 - мерников А-2912, А-2914, А-2916, А-2918; - насосов ДБМ А-2913, А-2915, А-2917, А-2919; - ловушек А-2920/1,2; А-2930/1,2; - сборника А-2932; - пульсаторов ПШ-40 А-2936/1,2 - активатора пульсационного А-2939 | шт/кг шт/кг шт/кг шт/кг шт/кг шт /кг шт/кг | 1/200 4/148 4/160 4/70,4 1/88 2/250 1/104 | Высоколегированная сталь 3 группа оборудования по НП-070-06 |
|  | Демонтаж/разборка существующего оборудования на отметках -2,700; ±0,000 с последующим перемещением для консервации: отметка -2,700 - кольцевых аппаратов А-2905/1,2; А-2908 - насосов ДБМ А-2910/1,2; А-2911/1,2 - ловушек-отстойников А-2926/1,2,3 - емкостей напорных А-2927, А-2921 - ловушек А-2929, А2950 - ловушки-конденсатора А-2931 - сборника А-2938; отметка ±0,000 - ресиверов А-2935/1,2 | шт/т шт/кг шт/кг шт/кг шт/кг шт/кг шт/кг шт/кг | 3/2,265 4/160 3/39,6 2/57 2/120 1/53 1/10 2/426 | Высоколегированная сталь. 3 группа оборудования по НП-070-06 |
|  | Демонтаж на высоте до 3м технологических трубопроводов (с фитингами) из труб высоколегированной стали (12х18н10т) на условное давление до 2,5 МПА ф108х5,0мм и резкой их на участки длиной до 3м с использованием электрической сабельной пилы по металлу | кг | 130,65 |  |
|  | То же, ф76х4,0мм | кг | 142,88 |  |
|  | То же, ф57х3,5мм | кг | 905,51 |  |
|  | То же, ф45х3,0мм | кг | 56,26 |  |
|  | То же, ф38х3,0мм | кг | 181,63 |  |
|  | То же, ф32х3,0мм | кг | 962,74 |  |
|  | То же, ф25х3,0мм | кг | 799,23 |  |
|  | То же, ф20х3,0мм | кг | 1331,79 |  |
|  | То же, ф16х3,0мм | кг | 150,6 |  |
|  | То же, ф14х2,0мм | кг | 30,36 |  |
|  | То же, ф10х2,0мм | кг | 39,89 |  |
|  | То же, ф8х1,5мм | кг | 17,9 |  |
|  | Снятие с последующей передачей на консервацию клапанов «НЗ» c пневмоприводом У96.153.00 Dу15, Ру0,5 МПА с цапковым соединением и приварным ниппелем (высоколегированная сталь) | шт | 26 |  |
|  | То же, Dу20 | шт | 7 |  |
|  | То же, Dу32 | шт | 6 |  |
|  | То же, Dу6 | шт | 11 |  |
|  | Снятие с последующей передачей на консервацию клапанов «НО» c пневмоприводом У96.154.00 Dу15, Ру0,5 МПА с цапковым соединением и приварным ниппелем (высоколегированная сталь) | шт | 1 |  |
|  | То же, Dу20 | шт | 2 |  |
|  | То же, клапанов сильфонных ручных 14нж19ст6 Ду6, РN1,0МПа | шт | 9 |  |
|  | То же, 14нж17ст7 Ду10, РN1,0МПа | шт | 6 |  |
|  | То же, 15нж77бк1 Ду15, РN0,6 МПа | шт | 13 |  |
|  | То же, кранов пробковых Dу25 Ру0,4МПа | шт | 7 |  |
|  | Демонтаж, перемещение в помещении ЦБ-29 и монтаж камеры К-407 из высоколегированной стали | шт/кг | 1/169 |  |
|  | Разработка рабочей конструкторской документации, изготовление и монтаж оборудования в помещении ЦБ-29: - сорбционных колонн А-2902/1, А-2902/2 - емкости разрыва струи А-2910 - емкости для контроля температуры А-2920 - коммуникационных ловушек А-2930/1,2,3,4,5(чертёж № Ф20.17.049.000) - сдувочной ловушки А-2929 (существующая) | шт/кг шт/кг шт/кг шт/кг шт/кг | 2/144 1/68 1/24,6 5/4,1 1/50 | Высоколегированная сталь. Класс безопасности по НП-016-05 – 3Н. 3 группа оборудования по НП-070-06 |
|  | Установка в помещении ЦБ-29 клапанов мембранных регулирующих МКР Dу15 | шт | 2 | Высоколегированная сталь. Поставка цеха 1 |
|  | Установка предохранительных клапанов Ду15 Ру0,5МПа №290280/1, 290280/2 | шт | 2 | Высоколегированная сталь. Поставка цеха 1 |
|  | Монтаж на отметке ±0,00 в существующем шкафу дозатора ЕДР5/0,5 А-2911 | шт/кг | 1/36 | Поставка цеха 1 |
|  | Монтаж на трубопроводе кюветы проточной Ду15 (СКБАП.1119.01.01) Высоколегированная сталь. | шт/кг | 3/14,6 | Поставка цеха 1 |
|  | Разработка рабочей конструкторской документации, изготовление и монтаж в пом.102 емкостей–сборников А-850, А-851, А-852 | шт/т | 3/2,8 | Высоколегированная сталь |
|  | Демонтаж опорных конструкций массой до 0,1т из углеродистая стали | т | 0,47 |  |
|  | То же, из высоколегированной стали | т | 0,104 |  |
|  | То же, из высоколегированной стали массой до 0,15т | т | 0,596 |  |
|  | Изготовление (со стоимостью) и монтаж опорных конструкций массой до 0,1т из высоколегированной стали | т | 0,086 |  |
|  | Изготовление (со стоимостью) и установка заглушек из высоколегированной стали диаметром до 30мм на существующие аппараты и трубопроводы | шт | 24 |  |
|  | То же, диаметром до 60мм | шт | 4 |  |
|  | То же, диаметром до 80мм | шт | 2 |  |
|  | Приобретение, монтаж и РАД сварка на высоте до 3м технологических трубопроводов из труб высоколегированной стали (12х18н10т) на условное давление до 2,5 МПА 20х3,0мм. Со 100% контролем сварных соединений. | пм/кг | 600/ 759,06 | Сварные соединения I категории по ОСТ 95 39-2002 |
|  | То же, 25х3,0мм | пм/кг | 40/ 65,49 | --//-- |
|  | То же, 12х2,0мм | пм/кг | 10/4,96 | --//-- |
|  | Приобретение, монтаж и РАД сварка технологических трубопроводов из труб высоколегированной стали на на условное давление до 2,5 МПА ф8х1,5мм. С контролем сварных соединений | пм/кг | 27/79,09 | Сварные соединения V категории |
|  | Изготовление (со стоимостью) и монтаж штуцерных соединений ШП-6 из высоколегированной стали | шт/кг | 42/3,96 | Ф20.94.228.030 |
|  | Приобретение и установка клапанов «НЗ» c пневмоприводом У96.153.00 Dу15, Ру0,5 МПА с цапковым соединением и приварным ниппелем (высоколегированная сталь) | шт | 37 |  |
|  | Приобретение и установка клапанов «НО» с пневмоприводом У96.154.00 Dу20, Ру0,5 МПА с цапковым соединением и приварным ниппелем (высоколегированная сталь) | шт | 5 |  |
|  | То же, клапанов сильфонных Dу10, Ру1,0МПа 14нж17ст7 (А.КЗ.010.10.04.01Б) с ниппелем под приварку | шт | 5 |  |
|  | Установка кранов пробковых Dу15 Ру0,4÷0,6МПа 11нж12п (ЛЛ33008-015) | шт | 4 | из наличия цеха |
|  | Изготовление (со стоимостью) и установка ниппельных соединений Ду15 из высоколегированной стали | шт | 90 | Ф20.94.080.000 |
|  | То же, Ду20 | шт | 20 | Ф20.94.329.440 |
|  | Изготовление (со стоимостью) и врезка в трубопроводы и аппараты штуцеров, бобышек из высоколегированной стали для приборов КИПиА | шт | 16 |  |
|  | Изготовление из поковки гр. 4К высоколегированной стали (со стоимостью) и монтаж тройников 15х15х15 | шт | 82 |  |
|  | Изготовление из поковки гр. 4К высоколегированной стали (со стоимостью) и монтаж тройников 15х20х20 | шт | 4 |  |
|  | Изготовление из поковки гр. 4К высоколегированной стали (со стоимостью) и монтаж тройников 20х20х20 | шт | 6 |  |
|  | Изготовление из поковки гр. 4К высоколегированной стали (со стоимостью) и монтаж тройников 6х15х15 | шт | 13 |  |
|  | Изготовление из поковки гр. 4К высоколегированной стали (со стоимостью) и монтаж переходов 50х15 | шт | 6 |  |
|  | То, же переходов 20х15 | шт | 16 |  |
|  | То, же переходов 20х6 | шт | 2 |  |
|  | То, же переходов 15х6 | шт | 4 |  |
|  | Приобретение и монтаж фланцев Dу15, Ру1,0МПа из высоколегированной стали | шт | 6 | 5-15-10Ф 12х18н10т ГОСТ 12821-80 |
|  | Приобретение и установка болтов строительных с гайками и шайбами (высоколегированная сталь) | кг/шт | 10,65/ 320 |  |
|  | То же, стальных | кг/шт | 6,73/90 |  |
|  | Приобретение оборудования и материалов КИПиА и реагентов. |  |  |  |
|  | рН-метр лабораторный с диапазоном измерения 1-14ед | шт | 1 |  |
|  | Расходомер счетчик э/м Взлет ТЭР АС-010 в комплекте с источником питания ИВП 24.24 и присоединительной арматурой №3 Ду 10 из нержавеющей стали. Класс безопасности 3Н. | шт | 3 |  |
|  | Измерительно-вычислительный комплекс Взлет ИВК в исполнении ИВК ТЭР/токовый выход в комплекте: источник питания АDN-1524, кабель связи токовый, адаптер сигналов USB-RS232/RS485 | шт | 3 |  |
|  | Преобразователь электропневматический с входным сигналом 4-20мА, пределом погрешности 1,0%, коррозионностойкое, пылеводозащищенное исполнение, с климатическим исполнением У1:ГСП. Преобразователь электропневматический ЭП-3334. | шт | 4 |  |
|  | Провод термокомпенсационный для термопар типа ХК ПТВВТ -Г-Э-ХК-2*1,5-500 | м | 600 |  |
|  | Кабель МКШ нг 3*0,75 | м | 750 |  |
|  | Кабель КМВЭВ нг(А)-LS 2х2х1,0 | м | 600 |  |
|  | Промышленная рабочая станция с электронным ключом КПЕШ.422419.001-02.55 | шт | 2 |  |
|  | Блок питания ИБП Eaton 9130 1000 RM | шт | 2 |  |
|  | Датчик потока SI5000 | шт | 4 |  |
|  | Модуль ввода аналогового сигнала I-7019R | шт | 2 |  |
|  | Модуль вывода аналогового сигнала I-7024 | шт | 2 |  |
|  | Манометр Дм2010Сr 0÷6кгс/см2 | шт | 4 |  |
|  | Устройство связи и питания УСП-25 | шт | 1 | ЗАО НПЦ «Аспект» г. Дубна |
|  | Устройство детектирования гамма-излучения сцинтилляционное цифровое УДС-ГЦ-46х1-485 | шт | 4 | Чертеж ДЦКИ.418223.122СБ ЗАО НПЦ «Аспект» г. Дубна |
|  | Сорбент AXIONIT MND 40T | л | 40 | 20 л сорбента расходуется на загрузку сорбционной колонны, 20 л - резерв |