| ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» ФГУП «ПО «МАЯК» ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № 20-14 /15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ |  | ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |  | 2.1.20-01/190 |  |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [ |  |  | на монтаж оборудования для создания участка извлечения америция из водно – хвостовых растворов |  |  |  |  |  | ] |  |  |  |  |

Для снижения объёмной активности кальцината, получаемого в здании 44 А и извлечения ценного компонента (241Am) необходимо организовать в здании 1Б участок извлечения америция из водно – хвостовых растворов узла «ВП». Наиболее оптимальным вариантом использования площадей и оборудования цеха 1 является использование оборудования установки «Опал»: камера ЦБ-18, помещение ЦБ-29, ёмкостное оборудование узла экстракции - реэкстракции. Для организации участка глубокого извлечения 241Am

РЕШИЛИ:

- В существующем помещении ЦБ-29 выполнить демонтаж оборудования: аппараты А-2912, А-2914,  А-2916, А-2918 (чертёж № ФП.11.368.000); А-2913, А-2915, А-2917, А-2919 (чертёж № А.08.862.000);  А-2930/1,2 (чертёж № ФП.11.414.000);  А-2932 (чертёж № ФП.10.745.000), А-2936/1,2 (чертёж№ А.00.595.000), А-2939 (чертёж А.98.276.010). На боксах укрытия экстрактора и реэкстрактора и аппаратах А-2902/1,2 (чертёж № А.16.713.000 и А.16.714.000) произвести демонтаж  подводящих и отводящих коммуникаций. Боксы укрытия сдвинуть к боковым стенам помещенияЦБ-29.

- На отметке -2,7 ряда А выполнить демонтаж оборудования: аппараты (А-2905/1,2 (чертёж А.00.600.000); А-2926/1,2,3 (чертёж № ФП.11.411.000), А-2928, А-2929,  (ФП.10.741.000), А-2921 (чертёж № Ф20.10.187.000А), А-2931 (чертёж № ФП.01.067.000), А-2938 (чертёж № ФП.10.789.000), А-2950 (чертёж № ФП.10.810.000), подводящие и отводящие коммуникации. Выполнить демонтаж подводящих и отводящих коммуникаций аппаратов: А-2901/1,2; А-2903/1,2; А-2904/1,2; А-2906; А-2907, А-2924 (чертёж № А00.601.000); А-2933; А-2934 (чертёж № ФП10.741.000), не задействованных в реализации данного технического решения.

- На отметке ±0,00 ряда А выполнить демонтаж подводящих и отводящих коммуникаций аппаратов А-2935/1,2 (чертёж № ФП.10.612.000).

- На отметке +6 участка 3 выполнить демонтаж камеры К-407 (чертёж № Ф.20.41.032.000).

- На аппаратах А-2901/1; А-2903/1,2; А-2904/1,2; А-2906; А-2907; А-2924 заглушить проходки для сигнализаторов типа РУК.

- К аппарату А-105/1 подвести линию приёма воды. Клапану приёма воды в аппарат А-105/1 присвоить технологический номер 10529/1. К аппарату А-105/1 подвести линию приёма щелочных растворов из А-1221 и А-1223 через клапаны 10510/1-1221 и 10510/1-1223. Подключение к линии выдачи из А-1221 выполнить по месту между клапанами 122171 и 41410 (41510) и между клапанами 122371 и 41410 (41510).

- Клапану 10511/1-4503 присвоить технологический номер 10511/1-ЦБ-29. Линию от клапана 10511/1-ЦБ-29 подключить к крану 292010 аппарата А-2920.

- В помещении ЦБ-29 смонтировать по месту:

  - На отметке ±0,00 между боксами укрытия экстрактора и реэкстрактора две сорбционные колонны (разработка РКД и изготовление по отдельному техническому заданию), камеру К-407. Сорбционным колоннам присвоить технологические номера А-2902/1 и А-2902/2. В камере К-407 смонтировать точки переключения потоков сорбционных колонн.

  - На отметке +3,3 сдувочную ловушку А-2929, ёмкость разрыва струи (чертёж № 20Ц1.184.000), ёмкость с термопреобразователем для контроля температуры исходного раствора, поступающего на сорбционные колонны (чертёж № Z20.10.044.000). Ёмкости разрыва струи присвоить технологический номер А-2910, ёмкости для контроля температуры присвоить технологический номер А-2920.

  - На линии подачи исходного раствора установить прибор регулирования и контроля расхода.

  - На линиях выдачи из сорбционных колонн установить коммуникационные ловушки чертёж № Ф 20.17.031.100. Коммуникационным ловушкам присвоить технологические номера А-2930/1-5.

  - На линиях сдувок из сорбционных колонн установить предохранительные клапаны чертёж № Z20.094-050.

- В шкафу-дозаторов, рядом с дозатором А-2923 установить дозатор ЕДР 5/0,5 чертёж № 953-0327. Дозатору присвоить технологический номер А-2911. К дозатору подвести линию от аппарата А-713, расположенного в комнате 35 на отметке +10,80 между осями 27 и 31 ряда Г. Линию выдачи раствора из дозатора подключить к пневмоклапану 290807. Пневмоклапану присвоить технологический номер 290309/2. Линию после клапана подключить к линии приёма раствора в А-2903/2.

- Линию после клапана 290752 подключить к линии приёма аппарата А-2903/2. Клапану 290752 присвоить технологический номер 290352/2.

- Переобвязка А-2903/1.

  - Линию сдувки из аппарата А-2903/1 подключить к ловушке А-2933. Клапану 290339/1 присвоить технологический номер 290308/1,

  - К аппарату А-2903/1 подвести линию подачи сжатого воздуха от коллектора сжатого воздуха через клапан 290811. Клапану 290811 присвоить технологический  номер 290305/1.

  - Линию выдачи из А-2903/1 через клапан 290327/1 подключить к линии приёма раствора в А-1813. Клапану 290327/1 присвоить технологический номер 290311/1-1.

  - Линию выдачи из А-2903/1 подключить к клапану 292426/2. Клапану 292426/2 присвоить технологический номер 290311/1-2.

  - Линию выдачи из А-2903/1 подключить к клапану 290512/1. Клапану 290512/1 присвоить технологический номер 290312/1.

  - К клапану 290310/1 подвести линию приёма десорбата из А-2902/1 от клапана 290274/1.

  - Клапаны 290307/1 и 290310/1 позиция и технологический номер не изменяются.

- Переобвязка А-2901/1.

  - Линию выдачи из А-2901/1через клапан 290127/1 подключить к линии приёма раствора в А-1914/1,2. Клапану 290127/1 присвоить технологический номер 290111/1.

  - К линии выдачи из А-2901/1 подключить линию приёма раствора из пробоотборника А-2942 через клапан 290126/2. Клапану 290126/2 присвоить технологический номер 290112/1.

  - К линии приёма раствора в А-2901/1 через клапан 290110/1 подключить линию выдачи промывных растворов из А-2902/1,2 от клапанов 290273/1 и 290273/2. Клапану 290110/1 присвоить технологический номер 290110/1-1.

  - К линии приёма раствора в А-2901/1 через клапан 290126/1 подключить линию выдачи растворов из ловушек А-2920, А-2929, А-2933,А-2934 от клапанов 292011, 292911, 293311, 293411. Клапану 290126/1 присвоить технологический номер 290110/1-2.

  - К линии приёма раствора в А-2901/1 через клапаны 290413/1, 290513/2, 291111/2, 290127/2 подключить линии выдачи растворов из пробоотборников А-2940, А-2941, А-2943, А-2944 соответственно. Клапану 290413/1 присвоить технологический номер 290113/1-1. Клапану 290513/2 присвоить технологический номер 290113/1-2. Клапану 291111/2 присвоить технологический номер 290113/1-3. Клапану 290127/2 присвоить технологический номер 290113/1-4.

  - К линии выдачи из А-2901/1 после клапана 290111/1 подключить линию приёма раствора из пробоотборника А-2942 через клапан 290313/1. Клапану 290313/1 присвоить технологический номер 191413.

  - Линию выдачи из А-2901/1 с уровня декантации заглушить на аппарате.

  - Клапаны 290105/1, 290107/1, 290108/1 позиция и технологический номер не меняются.

- Переобвязка А-2903/2.

  - К аппарату А-2903/2 через клапан 290510/1 подвести линию приёма десорбата из А-2902/2 от клапана 290274/2. Клапану 290510/1 присвоить технологический номер 290310/2.

  - Линию выдачи из А-2903/2 подключить к клапанам 292111, 292627/3. Клапану 292111 присвоить технологический номер 290311/2-1, клапану 292627/3 присвоить технологический номер 290311/2-2. Линию после клапана 290311/2подключить к линии приёма в А-1914.

  - Клапаны 290308/2, 290307/2, 290305/2, 290333/2, 290351/2, 290312/2 позиция и технологический номер не меняются.

- Переобвязка А-2904/1.

  - Линию сдувки из аппарата А-2904/1 подключить к ловушке А-2933. Клапану 290439/1 присвоить технологический номер 290408/1.

  - К аппарату А-2904/1 подвести линию подачи сжатого воздуха от коллектора сжатого воздуха через клапан 290426/1. Клапану 290426/1 присвоить технологический  номер 290405/1

  - Линию выдачи из А-2904/1 через клапан 290427/1 подключить к линии приёма в А-2904/2. Клапану 290427/1 присвоить технологический номер 290411/1.

  - К линии приёма раствора в А-2904/1 через клапан 290410/1 подключить линию приёма хвостового раствора из А-2910.

  - Линию выдачи из А-2904/1 с уровня декантации заглушить на аппарате.

  - Клапаны 290407/1, 290410/1позиция и технологический номер не изменяются.

- Переобвязка А-2904/2.

  - К линии приёма в А-2904/2 линию приёма раствора из А-2904/1 (от клапана 290411/1).

  - Линию выдачи из А-2904/2 подключить к клапану 290426/2. Клапану 290426/2 присвоить технологический номер 290411/2.

  - Линию выдачи из А-2904/2 с уровня декантации заглушить на аппарате.

  - Клапаны 290408/2, 290407/2, 290405/2, 290412/2, 2904-101, 2904-4503 позиция и технологический номер не меняются.

- Переобвязка А-2906.

  - Линию сдувки из аппарата А-2906 подключить к ловушке А-2933.

  - К аппарату А-2906 подвести линию подачи сжатого воздуха от коллектора сжатого воздуха через клапан 290626. Клапану 290626 присвоить технологический  номер 290605.

  - Линию выдачи из А-2906 подключить к линии приёма в А-2907. Клапану 290627 присвоить технологический номер 290611.

  - К линии приёма раствора в А-2906 через клапан 290610 подключить линию приёма хвостового раствора из А-2910.

  - Линию выдачи из А-2906 с уровня декантации заглушить на аппарате.

  - Клапаны 290607, 290608, 290610, позиция и технологический номер не изменяются.

- Переобвязка А-2907

  - К линии приёма аппарата А-2907 подвести линию выдачи раствора из А-2906 от клапана 290611.

  - Линию выдачи из А-2907 через клапан 290727 подключить к линии выдачи из А-2904/2 после клапана 290411/2. Клапану 290727 присвоить технологический номер 290711.

  - Линию выдачи из А-2907 с уровня декантации заглушить на аппарате.

  - Клапаны 290708, 290707, 290705, 290733, 290751, 290712 позиция и технологический номер не меняются.

- Переобвязка А-2924

  - К линии приёма в А-2924 через клапан 292410 подключить линию приёма раствора из аппаратов А-1806/1,2. Линию приёма раствора из А-1806/1,2 в аппараты А-1810, А-1811 заглушить.

  - Линию выдачи из аппарата А-2924 подключить к линии приёма в А-4503 через клапан 292427. Клапану 292427 присвоить технологический номер 292411/1.

  - Линию выдачи из аппарата А-2924 подключить к линии приёма в А-101/2,3  через клапан 292413/2. Клапану 292413/2 присвоить технологический номер 292411/2.

  - Линию выдачи из А-2924 с уровня декантации заглушить на аппарате.

  - Клапаны 292408, 292407, 292405, 292433, 292451, 292412, 292410 позиция и технологический номер не меняются.

- На отметке ± 0,00 ремонтной зоны участка 3 в помещении 102 по месту выполнить монтаж трёх ёмкостей, объёмом не более 1,0 м3 (разработка РКД и изготовление по отдельному техническому заданию). Аппаратам присвоить технологические номера А-850, А-851 и А-852. К аппаратам подвести линии приёма пр. 89 от аппарата А-401, продукта 29 от коллектора продукта 29, линии сжатого воздуха, сдувки, вакуума от соответствующих коллекторов. Линии пробоотбора подключить к линии пробоотбора аппарата А-401 (камера 428/1). К аппарату А-852 подвести линию продукта 87 от дозатора А-830. Клапану приёма продукта 87 в аппарат А-852 присвоить технологический номер 85287.

- В комнате 102 установить весы из наличия цеха для подготовки навесок реагентов.

- Линию выдачи из А-808 в А-2912 после клапана 291252 отглушить. Клапану 291252 присвоить технологический номер 181952. Линию после клапана подключить к линии приёма продукта 52 в А-1804/1.

- Линию выдачи из А-773 отглушить от аппарата А-2916, переключить на линию приёма продукта 52 в А-1804/1,2.

- Линию приёма продукта 52 подключить к клапану 181910/1. Линию приёма продукта 98 в А-1819 заглушить. Линию приёма продукта 52 в А-1804/1,2 заглушить.

- Линию выдачи из аппарата А-811 подключить к линии выдачи из А-773.

- Линии выдачи с ловушек А-2929, А-2920, А-2933, А-2934 после клапанов 292911, 292011, 293327, 293427 соответственно подключить к клапану 290110/1-2 аппарата А-2901/1.

- В камере К-732 установить лабораторный рН-метр для контроля и доведения рН десорбирующего раствора.

- Обвязку выполнить согласно приложениям 1, 2, 3.

Примечание. Работы по демонтажу и монтажу коммуникаций и аппаратов производить по плану производства работ, утверждённому главным инженером завода.

- В качестве основной запорной арматуры для обвязки участка извлечения америция использовать действующие пневмоклапаны узла экстракции – реэкстракции установки «Опал».

- Монтаж и подключение оборудования КИП и А и электрооборудования выполнить по отдельным техническим решениям. Цеху 1 предоставить перечень точек контроля и блокировок участка извлечения америция. При реализации системы контроля и управления (СКиУ) участка извлечения америция из водно – хвостовых растворов произойдёт полное изменение функционирования СКиУ ЦБ-29 в соответствии с новыми требованиями.

- Степень опасности процесса:

- проводимые процессы – потенциально пожаровзрывоопасны;

- работа ведется с радиоактивным веществом, которое по степени радиационной опасности относится к группе «Б» (согласно разделу 3.8 ОСПОРБ-99/2009);

- I класс работ по ОСПОРБ-99/2009;

- класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007 – 2;

- категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 105-95 – В4, по ПУЭ – П-IIа;

- категория оборудования по НП-016 – 3Н.

- ПТО завода, группе ЯБ и цеху внести изменения в действующую документацию. Цеху и группе ЯБ подготовить комплект документации для получения заключения по ядерной безопасности в ОЯБ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

- Монтаж и обвязку оборудования выполнить силами цеха и ОАО "УСЭ" по месту.

Технические требования:

Сварка аргонодуговая по ОСТ 95 10441-2002,  присадочная проволока Св-01Х19Н9 по ГОСТ 2246-70, тип сварных соединений С2Т, С8Т, С17Т по ОСТ 95 10440-2002, категория сварных соединений – I,  по ОСТ 95.39-2002. Контроль качества сварных соединений в соответствии с ОСТ 95.39-2002, капиллярный контроль в соответствии с РД 03-421-01 на наличие трещин и расслоений.

Методы контроля:

- визуальный и измерительный контроль в объёме 100 %;

- радиографический контроль в объёме 100 %;

- гидравлические испытания;

- капиллярный контроль в объёме 100%.

Технические требования на трубопроводы, на которые не распространяется действие стандарта ОСТ 95 10439-2002: сварка аргонодуговая, тип сварного соединения С 2 по ГОСТ  16037 – 80, категория трубопроводов 5 (группа В) по ПБ 03-585-03, контроль качества сварных соединений по ПБ 03-585-03:  пооперационный контроль, визуальный осмотр и измерения.

Приложение № 1"Принципиальная схема обвязки сорбционного узла участка извлечения америция».

Приложение № 2 «Схема переобвязки аппарата А-2924».

Приложение № 3 «Схема обвязки реагентного отделения участка извлечения америция».

Приложение № 4 Перечень действующего оборудования, используемого при создании участка извлечения америция.

Приложение № 5 Перечень дополнительного оборудования для создания участка извлечения америция.

| Приложение № 1 | ТР-20 -14/15 |
| --- | --- |

Принципиальная схема обвязки сорбционного узла участка извлечения америция.

| Приложение № 2 | ТР-20 -14/15 |
| --- | --- |

Схема переобвязки аппарата А-2924.

| Приложение № 3 | ТР-20 -14/15 |
| --- | --- |

Схема обвязки реагентного отделения участка извлечения америция.

| Приложение № 4 | ТР-20 -14/15 |
| --- | --- |

Перечень действующего оборудования, используемого при создании участка извлечения америция.

| № п/п | Технологический номер | Наименование | № чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А-2901/1 | Сборник V=0,25 м3 | А 00.601.000 |
|  | А-2903/1 | Сборник V=0,25 м3 | А 00.601.000 |
|  | А-2903/2 | Сборник V=0,25 м3 | А 00.601.000 |
|  | А-2904/1 | Сборник V=0,25 м3 | А 00.601.000 |
|  | А-2904/2 | Сборник V=0,25 м3 | А 00.601.000 |
|  | А-2906 | Сборник V=0,25 м3 | А 00.601.000 |
|  | А-2907 | Сборник V=0,25 м3 | А 00.601.000 |
|  | А-2923 | Ёмкость дозирующая ЕДР-50 | 953-0469 |
|  | А-2924 | Сборник V=0,25 м3 | А 00.601.000 |
|  | А-2929 | Ловушка V=0,01 м3 | ФП 10.741.000 |
|  | А-2933 | Ловушка V=0,01 м3 | ФП 10.741.000 |
|  | А-2934 | Ловушка V=0,01 м3 | ФП 10.741.000 |
|  | А-2940 | Кран-пробоотборник | ФП 94.593.000 |
|  | А-2941 | Кран-пробоотборник | ФП 94.593.000 |
|  | А-2942 | Кран-пробоотборник | ФП 94.593.000 |
|  | А-2943 | Кран-пробоотборник | ФП 94.593.000 |
|  | А-2944 | Кран-пробоотборник | ФП 94.593.000 |
|  | К-407 | Камера | Ф20.41.032.000 |
|  | А-685 | Сборник V=0,2 м3 | ФП10.754.000 |
|  | А-725/1 | Реактор V=0,05 м3 | б/ч |
|  | А-749 | Реактор V=0,05 м3 | б/ч |
|  | А-773 | Ёмкость V=0,25 м3 | И-6973.000 |
|  | А-811 | Напорная ёмкость | И-6971 |
|  | А-1804/1,2 | Каскад реакторов – осадителей V=0,01 м3 | А12.361.000.00 |
|  | А-1806/1,2 | Фильтр V=0,0024 м3 | А17.654.000.00 |
|  | А-1807, А-1809 | Насос ДБМ Q=10л/ч | А08.862.000 |
|  | А-1814/1-4 | Ловушка – расширитель V=0,004 м3 | ФП10.761.000 |
|  | А-1819 | Ёмкость промежуточная V=0,012 | ФП10.757.000 |
|  | А-1830 | Сборник V=0,003 м3 | б/№ |

| Приложение № 5 | ТР-20 -14/15 |
| --- | --- |

Перечень дополнительного оборудования и материалов для создания участка извлечения америция.

| № п/п | Технологический номер (количество) | Наименование | № чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-850 | Сборник V не более 1 м3 | По отдельному ТЗ |
| 2 | А-851 | Сборник V не более 1 м3 | По отдельному ТЗ |
| 3 | А-852 | Сборник V не более 1 м3 | По отдельному ТЗ |
| 4 | 2930/1 | Коммуникационная ловушка | Ф20.17.049.000 |
| 5 | 2930/2 | Коммуникационная ловушка | Ф20.17.049.000 |
| 6 | 2930/3 | Коммуникационная ловушка | Ф20.17.049.000 |
| 7 | 2930/4 | Коммуникационная ловушка | Ф20.17.049.000 |
| 8 | 2930/5 | Коммуникационная ловушка | Ф20.17.049.000 |
| 9 | А-2902/1 | Сорбционная колонна | По отдельному ТЗ |
| 10 | А-2902/2 | Сорбционная колонна | По отдельному ТЗ |
| 11 | А-2910 | Ёмкость | 20Ц1.184.000 |
| 12 | А-2920 | Ёмкость | Z20.10.044.000 |
| 13 | 5 шт | Пневмоклапан ду 20 НО | У96.154.020 |
| 14 | 37 шт | Пневмоклапан ду 15 НЗ | У96.153.015 |
| 15 | 4 шт | Кран пробковый Ду 15 | Ф20.94.192.000 |
| 16 | 5 шт | Вентиль сильфонный | КЗ26.161-070 сп7 (14НЖ17ст7) |
| 17 | 10 м. | Трубы бесшовные 12×2 12Х18Н10Т | - |
| 18 | 600 м. | Трубы бесшовные 20×3 12Х18Н10Т | - |
| 19 | 40 м | Трубы бесшовные 25×3 12Х18Н10Т | - |
| 20 | 90 шт | Ниппельние соединение Ду15 12Х18Н10Т | Ф20.94.080.000 |
| 21 | 20 шт | Ниппельние соединение Ду20 12Х18Н10Т | Ф20.94.329.440 |
| 22 | 1 шт | рН-метр лабораторный | любого исполнения с диапазоном измерения 1-14 ед. рН |
| 23 | 2911 | Ёмкость дозирующая ЕДР-5 | 953-0327 |
| 24 | 2 шт | Клапан предохранительный | Z20.94-050 |
| 25 | 3 шт | Расходомер счетчик э/м Взлет ТЭР АС-010 в комплекте с источником питания ИВП 24.24 и присоединительной арматурой №3 Ду 10 из нержавеющей стали. Класс безопасности 3Н. | - |
| 26 | 3 шт | Измерительно-вычислительный комплекс Взлет ИВК в исполнении ИВК ТЭР/токовый выход в комплекте: источник питания АDN-1524, кабель связи токовый, адаптер сигналов USB-RS232/RS485 | - |
| 27 | 4 шт | Преобразователь электропневматический с входным сигналом 4-20мА, пределом погрешности 1,0%, коррозионостойкое, пылеводозащищенное исполнение, с климатическим исполнением У1: ГСП. Преобразователь электропневматический ЭП-3334. | - |
| 28 | 600 м | Провод термокомпенсационный для термопар типа ХК ПТВВТ -Г-Э-ХК-2*1,5-500 | - |
| 29 | 750 м | Кабель МКШ нг 3*0,75 | - |
| 30 | 2 комплект | Промышленная рабочая станция с электронным ключом (1шт.) | КПЕШ.422419.001-02.55 |
| 31 | 2 шт. | ИБП Eaton 9130 1000 RM | - |
| 32 | 4 шт. | Датчик потока SI5000 | - |
| 33 | 4 шт. | Манометр Дм2010Сг 0-6 кгс/см2 |  |
| 34 | 2 шт | Модуль ввода аналогового сигнала I-7019R | - |
| 35 | 2 шт | Модуль вывода аналогового сигнала I-7024 | - |
| 36 | 600 м | Кабель КМВЭВ нг(А)-LS 2х2х1,0 | - |
| 37 | 1 шт | Устройство связи и питания УСП-25 |  |
| 38 | 3 шт | Кювета проточная | СКБАП.1119.01.01 |
| 39 | 4 шт | Устройство детектирования гамма-излучения сцинтилляционное цифровое УДС-ГЦ-46х1-485, производство ЗАО НПЦ «Аспект» г. Дубна |  |