ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по замене оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Замена оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Замена оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ. г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Замена оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения: - Работы по демонтажу деревянных окон; - Работы по монтажу окон ПВХ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые) Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

Таблица 1 № п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Пробивка проемов в наружных стенах; м3; 1,279. 2; Снятие оконных переплетов остекленных; м2; 57. 3; Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах; шт.; 14. 4; Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных одностворчатых (1,14 м х 2,2 м); шт.; 2. 5; Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых (1,3 м х 2,2 м); шт.; 4. 6; Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (2,22 м х 2,2 м); шт.; 9. 7; Установка досок подоконных из ПВХ шириной 500 мм; п.м.; 31,5. 8; Погрузка вручную и вывоз строительного мусора; т; 5,74.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Лента бутиловая; м; 156. 2; Лента бутиловая диффузионная; м; 36. 3; Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл; шт.; 61. 4; Лента ПСУЛ; м; 98. 5; Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм; шт.; 250. 6; Клинья пластиковые монтажные; шт.; 610. 7; Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, 1,14х2,2м; шт.; 2. 8; Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, 1,3х2,2м; шт.; 4. 9; Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 2,22х2,2м; шт.; 9. 10; Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм; м; 31,5.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – не позднее 25 декабря 2014г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 6 |

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Директор Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ " ФГУП "РосРАО" |  |  |
|  |  |  |  |  |  | __________________ В.В.Ерохин |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" по адресу: г. Н.Новгород, Московское шоссе, 302А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 565155,1 руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г. по Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  | Общая стоимость в базисных ценах | Стоимость СМР в текущих ценах |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (в наружных стенах) | 1 м3 | 1,279 | 351,57 _____ 115,5 | 236,07 _____ 25,63 | 450 | 4450,14 |
| 2 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,57 | 416,62 _____ 387,32 | 29,3 _____ 10,79 | 237 | 3400,92 |
| 3 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,14 | 1271,95 _____ 1100,64 | 171,31 _____ 22,75 | 178 | 2436,12 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 865 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 347 |
| Итого в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1706 |
| Всего с учетом индекса пересчета в текущие цены к СМР - 6,03 на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) |  |  |  |  |  |  |  | 10287 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10287 |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (2 окна 1,14х2,2 м) ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 проемов | 0,0502 | 155681,42 _____ 1699,45 | 536,09 _____ 9,58 | 7815 | 47944,53 |
| 5 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (4 окна 1,3х2,2 м) ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 проемов | 0,1144 | 129221,12 _____ 1535,02 | 513,81 _____ 9,58 | 14783 | 90854,01 |
| 6 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (9 окон 2,22х2,2 м) ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 проемов | 0,43956 | 113313,45 _____ 1571,26 | 519,7 _____ 9,58 | 49808 | 307047,6 |
| 7 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 п. м | 0,315 | 4555,98 _____ 217,61 | 17,89 _____ 0,58 | 1435 | 9316,35 |
| 8 | ТСЦ-101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м | 31,5 | 59,69 |  | 1880 | 11336,4 |
| 9 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,74 | 42,98 _____ 42,98 |  | 247 | 1489,41 |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 5,74 | 19,29 | 19,29 | 111 | 669,33 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 76079 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1088 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 554 |
| Итого в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 77721 |
| Всего с учетом индекса пересчета в текущие цены к СМР - 6,03 на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) |  |  |  |  |  |  |  | 468658 |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 468658 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 76944 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1582 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82% ФОТ (от 384) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 181) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
| 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 1026) (Поз. 4-8) |  |  |  |  |  |  |  | 1088 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 901 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62% ФОТ (от 384) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  | 238 |
| 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 1026) (Поз. 4-8) |  |  |  |  |  |  |  | 554 |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 181) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| Итого в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 79427 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 738 |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 968 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 77363 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 79427 |
| Всего с учетом индекса пересчета в текущие цены к СМР - 6,03 на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) |  |  |  |  |  |  |  | 478945 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 478945 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 86210,1 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 565155,1 |