Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание

на поставку импульсного рефлектометра РИ 10М-1 (или эквивалент  )                                                           для нужд ООО « ПЭС»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
          1.1. Поставка импульсного рефлектометра РИ 10М-1 ( или эквивалент  ) для нужд ООО «ПЭС» на объектах по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д.109

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Импульсный рефлектометр РИ-10м является малогабаритным прибором наномикросекундного диапазона, предназначенным для работы, как в полевых, так и стационарных условиях. предназначен для проведения следующих основных видов измерений на симметричных и несимметричных металлических кабелях с волновым сопротивлением от 25 до 600 Ом (коаксиальных, двухпроводных и др.) и длиной от 0 м до 64 км: измерение длин кабелей; измерение расстояний до неоднородностей волнового сопротивления или повреждений; измерение коэффициента укорочения линии при известной ее длине, определение характера повреждений;

Техническое задание эквивалента- Предназначен для проведения следующих основных видов: измерение длин кабеля, измерение расстояний до неоднородностей волнового сопротивления или повреждений; и определения характера повреждения; отображение результатов повреждений; измерений на симметричных и несимметричных металлических кабелях с волновым сопротивлением от 25 до 600 Ом (коаксиальных, двухпроводных и др.) и длиной от 0 м до 64 км.  Диапазон измерений: от 0-250м.(0-2,5мкс) до 0-50000м. (0-500мкс). Средняя наработка на отказ не менее 6000 часов. Чувствительность приемного тракта при повышении сигнала над уровнем шума в 2 раза на всех диапазонах не хуже 1мВ. Максимальная электрическая потребляемая мощность при заряде аккумулятора должна быть не более 12ВА

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик  гарантирует Заказчику, что оборудование будет новым,     в исправном состоянии, должно  отвечать стандартам безопасности   в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует требованиям заявки, осуществленным  в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида услуг.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Кол-во 1 шт.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование  поставляется Заказчику :  июнь – декабрь   2012 г.

6. Требования ответственности поставщика

6.1. Поставка нового,   качественного оборудования и в указанный  срок.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Поставщик  обязан поставить оборудование  по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д.109

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1.  Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2 Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

| Директор ООО «ПЭС» | В.Н.Фетинг |
| --- | --- |