«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по замене оконных блоков и ремонту помещений зданий 221, 116.

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по замене оконных блоков и ремонту помещений зданий 221, 116.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне; – монтаж должен предполагать три слоя формирования шва, шов должен быть изнутри плотнее: внешний - защитный от погодных условий, средний - утеплитель, внутри - паробарьер; – должны отсутствовать мосты холода

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221(ТФК-3).Ремонт помещений №232,233,243, 248,250,251,450,451,452. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №232,233,тамбур |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,22 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,012 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1104 |
| 5 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм | м2 | 11,04 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,048 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,8 |
| 8 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 11,04 |
| 9 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,036 |
| 10 | Установка уголков ПВХ 50х50мм на клее | 100 п. м | 0,14 |
| 11 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 14 |
| 12 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,04 |
| 13 | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,02 |
| 14 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 12,5 |
| 15 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,063 |
| 16 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,063 |
| 18 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
| 19 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
| 20 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,15 |
| 21 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 покрытия | 0,03 |
| 23 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00039 |
| 24 | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 26 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,49 |
| 27 | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,06 |
| 28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,49 |
| 29 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00637 |
| 30 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |
| 32 | Счистка краски со стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,04 |
| 33 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 34 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0,7 |
| 35 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,04 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,04 |
| 37 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,02652 |
| 38 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,04 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 40 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 0,49 |
| 41 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,49 |
| Раздел: Помещение №243 |  |  |  |
| 42 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,11 |
| 43 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 44 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,006 |
| 45 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,055 |
| 46 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм | м2 | 5,5 |
| 47 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,024 |
| 48 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,4 |
| 49 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 5,5 |
| 50 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,018 |
| 51 | Установка уголков ПВХ 50х50мм на клее | 100 п. м | 0,07 |
| 52 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 7 |
| 53 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,02 |
| 54 | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 55 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 6 |
| 56 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
| 57 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
| 58 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 59 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
| 60 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
| 61 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,05 |
| 62 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 63 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 покрытия | 0,01 |
| 64 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00013 |
| 65 | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 66 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 67 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| 68 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 69 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00208 |
| 70 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 72 | Счистка краски со стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,66 |
| 73 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 74 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0,5 |
| 75 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,66 |
| 77 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00858 |
| 78 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |
| 79 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 80 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 81 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,17 |
| 82 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |
| 83 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 84 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 17,34 |
| 85 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 М ПЛИНТУСА | 0,17 |
| 86 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,01 |
| 87 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №248 |  |  |  |
| 88 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,11 |
| 89 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 90 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,006 |
| 91 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,055 |
| 92 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм | м2 | 5,5 |
| 93 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,024 |
| 94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,4 |
| 95 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 5,5 |
| 96 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,018 |
| 97 | Установка уголков ПВХ 50х50мм на клее | 100 п. м | 0,07 |
| 98 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 7 |
| 99 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,02 |
| 100 | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 101 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 6 |
| 102 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
| 103 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
| 104 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 105 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 0,857142864 |
| 106 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
| 107 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,05 |
| 108 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 109 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 покрытия | 0,01 |
| 110 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00013 |
| 111 | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 112 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 113 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| 114 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 115 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00208 |
| 116 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 117 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 118 | Счистка краски со стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,66 |
| 119 | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 120 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 121 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |
| 122 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,66 |
| 123 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00858 |
| 124 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |
| 125 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 126 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 127 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,17 |
| 128 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |
| 129 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 130 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 17,34 |
| 131 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 М ПЛИНТУСА | 0,17 |
| 132 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,01 |
| 133 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №250 |  |  |  |
| 134 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,22 |
| 135 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 136 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,012 |
| 137 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1104 |
| 138 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм | м2 | 11,04 |
| 139 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,048 |
| 140 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,8 |
| 141 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 11,04 |
| 142 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,036 |
| 143 | Установка уголков ПВХ 50х50мм на клее | 100 п. м | 0,14 |
| 144 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 14 |
| 145 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,04 |
| 146 | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,02 |
| 147 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 12 |
| 148 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
| 149 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
| 150 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 151 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
| 152 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
| 153 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,05 |
| 154 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 155 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 покрытия | 0,01 |
| 156 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00013 |
| 157 | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 158 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 159 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,33 |
| 160 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,33 |
| 161 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,00429 |
| 162 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
| 163 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
| 164 | Счистка краски со стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,93 |
| 165 | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 166 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 167 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,93 |
| 168 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,93 |
| 169 | Грунтовка глубокого проникновения глубокого проникновения | т | 0,01209 |
| 170 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,93 |
| 171 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 172 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,34 |
| 173 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,23 |
| 174 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,34 |
| 175 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,34 |
| 176 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 34,68 |
| 177 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 М ПЛИНТУСА | 0,23 |
| 178 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,01 |
| 179 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №450,451,452 |  |  |  |
| 180 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,24 |
| 181 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| 182 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,018 |
| 183 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,12 |
| 184 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм | м2 | 12 |
| 185 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,07 |
| 186 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 7 |
| 187 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 12 |
| 188 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,045 |
| 189 | Установка уголков ПВХ 50х50мм на клее | 100 п. м | 0,18 |
| 190 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 18 |
| 191 | Снятие вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,03 |
| 192 | Установка вертикальных жалюзи б/у | 100 шт. изделий | 0,03 |
| 193 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм под подоконной доской | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 194 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконными досками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 195 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221(ТФК-3). Замена оконных блоков в помещениях №207,208,209, 210,211,коридоре. |  |  |  |
| Раздел: Замена оконных блоков (11 шт.) |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1,292 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,11 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,08 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,646 |
| 5 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм | м2 | 64,6 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,28 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 28 |
| 8 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 64,6 |
| 9 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,14 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен (под подоконной доской) по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,028 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |
| 12 | Снятие оконных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,11 |
| 13 | Установка вертикальных жалюзи (б/у)-11шт. | 100 шт. изделий | 0,11 |
| 14 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221(ТФК-3).Ремонт помещения №204. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №204 |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,246 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,015 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,123 |
| 5 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм | м2 | 12,3 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,05 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 5 |
| 8 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 12,3 |
| 9 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,044 |
| 10 | Установка уголков ПВХ на клее 50х50 мм | 100 п. м | 0,15 |
| 11 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 15 |
| 12 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0464 |
| 13 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0464 |
| 15 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | 2,63 |
| 16 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2 | м2 | 2,01 |
| 17 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
| 18 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
| 19 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,11 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,102 |
| 21 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,38 |
| 22 | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 23 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,38 |
| 24 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00494 |
| 25 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |
| 27 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 28 | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |
| 30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей воздуховодов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенной кран-балки за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 33 | Смена выключателей двух клавишных | 100 шт. | 0,04 |
| 34 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С56-043, цвет белый | шт. | 4 |
| 35 | Смена розеток | 100 шт. | 0,09 |
| Подраздел: Тамбур |  |  |  |
| 36 | Разборка плитки акмигран со стен и потолков | 100 м2 | 0,8 |
| 37 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,144 |
| 38 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001872 |
| 39 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,144 |
| 40 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001872 |
| 41 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,144 |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,144 |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,656 |
| 44 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,008528 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,656 |
| 46 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,008528 |
| 47 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,656 |
| 48 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,656 |
| 49 | Демонтаж пожарной сигнализации | 100 м | 0,06 |
| 50 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 51 | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
| 52 | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам и потолкам (пожарная сигнализация) | 100 м | 0,09 |
| 53 | Кабель-канал (короб) 20х15 мм | м | 9 |
| 54 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,09 |
| 55 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,009 |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 56 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,54 |
| 57 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,54 |
| 58 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,54 |
| 59 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 покрытия | 0,54 |
| 60 | Грунтовка глубокого проникновения жидкая для пористых поверхностей универсальная | л | 10,8 |
| 61 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 55,08 |
| 62 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 0,42 |
| 63 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221. Замена остекления помещения 133(витраж) |  |  |  |
| Раздел: Помещение №133 (витраж) |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,65 |
| 2 | Демонтаж оконных металлических решеток | 100 м2 | 0,11 |
| 3 | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 2 |
| 4 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,624 |
| 5 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,06 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1152 |
| 7 | Блок оконный пластиковый двухстворчатый с 1-й поворотной и 1-й поворотно-откидной створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ пятикамерный шир.70мм | м2 | 11,52 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,51 |
| 9 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2, профиль ПВХ пятикамерный, с импостом | м2 | 51 |
| 10 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 62,4 |
| 11 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,09 |
| 12 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,31 |
| 13 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 31 |
| 14 | Установка демонтированных металлических оконных решеток | 1 т конструкций | 0,1 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 16 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 116.Замена окон в помещении кладовщика |  |  |  |
| Раздел: Окна (4шт.) |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных металлических решеток | 100 м2 | 0,103 |
| 2 | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 2 |
| 3 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,206 |
| 4 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 5 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,103 |
| 7 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм | м2 | 10,3 |
| 8 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,06 |
| 9 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 6 |
| 10 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 10,3 |
| 11 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,102 |
| 12 | Установка уголков ПВХ на клее 50х50 мм | 100 п. м | 0,205 |
| 13 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 20,5 |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен (под подоконной доской) по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,103 |
| 16 | Установка демонтированных металлических оконных решеток | 1 т конструкций | 0,1 |
| 17 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,08 |
| 18 | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,04 |
| 19 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 12 |
| 20 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 30.03.2015 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 26.06.2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.