УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Челябинского отделения

филиала «Уральский

территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

/А.П. Грешняков/

«    »              2014 г.

Дефектная ведомость

Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Восстановление дорожного покрытия площадки для стоянки техники.

Месторасположение объекта: г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база.
Инвентарный номер:

| №п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
| 1 | Разрушение площадки для стоянки техники в связи с хранением тяжелой и негабаритной техники (автокран, экскаватор, сменное оборудование коммунальной техники отделения и пр.), заездов большегрузных мусоровозов для работы. | Разработка грунта 3 гр. бульдозерами | м3 | 97,44 | «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99 (утв. Постановлением Минтруда РФ от 7 июля 1999 г. №18), п.5.1.1. |
| 2 |  | планировка площадей | м2 | 609 |  |
| 3 |  | Устройство основания щебеночного толщ.10 см | м2 | 609 |  |
| 4 |  | Розлив битума | т | 0,3 |  |
| 5 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий из горячих смесей толщ. 6 см | м2 | 609 |  |
| 6 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с заполнением шва битумной мастикой | м | 13 |  |
| 7 |  | Установка бетонных бортовых камней | м | 70 |  |