ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

к  техническому заданию на инженерно-геологические  изыскания для  проведения  реконструкции стенда КМ-1 для размещения  ЯЭУ

- Здание 101  состоит из трех блоков: А,Б и В. Площадь застройки – 4556, м2. Строительный объем  - 110329.0 м2., в т.ч. подземная часть – 7143,0 м2.

Блок А  представляет собой двухэтажное здание  размером 66.0х24.0, высотой 36.68 м. Фундамент блока – монолитная ж/б плита толщиной  1000 мм из бетона М 200.

Блок  Б  представляет собой  четырехэтажное  здание с подвалом, прямоугольное в плане, общими размерами 78.0х18.0 м , высотой 16.9 м.  Фундаменты под колонны каркаса  монолитные ж/б  столбчатые , опирающиеся  на монолитную ж/б плиту  толщиной 1000 мм из бетона М 200.

Блок  В представляет собой  двухэтажное  здание с подвалом, прямоугольное в плане, общими размерами 66.0х12.0 м, высотой 10.05 м.  Фундаменты под колонны каркаса  монолитные ж/б  столбчатые, опирающиеся  на монолитную ж/б плиту  фундаментную плиту  толщиной 1000 мм из бетона М 200.

К блоку  В  примыкает  одноэтажная  кирпичная пристройка   общими размерами в плане 14.0х3.5 м  и высотой 3.5 м.

В блоке А предусмотрена замена существующего мостового электрического крана  на кран грузоподъемностью 160/32 т  пролетом  22.0 м.

- Размер  площадки, на которой размещена   насосная  станции 117 и 117 А   - 120х90 м,  В здании предусмотрены работы по замене оборудования и трубопроводов.

- Протяженность коридора реконструируемых  водоводов техводоснабжения

Ду 1200 мм -  900 м,  ширина коридора – 40 м,  заглубление – 3,5 м.

- Сооружение ГО будет размещаться на  территории  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».   Сооружение  размером в плане 18,0х17,5 ; заглубление – 3,0 м

(типовой проект А-II, III,  IV – 300-380.87), фундаменты , стены, покрытие –

из монолитного ж/б  класса В25.