Федеральное государственное унитарное предприятие                                                        «НИТИ имени А.П. Александрова»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

________________   В.А. Василенко

«____»  ____________________ 2012 г.

| Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| на инженерно-геологические изыскания для строительства кабельной эстакады на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» от здания 121Б до потребителей, обеспечивающих эксплуатационные режимы стендов |  |  |

2012 г.

1. Наименование работы

Инженерно-геологические  изыскания для строительства  кабельной эстакады на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» от здания 121Б до потребителей, обеспечивающих эксплуатационные режимы стендов.

2. Местоположение района изысканий

Район работ находится в Ленинградской области г. Сосновый Бор, на территории 
площадки ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

3. Заказчик

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

4. Исполнитель

Выбирается по конкурсу

5. Основания для выполнения работ

Решение  о внесении изменений в проектную документацию  по «Техническому перевооружению и развитию опытно-экспериментальной базы предприятия «№50-62/12, утвержденное И.М. Каменских;

Вид строительства – новое строительство

6. Объект изысканий на площадке ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» и его характеристика

В рамках проекта на техническое перевооружение и развитие опытно-экспериментальной базы предприятия предусматривается строительство кабельной эстакады от здания 121Б до потребителей, обеспечивающих эксплуатационные режимы стендов.

Размещение объекта приведено в приложении А, техническая характеристика проектируемого объекта приведена в приложении Б.

7. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и других источниках

При использовании фондовых материалов изысканий прошлых лет необходимо учитывать изменившиеся нормы и требования государственных стандартов к наименованиям, например: номенклатурного типа грунтов, физико-механическим характеристикам грунтов, коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод и т.п.

Для изысканий на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», использовать материалы, полученные ранее,  в том числе:

- «Инженерно-геологические изыскания комплекса МП. Блок ”Г”, здания 160.» НИТИ, 1987г., Инв. №36340/ДСП;

- «Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства стендового комплекса МП (здания 160Д, 162, 163, 163А, 167, 170, 170А,Б, 171, 171А, 172АБ, 173, 174ВГ, 184) I этап», НИТИ, 1989г., Инв.№40304/ДСП.

8. Инженерно-геологические  изыскания

Общие положения и постановка задач

Настоящее Техническое задание на  инженерно-геологические  изыскания определяет общие цели, нормативные требования и границы территории проведения инженерных изысканий на площадке размещения объекта .

Результаты изысканий должны обеспечить:

- получение достаточного объема данных с целью определения возможности  строительства кабельной эстакады от здания 121Б до потребителей, обеспечивающих эксплуатационные режимы стендов.

-     уточнение характеристик и состояния грунтов основания под фундаменты эстакады.

Постановка задачи:

С учетом материалов предыдущих изысканий и сведений, в пределах площадки строительства, указанного на прилагаемом плане - Приложение А, требуется выполнить  изыскания для проектной документации, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (ч. I,II,III,V,VI).

При определении объемов изысканий необходимо исходить из того, что рассматриваемая территория изучена, и на участке размещения кабельной эстакады от здания 121Б до потребителей ранее выполнялись инженерно-геологические  изыскания.

По результату  выполненных инженерно-геологических изысканий составить технический отчет.

Работы выполнить в 2 этапа:

1. Сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет и иной информации, на основании которой, в необходимых объемах выполнить полевые и камеральные работы.

2. Выполнение полевых, лабораторных, камеральных и др. работ с последующим оформлением отчета.

Изыскания выполнить с учетом нижеописанных рекомендаций.

На площадке строительства провести необходимые инженерно-геологические и гидрогеологические работы с выделением инженерно-геологических элементов, выявлением возможных опасных инженерно-геологических процессов, изучением водоносных горизонтов грунтовых вод.

Осуществить бурение скважин (с отбором керна и проб воды), предназначенных для уточнения геологического разреза, изучения гидрогеоэкологических условий территории (использовать геофизические методы исследований). Глубину, количество и расстояние между скважинами принять согласно п.8 из СП 11-105-97 ч. I.

Окончательный состав и объемы инженерно-геологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

Объем изысканий должен быть достаточным для  выполнения проектной документации  и проведения государственной экспертизы проектной документации.

Программу изысканий представить на утверждение Заказчику.

В отчетных материалах привести сведения о следующих характеристиках и данных геологической среды:

- инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории (литологический состав, физико-механические свойства грунтов,  наличие и интенсивность неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений для строительства и эксплуатации кабельной эстакады, уровень, химический состав и агрессивность грунтовых (подземных) вод и грунтов;

- прогноз изменения инженерно-геологических условий при строительстве сооружения.

В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических и др. процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на объект и окружающую среду.

По результатам выполненных инженерно-геологических работ составить технический отчет в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-105-97 (ч. I,V,VI) и др.

9. Дополнительные требования

Срок проведения работ - 2012 г.

Инженерно-геологические  изыскания должны выполняться специализированными проектно-изыскательскими организациями имеющими свидетельство, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, объектов капитального строительства, с учетом их технической сложности и потенциальной опасности.

Работы провести с соблюдением правил пожарной, производственной, радиационной и санитарной безопасности, установленных для выполнения работ на объектах, с учетом требований нормативных документов.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть сертифицированы.

Настоящее Техническое задание может корректироваться по согласованию с Заказчиком.

Требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут устанавливаться и уточняться Исполнителем инженерных изысканий по согласованию с Заказчиком при составлении Программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ (в соответствии с п. 4.13 из СНиП 11-02-96).

В процессе работы объемы выполнения полевых работ могут быть откорректированы по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний от экспертов ФАУ «Главгосэкспертиза» России, по отчетным материалам Исполнителя.

10. Результат работ

По результатам выполненных изыскательских работ, составить и представить технический отчет в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96.

Материалы изысканий представить на бумажном носителе в 3-х экземплярах 
и в электронном виде.

Отчетные материалы в целом  по уровню закрытости -  ДСП

11. Нормативные документы

До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов, разработка рабочих программ инженерных изысканий и проведение исследований для конкретных объектов проводится в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации и других отраслевых норм и правил. Изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

| СНиП 11-02-96 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; |
| --- | --- |
| СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I,V,VI); |
| СНиП 22-02-2003 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения; |
| СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий; |
| МДС 11-5.99 | «Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов». |

Начальник  УКС                                                                               Н.И. Горошко

Начальник технического отдела УКС                                           Т.В.  Кашина

Согласовано:

Помощник генерального директора                                              О.Ю. Пыхтеев

Главный инженер                                                                            А.А. Иванов

Начальник  секретного отдела                                                       О.В. Повзун

Начальник  СНИЛ                                                                           О.И. Косульников