ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

К заданию на выполнение  инженерно-геологических  изысканий для  строительства кабельной эстакады на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» от здания 121Б до потребителей, обеспечивающих эксплуатационные режимы стендов.

Техническая характеристика проектируемого объекта

Для кабельной эстакады  будут   применены  типовые  железобетонные Т-образные  колонны по серии  3.015-16.94 вып.1,2, фундаменты железобетонные стаканного типа.

Нагрузки на опоры эстакады  будет  определяться  из условия  разрезки кабельных  коробов  на температурные блоки  длиной  не более 24 м и максимального  расстояния между  опорами  12 м, с учетом веса несущих металлических конструкций.

Кабельные короба будут располагаться  по двум  сторонам опор.