Приложение №1

к Договору № ________/ _________
 от «___» _____________ 2014 г.

Техническое задание

на поставку серверного оборудования

Все ссылки на товарные знаки, марки производителей, технические условия встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Реализация технических мер для обеспечения непрерывности бизнеса. Модернизация серверов.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Отражается требование, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП: 426920

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойкость к воздействию температуры от 0 до + 40 °C

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Серверное оборудование должно соответствовать следующему типу: Модульный сервер Тип 1 (или эквивалент). 1. Конфигурация модульного сервера Тип 1: — модульный сервер в конструктивном исполнении для установки в универсальное модульное шасси с поддержкой «горячей» замены. 2. Максимальное количество модульных серверов Тип 1 устанавливаемых в универсальное модульное шасси: — 14 шт (не менее). 3. Поддержка возможности совместной установки в одном универсальном модульном шасси с модульными серверами на основе процессорной архитектуры RISC (или эквивалент): — наличие. 4. Оборудование должно быть совместимо с уже имеющимся у заказчика оборудованием blade-шасси.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок бесперебойной эксплуатации должен быть не менее 5 лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

1. Процессорная архитектура модульного сервера Тип 1: — архитектура x86-64 (или эквивалент); 2. Максимальное количество процессоров устанавливаемых в модульный сервер Тип 1: — 2 шт (не менее). 3. Количество установленных процессоров в модульном сервере Тип 1: — 2 шт (не менее). 4. Технические характеристики установленных процессоров: — количество ядер 12 шт. (не менее); — тактовая частота 2.7 ГГц (не менее).; — объем кэш-памяти 30 Мбайт (не менее); — количество соединительных шин 2 шт (не менее).; — скорость соединительной шины 8 ГТс/с (не менее). 5. Количество разъемов для установки модулей памяти в модульном сервере Тип 1: — 16 шт (не менее). 6. Объем установленной оперативной памяти: — 72 Гбайт (не менее); 7. Тип установленных модулей памяти: — DDR III PC-14900 не менее 1866 МГц. 8. Максимальное количество устанавливаемых жестких дисков с поддержкой «горячей» замены форм-фактора 2.5 в модульном сервере Тип 1: — 2 шт (не менее). 9. Количество установленных жестких дисков с поддержкой «горячей» замены форм-фактора 2.5: — 2 шт (не менее). 10. Технические характеристики установленных жестких дисков с поддержкой «горячей» замены форм-фактора 2.5: — SAS не менее 6 Gbps (не менее); — 300 Гбайт (не менее); — 10 000 об/мин (не менее). 11. Поддерживаемые уровни RAID в модульном сервере Тип 1: — RAID 0, 1, 1E, 10. 12. Типы поддерживаемых сетевых интерфейсных портов в модульном сервере Тип 1: — Ethernet 1 GbE (не менее); — Ethernet 10 GbE (не менее). 13. Количество интегрированных сетевых интерфейсных портов в модульном сервере Тип 1: — Ethernet 1 GbE 2 шт. (не менее); — Ethernet 10 GbE 2 шт (не менее). 14. Максимальное количество дополнительных интерфейсных адаптеров устанавливаемых в модульный сервер Тип 1: — 2 шт (не менее). 15. Количество установленных интерфейсных адаптеров типа Fibre Channel: — 1 шт (не менее). 16. Технические характеристики установленного интерфейсного адаптера типа Fibre Channel: — пропускная способность порта 8 Гбит/с (не менее); — количество портов 2 шт (не менее). 17. Габаритные размеры модульного сервера Тип 1: — высота 245 мм (не более); — глубина 446 мм (не более); — ширина 29 мм (не более). 18. Поддержка функций и технологий: — мониторинга состояния на предмет вероятного отказа в будущем Predictive Failure Analysis (или эквивалент); — сбора и анализа диагностической информации для оказания помощи в диагностике проблем Dynamic Systems Analysis Preboot (или эквивалент). 19. В состав комплекта модульного сервер Тип 1 должен быть включен комплект улучшенных модулей охлаждения предназначенных для установки в универсальное модульное шасси: — 2 шт (не менее).

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать: товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение устройства или его наименование; серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; год выпуска. На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Внешняя упаковка Товара должна соответствовать ГОСТ 8.579-2001. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке. Внешняя упаковка и внутренняя полиэтиленовая упаковка Товара должны содержать фирменное название производителя Товара. Доказательством того факта, что Товар ранее не использовался, является наличие специального конструктивного элемента (составляющего единое целое с корпусом картриджа, а не вставленным, или прикрученным, или приклеенным, или приваренным к нему), препятствующего вставке Товара в печатающее устройство без предварительного удаления (например, обламывания) данного элемента (чеки). Наличие данного элемента является существенным фактором оценки Товара, произведенного и упакованного в отсутствие покупателя, на предмет его новизны и неиспользованности. Картридж должен быть снабжен запорной лентой, соединенной с чекой. Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Доставка Товара до места нахождения Заказчика осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика Моментом приемки-передачи товара считается момент подписания обеими Сторонами (Поставщиком и Заказчиком или уполномоченными ими Сторонами) товарной накладной по форме ТОРГ-12, что означает, что обязанность Поставщика по передаче оборудования Заказчику исполнена и право собственности на оборудование, а также риски его повреждения перешли от Поставщика к Заказчику. Приемка Товара осуществляется в следующем порядке: - приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком и Поставщиком совместно при передаче Товара Заказчику на месте размещения Заказчика (г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22). При приемке Товара по количеству Заказчик путем внешнего осмотра проверяет соответствие наименования и количества Товара условиям Договора, в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №2 к Договору, и товаросопроводительным документам. В случае выявления несоответствия наименования и/или количества Товара Сторонами составляется Акт. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвующими в приемке. В случае несогласия, несогласная Сторона подписывает Акт с соответствующей оговоркой и особым мнением. В случае отказа представителя Поставщика от подписания Акта Заказчик вправе осуществить приемку в одностороннем порядке. В соответствии с указанным актом Поставщик осуществляет замену и допоставку оборудования в срок, указанный Заказчиком. - приемка Товара по качеству и комплектности производится Заказчиком в одностороннем порядке в течение 30 рабочих дней с даты поставки. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия Товара по качеству или комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, Заказчик приостанавливает приемку и направляет Поставщику письменный вызов для участия в приемке и составлении Акта. В случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибывает к месту приемки Товара в срок, указанный Заказчиком (но не менее 2 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика) приемка Товара и составление Акта приемки производится Заказчиком в одностороннем порядке. Обязательство Поставщика считается не исполненным в части такого Товара, и такой Товар не считается принятым Заказчиком. При приемке Товара по количеству Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить его по качеству и комплектности. При приемке Товара по количеству в случае обнаружения недостачи Товара или несоответствия его по качеству или комплектности Поставщик обязан за свой счет восполнить недостачу Товара, заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным в течение 72 часов с момента обнаружения.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик подтверждает, что имеет право на поставку данного Товара на основании приложенной копии сертификата производителя, действующего на момент передачи Товара Заказчику. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы: Товарная (товарно-транспортная) накладная (ТОРГ-12); Оригинальный счет на оплату; Счет-фактура (или не позднее пяти календарных дней, считая со дня приема-передачи оборудования); Оформленные гарантийные талоны, или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода; Документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); Технические паспорта и/или инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) товара на русском языке. В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента передачи Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию в том, что все экземпляры Товара, переданные Заказчику, не содержат дефектов, приводящих к его неработоспособности. В случае обнаружения дефекта, в соответствии с настоящей гарантией, Заказчику передается другой экземпляр Товара, после возврата ранее полученного экземпляра, при условии, что выявленный дефект не мог возникнуть вследствие аварии, умышленного повреждения или нарушения указанных в руководстве пользователя правил использования Товара. Гарантийный срок для каждого вида Товара определяется Производителем и указывается в документации на поставляемый Товар, но не может быть менее 12 месяцев с даты поставки Товара (с даты подписания накладной ТОРГ-12). Замена некачественного Товара на качественный должна быть произведена в течении 72 часов с момента уведомления об этом Поставщика. Замена производится на территории заказчика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Все расходы по замене, установке, транспортировке некачественного товара производятся за счет Поставщика. При обнаружении недостатков Товара (его составных частей) и/или комплектующих Поставщик обязан устранить дефекты не позднее 72 часов с момента получения уведомления о выявленных недостатках.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара по качеству, безопасности и комплектности назначению Товара, требованиям предприятий-изготовителей, а так же действующим в РФ обязательным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида товаров. Поставщик должен гарантировать оригинальность (подлинность) поставляемого Товара в том, что данный Товар произведён на производственных мощностях предприятия-изготовителя. Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. Приемка Товара по качеству и комплектности производится Заказчиком в одностороннем порядке в течение 30 рабочих дней с даты поставки. При обнаружении в процессе приемки недостачи Товара или несоответствий Товара условиям Договора поставки либо сведениям, указанным в товаросопроводительной документации, Заказчик приостанавливает приемку Товара и направляет Поставщику письменный вызов для участия в приемке и составлении Акта. В случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибывает к месту приемки Товара в срок, указанный Заказчиком (но не менее 2 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика), приемка Товара и составление акта приемки производится Заказчиком в одностороннем порядке. Обязательство Поставщика считается не исполненным в части такого Товара и такой Товар не считается принятым Заказчиком.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки Товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора, но не позднее 30 декабря 2014 года. Поставщик с согласия Заказчика может произвести досрочную поставку Товара. О готовности осуществить поставку Товара Поставщик обязан уведомить Заказчика по телефону, факсу или электронной почте не позднее, чем за два дня до даты предполагаемой поставки, сообщив Заказчику планируемую дату и время поставки Товара. Товар поставляется Заказчику единовременно (одной партией), согласно Спецификации в Приложении №2 к Договору.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спецификация. Приложение №2 к Договору. | 1 |