ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку листогибочного пресса

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

  - Предмет договора:

поставка листогибочного пресса TruBend 3120 или эквивалент для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, потребительским свойствам, техническим характеристикам товара:

Требуется универсальный листогибочный пресс, оснащённый интегрированной системой 4 гидроцилиндров, соответствующий настоящим техническим требованиям, и имеющий сертификат соответствия.

- Технические требования и комплектация

| № | Описание | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базовый станок |  |
|  | Станина должна представлять собой стабильную сварную конструкцию. Специальная конструкция рамы с большим вылетом должна обеспечивать большие возможности для кантообразования и доступа к станку и системе крепления инструмента. | наличие |
|  | Прижимная балка: должна быть подвергнута отжигу для снятия внутренних напряжений. Должна быть устойчива к деформациям. | наличие |
|  | Сферическая подвеска ползуна с возможностью наклонной установки: должна быть обеспечена возможность наклонной установки +/- 3 мм (для предотвращения излишней нагрузки на цилиндр). | наличие |
|  | Электрогидравлический привод с технологией 4-х цилиндров: Необходимое для гибки усилие должно достигаться при помощи 4-х гидравлических цилиндров. Таким образом должен сводиться до минимума прогиб балки, обусловленный физической нагрузкой. При этом должна обеспечиваться высокая точность угла по всей длине гибки. | наличие |
|  | Гидравлическая система: должна быть современная блочная гидравлическая система с шестеренчатым насосом высокого давления с низким уровнем шума. Система должна обеспечивать немедленную подачу давления после запуска. | наличие |
|  | Электронный клапан разности давлений | наличие |
|  | Система измерения хода балки при помощи стеклянных линеек с компенсацией упругих деформаций | наличие |
|  | Заправка гидромаслом: поставка станка с завода-изготовителя должна осуществляться с гидравлическим маслом. | наличие |
|  | Масляный радиатор: Должен препятствовать сильному повышению температуры масла и, таким образом, обеспечивать постоянную рабочую температуру. | наличие |
|  | Система перемещения упоров по 2-м осям: зубчатый привод, перемещение по осям X и R с легко программируемой и изменяемой глубиной и высотой упора для обеспечения высокой точности. Легкое и безопасное ручное перемещение упора перед линией гиба в направлении Z. | наличие |
|  | 2 упора | наличие |
|  | Ручное крепление верхнего инструмента типа WILA или эквивалент для технологии гибки в свободной точке: должно обеспечивать быструю и точную вертикальную и горизонтальную смену инструмента; Самоцентрирующееся ручное закаленное крепление при помощи винта с шестигранной головкой. Инструмент TRUMPF или эквивалент. Возможность вращения инструмента на 180°. Изготовление особенно „высоких коробок“ возможно при помощи перемещаемых и/или съемных опорных элементов для инструмента. | наличие |
|  | Ручное крепление нижнего инструмента для технологии гибки в свободной точке: ручное крепление должно осуществляться посредством винтов с внутренним шестигранником, для нижнего инструмента типа WILA или эквивалент. | наличие |
|  | Комбинированная и саморегулирующаяся управляемая от ЧПУ система бомбирования: Система бомбирования должна позволять компенсировать прогиб балки и стола во время процесса гибки и достигать равномерного и четкого угла по всей длине гиба. Настройка бомбирования должна осуществляться автоматически через щелевые отверстия и интегрированные в стол управляемые от ЧПУ гидравлические цилиндры. | наличие |
|  | Стандартные устройства безопасности: защитные двери, защитные устройства, кнопка аварийного отключения, ручное защитное ограждение на роликах. | наличие |
|  | Система ЧПУ на русском языке Т 3000 или эквивалент 2D-управление с цветной графикой DELEM на базе Real Time Windows или эквивалент | наличие |
| 2 | Дополнительное оснащение |  |
| 2.1 | Станок должен быть оснащен управляемым от ЧПУ перемещением упоров по 4 осям, оси Z1/Z2 | наличие |
| 2.2 | Станок должен быть оснащен системой быстрого ручного крепления. для сегментированного крепления верхнего инструмента по всей длине гиба. Система крепления - TRUMPF Quick Clamp или эквивалент | наличие |
| 2.3 | Станок должен быть оснащен 2 опорными консолями с регулировками по горизонтали и высоте для облегчения обработки больших неудобных листов. | наличие |
| 2.4 | OCB - Operator Controlled Bending: Станок должен быть оснащен цифровой системой измерения угла с беспроводным подключением к системе управления станка через протокол Bluetooth. Полученные замеры угла нажатием кнопки должны передаваться в систему управления станка с автоматической корректировкой угла в программе гибки. | наличие |
|  | Комплект ЗИП | наличие |

- Технические характеристики

| № | Описание | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Станок: Усилие, не менее Длина гибки, не менее Установочная высота, не менее Расстояние между нижней кромкой балки и верхней поверхностью стола, не менее Наклон балки, не менее, Расстояние между опорами, не менее Вылет, не менее Ширина стола, не менее Рабочая высота, не менее | 1200 кН 3110 мм 347 мм 470 мм ± 3 мм 2690 мм 420 мм 100 мм 1000 мм |
|  | Скорости: Быстрый ход по оси Y, не менее Рабочий ход по оси Y, не менее Обратный ход по оси Y, не менее Ось Х, не менее Ось R, не менее | 200 м/мин 10 м/мин 180 м/мин 500 м/мин 200 м/мин |
|  | Точность Ось Y, не хуже Ось Х, не хуже Ось R, не хуже | 0,01 мм 0,05 мм 0,1 мм |
|  | Перемещение упоров Ход по оси Y, не менее Перемещение по оси Х, не менее Диапазон по оси X, не менее Перемещение по оси R, не менее | 200 мм 600 мм 880 мм 340 мм |
|  | Потребляемая мощность, не более | 18,5 кВт |
|  | Установочные размеры: Длина, не более Ширина, не более Высота, не более | 3600 мм 1750 мм 2330 мм |
|  | Вес, не более | 8300 кг |

- Общие требования к приобретаемому листогибочному прессу

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать:

- требованиям настоящего технического задания;

- требованиям к безопасности в соответствии с действующими нормами Российской Федерации;

- требованиям законодательства, в том числе: Постановлению Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации»;

- нормативно-технической документации, действующей на территории Заказчика.

  - Поставляемое оборудование и его составные части должны быть новыми, серийно изготавливаемыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не прошедших восстановление потребительских свойств, участие в демонстрационных залах и на выставках, не имеющие каких-либо ограничений  (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

  - Листогибочный пресс должен быть рассчитан на применение в единичном и серийном производствах.

  - Внешнее программное обеспечение, которое может быть поставлено к станку, должно иметь возможность работы с использованием форматов и единого интерфейса с существующим на предприятии программным обеспечением TruToPs Laser.

  - Параметры электрического тока:

- род электрического тока - переменный трехфазный;

- частота электрического тока - 50 Гц±1 Гц;

- напряжение сети - 400 В;

- цепи управления - 24 В;

- колебания напряжения  ± 5%.

  - Требования к условиям эксплуатации:

- Температура, нормальные производственные условия +10 °С…+40 °С.

  - Требования к смазочным материалам:

- В паспорте на оборудование должны быть указаны взаимозаменяемые типы масел и других расходных материалов, а также рекомендации на их замену.

  - Требования к точности и надежности листогибочного пресса

- Срок полезного использования листогибочного пресса должен составлять не менее 10 лет в течение, которого поставщик обязуется по заказу Заказчика поставить вышедшие из строя детали и комплектующие.

  - В состав поставки оборудования должны входить:

- техническая документация на русском языке на CD-ROM;

- Руководство по эксплуатации;

- Общие указания и указания по технике безопасности;

- Перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей;

- Электрические схемы;

- Гидравлические и пневматические схемы;

- Монтажный чертеж;

- Инструкцию по монтажу.

- Перечень документации может быть изменен по согласованию сторон.

  - Инструктаж на предприятии Заказчика на русском языке

- Базовый курс по гибке для 1 человека

- Основы эксплуатации TruBend, серия 3000, или эквивалент

- Обслуживание TruBend, серия 3000, или эквивалент

  - Совместно с листогибочным прессом Поставщик поставляет Заказчику:

- Необходимые приспособления, специнструмент, оснастку, установочные башмаки, анкерные болты и т.п. для монтажа оборудования.

- Комплект быстро изнашивающихся деталей  в количестве, обеспечивающем стабильную работу оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Приемка оборудования.

- При окончательной приёмке оборудование должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям на площадке Заказчика.

- Приемка оборудования должна осуществляться по согласованной с Заказчиком методике проведения приемосдаточных испытаний на деталях, предоставляемых Поставщика.

  - Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

- Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев при 3-х сменном режиме работы, начиная с момента ввода в эксплуатацию технологического оборудования, и быть не менее гарантийного срока предоставляемого производителем оборудования.

- Поставщик с поставкой листогибочного пресса должен предоставить гарантию производителя на все оборудование, входящее в состав поставки.

- Если Товар в течение гарантийного периода окажется некачественным или не соответствующим условиям договора, то Продавец обязан по первому требованию Покупателя безвозмездно устранить недостатки в согласованный сторонами срок после письменного извещения Продавца Покупателем или поставить новый Товар взамен некачественного, если после минимум двух попыток устранения недостатков их устранить не удалось. Согласованный сторонами срок ремонта Оборудования в любом случае не может превышать 30 (Тридцать) дней с даты письменного извещения Поставщика Заказчиком о несоответствии товара условиям договора о качестве. В случае возникновения необходимости замены Оборудования, срок замены согласуется сторонами дополнительно.

5.14 Требования к предложению

- В предложении должен быть указан габаритный план оптимального расположения листогибочного пресса с необходимыми сопутствующими коммуникациями и энергообеспечением (электрика, воздух, вода и пр.).

- В предложении должны быть указаны наименование оборудования с указанием товарного знака и модели товара, производитель и страна происхождения товара.

6.  Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: НДС 18%, расходы Поставщика на перевозку товара до места поставки, проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, оснастку, страхование, инструктажа эксплуатирующего и обслуживающего персонала по основным требованиям эксплуатации и обслуживания оборудования, полный комплект документации (технической и т.д.) на русском языке, остальные налоги и другие обязательные платежи, включая расходы связанные с ввозом оборудования на территорию РФ.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Порядок оплаты – безналичный расчет.

1) Платеж в размере 90% от стоимости договора Заказчик оплачивает Поставщику в течение 10 банковских дней после подписания Сторонами Акта о материально-технической приемке оборудования на техническое соответствие передаваемого Заказчику Оборудования требованиям технического задания конкурсной документации, осуществляемой на территории Заказчика и получения от Поставщика счета на оплату.

2) Платеж в размере 10% от стоимости договора Заказчик оплачивает Поставщику в течение 10 банковских дней после подписания Сторонами Акта пуска Оборудования в эксплуатацию, получения от Поставщика счета на оплату и счета-фактуры, оформленной в полном соответствии с требованиями налогового законодательства.

8. Место поставки продукции и условия допуска

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.

9. Сроки поставки оборудования

Начало поставки с момента подписания договора. Поставка осуществляется не позднее 14 дней с момента подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                   В.К. Кушников