Приложение № 3

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2015 г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки:

Поставка светильника головного НГР 06-4-003.Р.01.05 со встроенным блоком радиосигнализатора системы «Радиус»

Краснокаменск

2015
Технического задания

На поставку светильника головного НГР 06-4-003.Р.01.05 со встроенным блоком радиосигнализатора системы «Радиус»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Светильник головной НГР 06-4-003.Р.01.05 со встроенным блоком радиосигнализатора системы «Радиус» по ТУ 12.00165497.035-93 или аналог (с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2015 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка светильников собранных из восстановленных деталей). Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 12.00165497.035-93, соответствует техническим характеристикам, заявленным заказчиком.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4611(8513 10 000 0)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник головной взрывобезопасный НГР 06-4-003.Р.01.05 изготовлен по ТУ 12.00165497.035-93 (или аналог, с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации), предназначен для индивидуального освещения рабочего места и затемненных участков пути при следовании к месту работы. Оснащён, встроенным под крышку аккумуляторной батареи, устройством приемным «Радиус 1-ПРМ8-12» дополнительно к функции освещения, обеспечивающим функции аварийного оповещения и индивидуального вызова, а также поиск работников шахты в аварийных ситуациях.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в подземных условиях.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование параметра; НГР 06-4-003.Р.01.05; эквивалент. Уровень и вид взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020-76 (Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка); РВ С Иb; Не ниже РВ С Иb. Аккумуляторная батарея; Ni-MH, 10 А/ч; Ni-MH, не менее 10 А/ч. Номинальное напряжение, В; 3,6; Не более 3,6. Источник света; Светодиод с отражателем (основной и экономичный режим); Светодиод с отражателем (основной и экономичный режим). Спектр излучения; белый; белый. Световой поток, лм; 47; Не менее 47. Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее в номинальном режиме, ч в аварийном режиме, ч; 16 72; Не менее 16 Не менее 72. Напряжение срабатывания защиты от глубокого разряда батареи, В; 2,6±0,02; Не более 2,6. Габаритные размеры, мм, не более - блока аккумуляторной батареи с крышкой - фары; 145х50х118 Ø75х88; Не более 145х50х118 Ø75х88. Масса, кг не более; 1,1; Не более 1,1.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Светильник должен иметь два режима работы - основной и резервный, при этом предусмотрен автоматический и ручной режим переключения на аварийный источник при разряде батареи.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Обеспечение надёжной , бесперебойной работы в течение гарантийного срока данного заводом изготовителем с начала эксплуатации .

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Светильник должен быть с блоком контроля заряда батареи, который позволяет заряжать и дозаряжать их на зарядных станциях «Заряд-2», устройством приемным «Радиус 1-ПРМ8-12», обеспечивающим функции аварийного оповещения и индивидуального вызова. Корпусные детали светильника и светопропускающий элемент (линза) должны выдерживать энергию удара падающего груза 7 Дж в соответствии с требованиями ГОСТ 24786-81 (Приборы световые рудничные взрывозащищенные. Общие технические условия).

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Светильники должны обеспечивать выполнение следующих функций: - Защиту батареи от глубокого разряда; - Защиту цепи в режиме короткого замыкания -Ток срабатывания искрозащиты, не более 2,6 А

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Эксплуатационная документация - Паспорт -Руководство по эксплуатации и паспорт на радиосигнализатор «Радиус 1-ПРМ8-12» -Копия разрешения на применение, сертификат соответствия -Техническое описание и инструкция по эксплуатации батареи

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Отсутствуют

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Поставка светильников производится в упаковке по ГОСТ 2991-85 (Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия),

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка производится в невскрытой заводской упаковке с маркировкой данного оборудования; Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации на русском языке, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля УМТСиК; Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации на русском языке, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования,

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оборудования осуществляется ж/д или автомобильным транспортом. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствует

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ Р 51330.20-99, ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 24471-80.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция должна иметь сертификат качества, технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации и соответствовать ТУ 12.00165497.035-93.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату (состав, язык, форма, вид, носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления документации на оборудования по исходному документу и др.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШПУ | Шахтопроходческое управление |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |