- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорожно-коммунальная машина Типа КО-806 на шасси КАМАЗ или эквивалент | Колесная формула - 4x2; привод задний; расположение двигателя - переднее продольное; кабина – цельнометаллическая, откидывающаяся в перед; габаритные размеры, мм - не более 10000x3100x3200; колея передних/задних колес, мм - не более 2043/1890; Полная масса - не более 15500 кг; двигатель - дизельный, иностранного производства, 6 цилиндров, рабочий объем - не более 6,7 л., мощность - не менее 170 л.с; 6МКПП; передняя подвеска - на двух полуэллиптических одноушковых рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, концы рессор скользящие; задняя подвеска - на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, концы рессор скользящие со стабилизатором поперечной устойчивости; рулевое управление - Винт - шариковая гайка - рейка - сектор с гидроусилителем; рабочая тормозная система - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные; стояночная тормозная система - колесные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами; шины - 11R22.5; Дополнительное оборудование: один проблесковый маячок оранжевого цвета; одна фара освещения рабочей зоны; наличие поливомоечного, пескоразбрасываюшего, плужного и щеточного оборудования; ширина рабочей зоны при мойке - не менее 8,5 м.; ширина рабочей зоны при поливке - не менее 20 м.; ширина рабочей зоны плуга - не менее 2,5 м.; ширина рабочей зоны щетки - не менее 2,3 м.; ширина рабочей зоны при посыпке - не менее 9 м.; плотность посыпки инертными материалами - не менее 100 г/м2; рабочее давление воды - не менее 0,8 МПа; вместимость цистерны - не менее 7,8 м3. | шт. | 1 |