ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бензогенератор Robin-Subaru EB 3,0/230S (или эквивалент) | Мощность однофазная, кВА; 3.0. Напряжение, В; 230. Марка двигателя; Robin EX21. Расход топлива, л/ч; 1.3. Емкость топливного бака, л; 3.6. Уровень шума, дБ; 71. Пуск; ручной. Габариты (LxBxH) не более, мм; 680х540х510. Масса не более, кг; 45. | 1 | шт |
| 2 | Паяльная станция Quick-967 ESD (или эквивалент) | Напряжение сети, В 220 Мощность, Вт 60 Темпер. режим пайки С, 200-480 Габариты не более, мм 170х120х93. Вес не более, кг 1,3. | 5 | шт |
| 3 | Сварочный аппарат TIG 200P AC/DC (или эквивалент) | Напряжение питания, В 220 Частота, Гц 50 Потребляемая электрическая мощность, кВ·А, не более 4,6 Напряжение холостого хода, В 56 Номинальное напряжение дуги, В 18 Продолжительность нагрузки при максимальном сварoчном токе, % 60 Способ возбуждения дуги TIG бесконтактный Диапазон регулирования сварочного тока, А 10...200 Частота пульсации тока 0,5...300 Предварительная продувка газом, сек 0...2 Баланс полярности, % 20...80 Время спада тока, сек 0...10 Продувка газом после сварки, сек 0...10 Толщина свариваемого металла в режиме TIG AC, мм 10 Диаметр электродов ММА, мм 1,6...4 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0,93 Класс защиты IP23 Габаритные размеры не более, мм 493x330x320 Масса не более, кг 20 | 1 | шт |
| 4 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5S (или эквивалент) | Номинальное напряжение, кВ; 0.66. Номинальный первичный ток, А; 100. Номинальный вторичный ток, А Номинальная вторичная нагрузка, ВА; 5 5. Класс точности; 0.5S. Вес не более, г; 600. Артикул производителя — ITT10-2-05-0100 | 3 | шт |
| 5 | Преобразователь частоты Danfoss FC-302P5K5T5E55H1XGXXOXSXXXXAXBPCXXXXDX (или эквивалент) | Мощность 5,5 кВт Подключаемый двигатель 3-х фазный асинхронный Сетевой дроссель Встроен в звено постоянного тока Номинальный ток 13 А Напряжение питания 3 х 380-500 В ± 10% Частота питающей сети 50/60 Гц RFI фильтр Встроен Панель управления Графическая, съемная Выходное напряжение 0 – 100% напряжения питания Длительность изменения скорости 0 – 3600 с Выходная частота 0 – 1000 Гц Частота ШИМ 2-16 кГц Перегрузочная способность 180% в течение 0,5с, 160% в течение 1мин. КПД 98% Способ управления: Управление скоростью без датчика скорости VVC+; Скалярное управление U/f. Управление скоростью с датчиком обратной связи VVC+; Векторное управления, Flux Vector Control (с датчиком и без). Управляющие входы/выходы Цифровые входы – 4 Цифровые входы/выходы – 2 Аналоговые входы – 2 (0-10 В, 0/4 – 20 мА) Аналоговые выходы – 1 (0/4 -20 мА) Релейные выходы – 5 ПИ/ПИД-регуляторы 1 - ПИД-регулятор параметра процесса; 1 - ПИД-регулятор параметра скорости; 1 - ПИ- контроллер момента; Порты связи Встроенный RS 485 (FC, Modbus RTU) Встроенный USB Степень защиты корпуса IP55 Температура окружающей среды во время работы 0°С - +50°С без снижения характеристик; -10°С - +55°С с пониженными характеристиками. Габаритные размеры ПЧ (ВхШхГ) не более 420х242х195 мм | 2 | шт |
| 6 | Трансформатор ТСЗИ-1,6 380/42В (или эквивалент) | Напряжение вход/выход (В) 3х380/3х42-24 Мощность (кВт) 1,6 Вес (кг) не более 27 Размеры ДхШхВ не более (мм) 330х225х300 | 1 | шт |
| 7 | Электродвигатель АДЧР112М4 1-В-2 Im2081 (или эквивалент) | Асинхронный двигатель для частотного-регулирования Высота оси вращения вала, мм 112 Установочный размер М Число полюсов 4 Мощность кВт, 5,5 Сихронная скорость, об/мин 1500 Степень защиты IP54 Монтажное исполнение IM2081 Климатическое исполнение У3 Независимая вентиляция | 2 | шт |
| 8 | Пункт распределительный ПР11-3098-УХЛ2 (ввод-400А, распр.4х50А(3D),4х63А(3D)) (или эквивалент) | Шкаф, 380 В, выключатель ввода ВА88-37,РТ400А, выключатели распределения ВА61F29-3D, 4 х 50 А. ВА61F29-3D, 4 х 63А. Степень зашиты: IP54 | 1 | шт |
| 9 | Ящик РУСМ 8103С-40АОА УХЛ1 (или эквивалент) | Номинальный ток, А 100 Номинальное напряжение, В 660 Габариты (ДхШхВ) неболее, мм 250х500х250 Масса, не более кг 14 Выключатель врубной ВР32-31В31250 Степень защиты IP54 Климатическое исполнение УХЛ Категоря размещения ( ГОСТ 15150) 1 | 3 | шт |
| 10 | Ящик РУСМ 8105-40 АОА У1 (или эквивалент) | Номинальный ток, А 100 Номинальное напряжение, В 660 Габариты (ДхШхВ) неболее, мм 250х500х250 Масса, не более кг 22 Переключатель врубной ВР32-31В71250 Степень защиты IP54 Климатическое исполнение У Категоря размещения ( ГОСТ 15150) 1 | 1 | шт |
| 11 | ТрансформаторТ-0,66-75/5 (или эквивалент) | Номинальное напряжение, кВ 0,66 Номинальный вторичный ток, А 5 Номинальная частота, Гц 50 Номинальный первичны ток, А 75 Номинальная вторичная нагрузка, В*А 5 Класс точности 0,5S Степень защиты IP00 | 1 | шт |
| 12 | Комплектное устройство КАСКАД Р-312 (или эквивалент) | Мощность, кВт 32 Номинальный ток, А 67 Габариты (ШхВхГ) не более, мм 400х600х210 Дополнительная комплектация: -датчик уровня попл. -датчик сухого хода -реле контроля фаз -степень защиты IP54 -Амперметр -Электроконтактный манометр | 1 | шт |
| 13 | Регулятор мощности тиристорный W5-SP4V 24J 45A (или эквивалент) | Модель: WATT Cерия: W5. Метод управления: SP-однофазный регулятор с фазовым управлением. Питающее напряжение: 4V- 200-480VAC Номинальный ток нагрузки: 45А Вспомогательное питание: 1ф 220VAC Управляющий сигнал: 4-20 mA | 2 | шт |
| 14 | Генератор сварочный АСПДВ 220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ- С-дизель (или эквивалент) | Максимальная мощность, кВа - 7,2 / 3,5 Номинальная мощность, кВа - 6,5 / 3.2 Напряжение, В - 400/230 Тип генератора/регулятора напряжения: - трёхфазный, щёточный компаунд Двигатель марки: - Lombardini, модель 3LD510/15LD500 Тип: 4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воз.охлаж. Запуск: - электрический / ручной Топливо: - сезонное дизельное топливо Объем топливного бака не более, л - 5,3 Максимальная мощность, л.с. - 12,2 Ёмкость масляного картера, л - 1,75 Габариты (длина х ширина х высота) не более, см: - 82 х 52 х 65 Вес в сухом состоянии не более, кг - 125 | 1 | шт |