РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку элементов ограждения для ремонта забора внешнего периметра ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1. Перечень и характеристики товаров:	3

2. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.:	4

3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров  расходах:	4

4. Адрес доставки товаров:	4

5. Срок поставки:	4

6. Общие требования к участнику размещения заказа:	4

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку элементов ограждения для ремонта забора внешнего периметра ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

# 1. Перечень и характеристики товаров:

1.1. Заграждение «Метол – 15» - 4 комплекта.

Состав и характеристики комплекта «Метол -15»:

высота секции – 2,3 м.;

расстояние между опорами – 3 м.;

длина комплекта – 15 м;

опора силовая из профильной трубы 82х80 мм (оцинкована,  цвет серый) – 1 шт.;

опора промежуточная из профильной трубы 82х80 мм (оцинкована, цвет серый) –       4 шт.;

сетка сварная ССЦП (стальная оцинкованная  проволока диаметром  2.8 мм, цвет серый) – 39 кв. м;

элементы крепления – 1 комплект.

1.2. Ворота распашные двустворчатые «Махаон – стандарт» - 1 комплект.

Состав и характеристики комплекта «Махаон-стандарт»:

высота от уровня полотна дороги - 2,7 м.;

ширина - 6 м.;

опора ворот (оцинкована и покрыта полимерным материалом, цвет серый) – 2 шт.;

створка ворот (оцинкована и покрыта полимерным материалом, цвет серый) – 2 шт.;

элементы крепления – 1 комплект;

кронштейны для крепления заграждения «Махаон - 4» - 1 комплект;

навесной замок – 1 шт.

1.3. Короб для укладки кабеля с элементами крепления короба к заграждениям – 63 комплекта.

Состав и характеристики комплекта:

короб – металлический оцинкованный (толщина метала 1,2 мм), размеры 40Х60Х3000 мм – 1 шт.;

крышка оцинкованная (толщина метала 0,55 мм) – 1 шт.;

детали стыковочного узла (толщина метала 1,2 мм) – 1 комплект;

крепежные элементы – 1 комплект;

комплект поставки элементов крепления короба – планка (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.;

элементы крепления – 1 комплект;

# 2. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.:

Весь перечень поставляемых товаров должен быть 2010-2011 гг. выпуска, иметь сертификат соответствия ГОСТ Р и иную документацию подтверждающую качество товара. Гарантия на поставленный товар (оборудование) составляет 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи товара.

# 3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров  расходах:

В цену включены все расходы, в том числе доставка, налоги, сборы, другие обязательные платежи.

# 4. Адрес доставки товаров:

410076, г. Саратов,  ул. Верхняя, д.17.

# 5. Срок поставки:

Дата начала поставки  – со дня подписания договора, дата окончания поставки – не позднее 10 декабря 2011 года.

# 6. Общие требования к участнику размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков услуг.