
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
Заместителю генерального директора по материально-техническому снабжению и комплектации оборудования
_______________Е.А. Гуляев
«____»____________2013г.

Приложение №___1____к заявке 

на проведение процедуры закупки




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.  Наименование лота:   ПОСТАВКА  ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  (ЛОТ 3059-С. Договор № 21-24-13-С)
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.
	Количество


	Единица

 Измерения


	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%),руб.
	График поставки (при необходимости)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Термостат жидкостный ВМС-Т-09-3 в комплекте с лампой подсветки, или эквивалент по техническим характеристикам.
	Предназначен для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33-2000, ASTM D 445, ISO 3104 и DIN 51366 с помощью стеклянных вискозиметров типа ВПЖ или Убеллоде.
Технические характеристики:

Диапазон регулирования температуры -  20…150ºС;
Погрешность  – не более + 0,01 ºС;

Объем – не менее 16 л;
Количество проб – не менее 3 (в ряд) шт.;

Питание – 220/50 В/Гц;

Потребляемая мощность макс. – не более  2500 Вт;

Габариты внутренние – не менее 200х80х315(глубина) мм;
Габариты внешние – не более 500х220х640мм;

Масса без теплоносителя – не более 20 кг.

В комплект поставки входят:
- ванна термостата ВИС-Т-09-3, или эквивалент по техническим характеристикам;

- блок регулирования;

- выпускная трубка;

- держатель для вискозиметров;

- лампа подстветки;

- руководство по эксплуатации;

- аттестат и ПМА (программа и методика аттастации);

- упаковочный ящик.
	1
	Шт.  
	76622,69
	90414,78
	Не требуется


	2. 
	Шкаф сушильный СНОЛ-3,5.5.3,5/3.5-И4М с встроенным в рабочую камеру вентилятором, или эквивалент по техническим характеристикам.
	Предназначен для сушки различных изделий и материалов при температуре до 350 ºС при повышенных требованиях к равномерности температуры в рабочем пространстве.
Технические характеристики:
Материал рабочей камеры – черная сталь с покрытием термостойкой краской;
Электрошкаф комплектуется 3-мя перфорированными полками;

Номинальная мощность – не более 4 кВт;
Напряжение питания  – 220 В;

Частота питающей сети – 50 Гц;

Число фаз – 1;

Номинальная температура в рабочем пространстве - 350 ºС;

Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме - + 2 ºС;

Объем рабочей камеры – не менее 54 л;

Масса – не более 57 кг.

	1
	Шт.
	33987,18
	40104,87
	Не требуется



	3. 
	Колбонагреватель LT-250, или эквивалент по техническим характеристикам.
	Предназначен для равномерного нагрева жидкостей в стеклянных колбах. Оснащен регулятором температуры (подводимой мощности).Нагревательный элемент расположен таким образом, что повторяет конфигурацию стеклянной колбы, что дает возможность экономии мощности, подводимой к колбе. Имеет надежную теплоизоляцию, что позволяет избежать ожогов при использовании.
Технические характеристики:
Объем колбы – не менее 250 мл;
Мощность – 150 Вт;
Температура нагрева - +20 ºС…+380 ºС;

Плавная регулировка нагрева;
Напряжение питания  – 220 В;

Частота питающей сети – 50 Гц.

	1
	Шт.
	4462,29
	5265,50
	Не требуется



	4. 
	Колбонагреватель LT-500, или эквивалент по техническим характеристикам. 
	Предназначен для равномерного нагрева жидкостей в стеклянных колбах. Оснащен регулятором температуры (подводимой мощности).Нагревательный элемент расположен таким образом, что повторяет конфигурацию стеклянной колбы, что дает возможность экономии мощности, подводимой к колбе. Имеет надежную теплоизоляцию, что позволяет избежать ожогов при использовании.
Технические характеристики:
Объем колбы – не менее 500 мл;
Мощность – 250 Вт;

Температура нагрева - +20 ºС…+380 ºС;

Плавная регулировка нагрева;
Напряжение питания  – 220 В;

Частота питающей сети – 50 Гц.


	1
	Шт.
	4462,29
	5265,50
	Не требуется



	5. 
	Печь муфельная СНОЛ-7,2/1100, или эквивалент по техническим характеристикам
	Предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде.

Технические характеристики:
Материал камеры – керамика;

Электронный терморегулятор;

 Напряжение питания  – 220 В;

Частота питающей сети – 50 Гц;

Число фаз – 1;

Номинальная мощность – 3,3 кВт;

Диапазон рабочей температуры – от +50 ºС до 1100 ºС;

Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки – не более + 2 ºС
Осуществление нагрева с 4-х сторон;

Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки – не более 150 мин;

Объем камеры – не менее 7,2 л;

Размеры рабочей камеры (шир.х глуб.х выс.) - не менее 200х300х133мм;

Габаритные размеры (дл.х шир.х выс.) – не более 440х575х540 мм;

Масса – не более 50 кг.


	1
	Шт.
	48124,39
	56786,78
	Не требуется



	6. 
	Шкаф сушильный СНОЛ 67/350, или эквивалент по техническим характеристикам
	Предназначен для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов.
Технические характеристики:
Материал камеры – нержавеющая сталь;

Электронный терморегулятор;

 Напряжение питания  – 220 В;

Частота питающей сети – 50 Гц;

Число фаз – 1;

Потребляемая мощность – не более 3,0 кВт;

Диапазон рабочей температуры – от +50 ºС до 350 ºС;

Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки – не более + 2 ºС
Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки – не более 40 мин;

Объем камеры – не менее 67 л;

Размеры рабочей камеры (шир.х глуб.х выс.) - не менее 390х445х390мм;

Габаритные размеры (дл.х шир.х выс.) – не более 625х675х600 мм;

Масса – не более 40 кг.


	1
	Шт.
	35519,92
	41913,50
	Не требуется



	
	Итого, руб. с НДС:
	239750,92
	


3. Комплект поставки: 
а)  документы о сертификации Товара (оборудования);

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;
в)   оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г)     счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д)  товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

 4. Срок гарантии качества: Гарантийные обязательства –  в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
5. Прочие условия ( требования к упаковке, технической документации, к оборудованию): Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). 

6. Условия и место поставки и условия допуска: Поставщик самостоятельно осуществляет доставку товара до склада ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Ленина,76. Лица, доставляющие товар должны быть гражданами Российской Федерации.

7. Срок поставки товара: В течение 90 календарных дней  с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
8. Порядок приемки: Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки  продукции производственно- технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1961, Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП «ГХК» (приказ по ФГУП «ГХК» №1563 от 28.06.12г.). 

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта; сертификаты соответствия товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 10 рабочих дней с даты получения товара.
3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению  Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

	Перечень документации, представляемый поставщиком вместе с товаром (продукцией)

	1.
	Техническая документация


	1. технический паспорт на Товар 

(оборудование) на русском языке;

       2. инструкция  пользователя (руководство 

по эксплуатации)Товара (оборудованием) на русском языке.

	2.
	Документация, удостоверяющая качество товара


	Технический паспорт, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;



	3.
	Документы о сертификации товара (продукции)


	Оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.). 



	4.
	Иные документы, указанные в договоре


	-

	5.
	Документы, предусмотренные конструкторской документацией (для нестандартной продукции)


	-


Начальник ОО                                                                                   А.Ю. Марков
ОТК и УК                                                                                            К.С. Анищенко

исп. Новаковская О.В.
75-90-65
<

